Что представляют собой устройства контроля и управления системы?

К устройствам контроля и управления, предназначенным для повседневной работы с регистратором, относятся кнопочные выключатели «Включение», «Отключение», «Подача бумаги», «Регулировка подсветки», «Нажать», «Установить время», десять барабанных переключателей и встроенное печатающее устройство.

Все операции, выполненные с помощью кнопочных выключателей, выдают распечатки. Управляемые функции системы приводятся в действие с помощью одной из двух кнопок «Нажать» и «Установить время» и ввода соответствующих данных на десяти барабанных переключателях.

Как производится установка даты и времени?

Время необходимо устанавливать при включении системы и восстановлении ее после обесточивания. Следует иметь в виду, что система автоматически следит за окончанием месяцев даже в високосные годы. Во избежание случайной установки времени всегда следует устанавливать диски «Месяц» на величину больше 12.

Какие операции выполняются при смене бумаги для печатающего устройства?

Смена израсходованного рулона бумаги на новый производится следующим образом:

отдать стопорные штифты 2 передней крышки путем поворота головок обоих штифтов на 90 ° (рис. 70);  вытащить верхнюю часть передней крышки; установить новый рулон бумаги в бумагодержатель; держать кнопку 3 подачи бумаги нажатой, пока не протянут достаточно большой отрезок бумаги; установить переднюю крышку на место, закрепив ее путем поворота головок стопорных штифтов / и 2 на 90 °.

Какие неисправности могут привести к отказу источника питания, и каков порядок их выявления?

Возможны неисправности: отсутствие тока в сети; неплотные соединения на выводном щитке; неплотный штепсельный разъем; перегорел плавкий предохранитель;

отказ источника питания регистратора «КИМ».

Порядок выявления неисправности:

1) убедиться в исправности питания регистратора «КИМ» от сети;

2) проверить источник блока питания 1 на левой стороне регистратора «КИМ»;

3) проверить плавкий предохранитель; заменить его, если он перегорел;

4) измерить напряжение на выходе источника блока питания I; номинальные показатели: 24 d: ±1В; 5±0,1В;

5) проверить источник блока питания II на правой стороне регистратора «КИМ»;

6) измерить напряжение между измерительными выводами; номинальные показатели: +12±0,2В;               —12±0,2 В;  12±0,2 В;   —5d= ±0,1 В;

7) если показание напряжения ± 12 В выходит за указанные выше пределы, то следует проверить номер источника блока питания II. Напряжение ±12 В используется только для питания внешних обесточенных контактов или других внешних устройств;

8) при наличии напряжения =Ь12 В и при выходе напряжения за установленные пределы следует снять сигнальный кабель;

9) если напряжение ±12 В в норме, то дефект следует искать вне регистратора типа «КИМ»;

10) если в результате вышеуказанной проверки будет выявлена неисправность в источнике блока питания I и II, необходимо заменить соответствующий модуль.

Какие неисправности могут быть у печатающего устройства и какой порядок их выявления?

Печатные знаки сжатые или размазанные. Возможные неисправности: бумага прилипает к печатающей головке; используется не рекомендуемый тип бумаги; интенсивность печати слишком высока.

Порядок выявления неисправности: снять верхнюю крышку, уменьшить интенсивность печати до тех пор, пока строки знаков не будут распечатываться ровно по линии, и бумага не будет прилипать к печатающей головке. Если настроить бумагу невозможно, то в этом случае необходимо заменить тип бумаги на рекомендуемый, так как установлен рулон, бумага которого имеет чувствительность, отличающуюся от чувствительности бумаги рекомендуемых типов. Часть распечатки (знаков) отсутствует.

Возможные неисправности: неплотно прижат штепсель печатающего устройства; грязные печатающие головки; неисправность   в схеме электроники;

Порядок выявления неисправности: убедиться в том, что печатающее устройство находится в правильном положении; очистить печатающие головки; в случае наличия неисправности в схеме электроники следует заменить   печатающее устройство.

Бумага подается вперед,  но  не выходит распечатка при нажатии кнопок «Установить время»  и                                                                    «Нажать».

Возможные неисправности:  используется не термочувствительная бумага; бумага обращена нечувствительной стороной вверх.

Порядок выявления неисправности: убедиться в том, что используется правильный тип бумаги. бумага должна быть вставлена в прибор термочувствительной стороной вверх. Это можно проверить с помощью горячего паяльника, сигареты и т. д.

Бумага не подается вперед при нажатии кнопок «Установить время» и «Нажать». Возможные неисправности: интенсивность печатания слишком низкая, неисправность в системе. Порядок выявления неисправности: снять верхнюю крышку, увеличивать интенсивность до тех пор, пока буквы не будут печататься необходимой четкости.

Какие могут быть неисправности в системе?

Отсутствует аварийная распечатка у одного или больше каналов. Возможные неисправности:

неплотные соединения на выводном щитке; печатная плата мультиплексора неисправна; печатная плата преобразования из аналоговой формы в цифровую неисправна.

Порядок выявления неисправности:

убедиться в наличии на выходном щитке правильного сигнала. Следует иметь в виду, что каждый аналоговый канал имеет собственный выход. Внутренние пороговые значения пуска для каналов включения или отключения регистратора «КИМ» перечислены в схеме проводки кабелей;

убедиться в том, что разъем кабелей, кабель и выводной щиток плотно присоединены;

при наличии двух или больше плат мультиплексора нужно попытаться переменить две из этих плат. Таким образом, можно уточнить, передается ли дефект  с платой;

если недостающие каналы имеются не только на одной плате мультиплексора,    неисправность, скорее всего можно найти в плате преобразования из аналоговой формы в цифровую.

Распечатываются два или больше каналов при регистрации всего лишь одного канала при аварийном состоянии. Возможные неисправности: короткое замыкание двух каналов пуска; неплотные соединения на выводном щитке;

внутренняя ошибка адресации.

Порядок выявления неисправности: заменить плату преобразования из аналоговой формы в цифровую.

Распечатываются    неверные аналоговые величины. Возможные неисправности: присоединен неправильный канал; короткое замыкание двух каналов; плата преобразования из аналоговой формы в цифровую неисправна; плата мультиплексора неисправна.

Порядок выявления неисправности: если имеется соответствие между измеренным напряжением на выводном щитке и распечатанным значением (использовать функцию «Тренд»), то неисправность следует искать вне узла «КИМ».

Система «мертвая». Возможные неисправности: отказ блока питания, интенсивность печатания слишком низкая, ошибки в программе, неисправность центрального процессора.

Порядок выявления неисправности: проверить наличие отказа блока питания; проверить неисправности печатающего устройства; если система под напряжением, следует отключить, а затем включить систему «КИМ»; убедиться в том, что кодирование блока выключателей на платах ЗУПВ и ПЗУС в положениях плат выполнено правильно.

Какие могут быть неисправности часов и панели и каков порядок их выявления?

Время, записанное на распечатке, одно и то же или меняются только секунды. Возможные неисправности: внутренняя неисправность часов; блок выключателей на панельной плате установлен неправильно; неплотные разъемы соединения на панели;

отсутствие синхронизации    импульсов.

Порядок выявления неисправности: открыть узел; убедиться в том, что светоизлучающий диод на панельной плате мигает со скоростью 1 импульс/с; установить, что разъемы на панели соединены правильно; убедиться в том, что блок выключателей установлен в положение «Включено» при использовании внутренних часов;

блок выключателей должен быть установлен в положение «Отключено» при внешней синхронизации импульсов.

Отсутствие реакции при нажатии кнопки «Установить время» и «Нажать». Возможные неисправности: кнопочный выключатель неисправен; неплотно соединены разъемы на панели.

Порядок выявления неисправности: убедиться в том, что разъемы соединения на панели .установлены правильно; проверить соответствующую кнопку. Подсоединить вольтметр между точками на зажимах с проволочной оболочкой на панельной плате. Показание на вольтметре должно быть 5 В.

При нажатии кнопки показание должно быть О В.

Установка времени или какая-то функция проводится (работает) неправильно. Возможные неисправности: барабанные диски установлены неправильно; барабанные диски имеют дефекты; разъемы соединены неплотно на панели;

Порядок выявления неисправности: убедиться в том, что барабанные диски установлены в соответствии с нужной функцией; если они установлены неверно, то нужно перемещать барабанный диск по несколько раз вперед и назад; убедиться в том, что разъемы соединения на панели установлены правильно.

Как производится замена печатных плат?

При замене печатных плат необходимо выполнить следующие операции: отключить питание на регистратор «КИМ»; снять крышку печатающего устройства, открыть и сложить переднюю панель; с помощью кольца осторожно вытащить плату; вставить новую плату;

убедиться в том, что плата установлена правильно и плотно задвинута в гнездо; при замене плат ЗУПВ и ПЗУС блок выключателей должен быть установлен правильно; установить кольцо на место и произвести сборку.

Как производится замена источника питания?

Для того чтобы заменить источник питания, необходимо выполнить следующее:

отключить питание на регистратор «КИМ»;

снять все разъемы соединения на задней панели;

если регистратор имеет телескопический механизм скольжения, то отвернуть четыре крепежных винта с передней стороны и вытащить регистратор «КИМ» до конца. Затем снять стопорный винт (см. рис. 70);

снять крышку печатающего устройства, затем сложить переднюю и заднюю панели;

снять верхнюю крышку;

осторожно снять кабели с соответствующего источника питания;

снять шесть крепежных винтов источника питания (см. рис. 70) и вертикальный угловой профиль с задней стороны, после чего вытащить источник питания вперед.

Как заменяют платы программируемого запоминающего устройства считывания?

Вся программа размещена в ПЗУС, установленном на платах. Каждое ПЗУС устанавливают в гнездо на плате с маркировкой, указывающей тип программы и номер адреса для опознавания.

Глава седьмая

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

20. Электронные системы ДАУ типа FAHM                                                                             Какие модификации системы FAHM установлены на судах?

На судах отечественного флота установлены системы FAHM следующих модификаций: FAHM-1-4 для дизелей «Бурмейстер и Вайн», FAHM-2-3 для дизелей «Зульцер», FAHM-3 для дизелей «Пильстик», FAHM-5 для дизелей MAN, FAHM-10 для управления турбинами фирмы AEG, FANM-11 для управления турбинами фирмы «Сталь-Ловаль». Элементы систем всех модификаций размещают на мостике, в машинном отделении, ЦПУ и непосредственно на двигателе (рис. 71).

Для чего предназначена система FAHM-2-2?

Система FAHM-2-2 предназначена для дистанционного автоматизированного управления главным судовым двигателем. Пуск и режимы работы двигателя осуществляются автоматически в соответствии с заданной программой. Единственная функция, которую должен выполнять оператор,— это установка требуемой частоты вращения и направления вращения двигателя с помощью рукоятки машинного телеграфа, установленного на ходовом мостике и в ЦПУ машинного отделения. При необходимости дистанционное автоматизированное управление может быть отключено. Конструкция системы дает возможность ее монтировать как на строящихся, так и на находящихся в эксплуатации судах.

Какие операции выполняются системой FAHM-2-2?

Система обеспечивает выполнение следующих операций:

дистанционный автоматизированный пуск и остановка главного двигателя согласно заданной программе;

исполнение команд об изменении частоты вращения и направлении вращении главного двигателя. При этом зону критических частот вращения двигатель проходит по особой программе;

автоматическая запись реверсографом подаваемых команд;

контроль работы двигателя телеграфом с ходового мостика;

контроль работы двигателя телеграфом из ЦПУ. При этом телеграф ходового мостика и репитер команд в ДПУ могут использоваться в качестве обычного машинного телеграфа;

управлять работой двигателя вручную с поста управления двигателя при отключенной системе ДАУ. При этом регулятор можно устанавливать нажимной кнопкой, телеграф ходового мостика и репитер команд в машинном отделении использовать в качестве обычного машинного телеграфа.

Каковы основные технические характеристики системы?

Система обеспечивает изменение частоты вращения главного двигателя по двум программам:

нормальной и максимальной.

Нормальная программа:

Время, сек, в течение которого увеличивается частота вращения, об/мин:

с 25 до 45 ...... 2

» 45 » 80 ...... 25

» 80 » 119 . . . . ... 100

Время, с, в течение которого снижается частота вращения с 119 до 25 об/мин .... 9,5

Максимальная программа:

Время, сек, в течение которого увеличивается частота вращения, об/мин:

с 25 до 45 ...... 2

» 45 » 119 . . . . . . 70

Время, с, в течение которого снижается частота вращения с 119 до 25 об/мин .... 9,5

Максимальная программа применяется в чрезвычайных (аварийных) случаях. Сброс нагрузки при дистанционном управлении (кроме случаев маневрирования) предпочтительно производить путем постепенного изменения частот вращения. При маневрировании система обеспечивает выполнение последней заданной команды, даже если предыдущая команда не выполнена. Точность дистанционного задания частоты  вращения на валу серводвигателя ±0,5 об/мин. Время реверса двигателя с «Малый вперед» на «Малый назад» 8—11 с.

Система обеспечивает сигнализацию о наличии перегрузки двигателя и надежно работает при длительных кренах до 22,5° и дифферентах до 10 °.

Какие основные устройства включены в комплектацию системы FAHM-2-2?

Система FAHM-2-2 состоит из следующих устройств: машинного телеграфа на ходовом мостике;

репитера команд ORE-1; регулирующего устройства с серводвигателем; трех маневровых табло МТБ-1-3, МТМ-1-4, МТМ-1-5; сигнального табло STB-1; шкафа управления GRC-2-3; бортового поста управления MEV1-1; бортового телеграфа STE-1; индикатора команд ORI-1 (к MEV1-1); маневрового устройства МД-1, МД-2;

сигнального устройства о перегрузке двигателя MLS-1; блокировочного устройства минимума подачи топлива MI S-1; зуммера SU-1;  звонков RK-1, RK-2.

На базе, какого регулятора построена система FAHM?

Система ДАУ FAHM построена на основе многофункционального регулятора «Вудвард».

Как производится настройка системы?

Команда о подготовке системы к действию дается по телефону с ходового мостика. Система ДАУ включается в бортовую сеть с помощью ее главного выключателя, причем последний должен быть установлен в положение «Телеграф». В случае отключения реле нулевого напряжения нажать на кнопку «Возврат».

На ходовом мостике следует дать заблаговременно   команду «Готовсь». Проверить правильность положения кнопок с левой стороны машинного телеграфа. При установке частоты вращения «Ручной стопор» должен быть освобожден и стопорное устройство отключено. В темное время суток отрегулировать подсветку телеграфа и табло. Кнопки регулировки подсветки телеграфа находятся на правой стороне пульта, одна (кормовая) для общей подсветки и вторая — для ламп табло ответов (при управлении из машинного отделения). Установить машинный телеграф в положение «Стоп» при остановленном двигателе.

В машинном отделении установить в положение «Мост» главный выключатель. Установить в положение «Дистанционное управление» стопорную рукоятку рычага реверсов. Открыть клапан трубопровода питания пневмоцилиндров. Установить рычаг ограничения подачи топлива на деление «10». Вывести стрелку-указатель ответов репитера команд за пределы шкалы репитера.

Как осуществляется маневрирование судна?

Для того чтобы произвести маневрирование, следует перевести рукоятку телеграфа плавным движением на требуемую частоту вращения в нужном направлении. По возможности задерживать рукоятку телеграфа при реверсах в положении «Стоп» до полной остановки  гребного вала. По команде «Внезапный стоп» при скорости, превышающей 10 узлов следует прежде, чем дать «Задний ход», нажать кнопку «Максимум». Однако до снижения скорости судна и прекращения вибрации корпуса давать более 80 об/мин не следует. При достижении двигателем установленных частот вращения отключить кнопку «Максимум». При аварийном маневрировании на скорости, меньшей, чем 10 уз, для получения более 80 об/мин кнопку «Максимум» следует нажать после пуска двигателя.

Программой «Максимум» следует пользоваться лишь в аварийных случаях, так как при этом двигатель подвергается большим перегрузкам. При появлении светового сигнала перегрузки немедленно снизить частоту вращения двигателя настолько, чтобы сигнальная лампа погасла. Во время маневрирования следить за тахометром и в случае помехи пуска нажать кнопку «Ручное». При неудавшемся пуске процесс пуска прерывается, дается звуковой сигнал и загорается табло «Помеха пуска». Подача сигналов прекращается при нажатии на кнопку, расположенную рядом с табло, после чего должен быть произведен пуск двигателя вручную. При дистанционном управлении главный двигатель может быть остановлен нажатием на кнопку, находящуюся против табло «Стоп», причем лампа последнего включается. При нажатии на указанную кнопку при светящемся табло последнее гаснет, двигатель запускается и набирает частоту вращения до значения, установленного телеграфом ходового мостика.

При обесточивании всей системы главный двигатель останавливается вследствие того, что рычаг реверсов автоматически переводится в положение «Стоп». Для пуска двигателя вновь следует нажать кнопку «Возврат дистанционного управления», расположенную около главного выключателя. Зона критических частот вращения двигателя замаркирована на шкале тахометра, находящегося на мостике. Задавать частоты вращения в пределах маркированной зоны запрещается. Замаркированная зона может быть скомбинирована со световым или звуковым сигналом, предупреждающим о поданной команде запретных частот вращения.

При сигнале о запрещенных частотах вращения их следует немедленно повысить или понизить.

Как осуществляется управление двигателем?

Команда о принятии управления двигателем дается персоналу машинного отделения путем нажатия на пульте мостика кнопки табло «ЦПУ». Рукоятка телеграфа при этом должна быть установлена точно посередине какого-нибудь сектора, например «Полный», «Средний» и т. д. В противном случае стрелки телеграфа и репитера команд не будут совпадать, и непрерывно будет подаваться звуковой сигнал. Одновременно включается блокировка телеграфа на мостике. При подаче с мостика команды «ЦПУ» в машинном отделении раздается звуковой сигнал, и в отделении так же, как и в ЦПУ, включается подсветка кнопок «Машинное отделение». Сигнал прекращается или нажатием на одну из этих кнопок, или немедленным исполнением поданной команды.

Из машинного отделения можно осуществлять управление двигателем или дистанционно (из ЦПУ), или вручную (с поста управления). При управлении из ЦПУ следует лишь перевести главный выключатель в то же положение, т. е. «ЦПУ». При этом освещенные бирки на маневровом табло меняются с «Управления с мостика» на «ЦПУ». При таком переключении начинает действовать телеграф ЦПУ, и управление двигателя осуществляется с его помощью. В этом случае телеграф на мостике работает как обычный машинный телеграф, и подаваемые им команды квитируются в ЦПУ путем установки стрелки ответов репитера команд в положение, соответствующее положению стрелки, указывающей поданную команду. Поданная команда затем выполняется с помощью телеграфа ЦПУ.

Можно управлять двигателем с поста его управления вручную. При этом блокировочную рукоятку рычага реверсов устанавливают в положение «Ручное». На мостике подсвечивается табло «Управление из машинного отделения», а в машинном отделении — текст «Ручное». Команды с мостика принимаются и квитируются с помощью репитера команд машинного отделения. При управлении вручную главный выключатель может находиться в любом из своих положений, за исключением положения «Выключено». При положении его «Вручную» часть системы, обеспечивающая   дистанционное управление, обесточивается. Если рычаг реверсов невозможно передвинуть или из-за того, что во время обесточивания системы из пневмоцилиндров не был спущен воздух, или рычаг пускового воздуха под действием его соленоидного клапана стоит в положении «Пуск», то давление в обоих цилиндрах можно снизить до атмосферного поворотом трехходового клапана. При обесточивании системы положение регулятора может быть изменено вращением маховичка серводвигателя.

Как выключить систему из действия?

Для выключения системы необходимо осуществить блокировку телеграфа на мостике с помощью блокировочного устройства. После подачи команды «Машина не нужна» переключить систему на управление «Вручную». Всю систему можно также обесточить, повернув главный выключатель на пульте управления в положение «О».

Какие операции необходимо выполнять при техническом обслуживании системы?

Необходимо 2 раза в год смазывать поставляемым в комплекте с системой маслом следующие детали оборудования: в серводвигателе — шестерни редукторов;

в механизме телеграфа на мостике — шестерни;  в     репитере команд — шестерни и стопорную шайбу; в соленоидные клапаны — доливать трансформаторное масло. При неудовлетворительных отпечатках применяют бумажную ленту в самописце. Проверяют 1 раз в год все резьбовые соединения для избежания нарушения контакта из-за вибраций или окисления поверхностей.

Периодически    регулировать фрикционный тормоз машинного телеграфа. Для этого необходимо снять шкалу телеграфа с левого борта, отвернуть стопорный винт и освободить тормозной винт. Ввертывая или вывертывая последние, можно увеличить или уменьшить тормозной эффект. Затем стопорный винт затянуть. При необходимости менять лампы на пульте управления в рулевой рубке. Для смены снять боковые панели  машинного телеграфа.

Какова последовательность работ при определении неисправностей в системе?

Перед началом работ по определению неисправности при неработающем главном двигателе (например, когда судно стоит у причала) следует перекрыть пусковой воздух, чтобы исключить пуск двигателя. Для имитации подачи топлива р двигатель следует закоротить выводы в шкафу управления. При   работающем главном двигателе следует: удалить тягу, соединяющую серводвигатель с регулятором, установочный вал регулятора привести в положение «Максимум», отсечь подачу сжатого воздуха к пневматическим сервоцилиндрам.

Как проверить реле системы? Реле со штыревыми контактами опробовать устройством REP-1, включаемым в сеть 220 В, 50 Гц. Испытываемое реле вставить в гнездо. При этом загораются четыре зеленых лампы состояния покоя. При нажиме на кнопку «Испытание» реле притягивается и включает четыре, красных лампы. Нажимом на кнопку «Испытание ламп» испытывается состояние ламп. Это лучше производить при вытянутом реле.

Для проверки реле тахогене-ратора предназначен стимулятор STM-1. При проверке его присоединяют к выводам GRC-2-3 и он начинает работать, как тахогене-ратор.

Предусмотрено специальное запасное реле для проверки всех реле, кроме реле времени. Сигнальная лампа запасного реле заменяет магнитную катушку обычного реле. Она загорается, если цепь не прервана.

Какие неисправности могут быть в системе подачи топлива и как их устранить?

В системе подачи топлива могут возникнуть следующие неисправности:

му пуску. При этом производится задание пусковой подачи топлива. Предполагается, что при пуске двигателя подача топлива будет определяться положением входного валика регулятора.

Однако такое предположение не учитывает одного обстоятельства. Если машинный телеграф устанавливается на «Стоп» в момент, когда двигатель вращается с достаточно большой частотой вращения, то перемещение вход

Колебания частоты вращения  отрегулировать	топливные на-двигателя, что может быть вы-   сосы звано различием средних индикаторных давлении в цилиндрах

Неправильная регулировка ком-  установить    компенсирующее пенсирующего устройства регу-  устройство между средней точ-гулятора                       кой шкалы и «Максимумом» (для пробы). Отрегулировать игольчатый  компенсирующий клапан. Клапан должен быть нормально открыт при повороте на 3/4 оборота

Частота вращения главного дви-   проверить, находится ли рыча-гателя не соответствует данной  жок регулятора на нуле. команде                         проверить сельсины обратной связи

Какие отклонения могут произойти в подаче топлива при пуске двигателя?

В системе    ДАУ имеется контур ограничения подачи топлива при пусках. Действие этого контура состоит в следующем. При установке машинного телеграфа на «Стоп» серводвигатель регулятора «Вудвард» перемещает его входной валик в положение, соответствующее определенной пусковой подаче топлива. Это положение входного валика регулятора определяется установкой настроечных сельсинов в щите системы ДАУ: одного сельсина — для нормального пуска, второго сельсина — для пуска по максимальной программе. В результате после остановки двигателя происходит подготовка его к следующеного валика регулятора в положение пусковой подачи топлива заканчивается, а вал двигателя еще не остановился. В масляной системе регулятора еще сохраняется рабочее давление, а механизм регулятора перемещает выходной валик в направлении увеличения подачи топлива (так как регулятор реагирует на уменьшение действительной частоты вращения останавливающегося двигателя). Движение выходного валика ограничено упором. Поэтому выходной валик не может дойти до положения максимальной подачи топлива. Однако он может переместиться в положение, значительно большее, чем соответствовало бы заданной пусковой подаче топлива. Это положение выходного валика регулятора сохраняется до следующего пуска двигателя.

При пуске двигателя, когда его вал только начинает вращаться, в масляной системе регулятора не успевает создаваться рабочее давление. Выходной валик сохраняет то положение, в которое он был приведен в процессе предыдущей остановки двигателя. Рейка топливных насосов, освобожденная органами штатной системы управления двигателя, мгновенно перемещается в положение, соответствующее положению выходного валика регулятора. Наблюдается резкий скачок («бросок») топлива. Как только в масляной системе регулятора образуется рабочее давление, выходной валик регулятора приходит в положение, предопределенное положением его входного валика. Дальнейший процесс управления подачей топлива протекает нормально, как предусмотрено алгоритмом системы ДАУ.

Переход к нормальной работе происходит очень быстро (доли секунды). Тем не менее иногда система ДАУ и регулятор не могут воспрепятствовать «броску» топлива  в  начальный момент пуска. Чтобы избежать это явление, обслуживающему персоналу приходится вмешиваться в работу системы ДАУ: вручную ограничивать подачу топлива при пуске, а после пуска снимать это огра ничение. Необходимость такого вмешательства существенно снижает преимущества системы ДАУ.

Каким образом можно устранить дефекты пусковой подачи топлива?

Для ограничения пусковой подачи топлива необходимо установить на двигателе пневмоцилиндр. Для этого можно использовать цилиндр, который для этих целей установлен на двигателях типа РД68 или пневмоцилиндр двойного действия фирмы «Вестингауз».

Управлять  пневмоцилиндром можно с помощью электромагнитного клапана фирмы «Мекман», который применяется в других контурах системы ДАУ. Клапан должен быть расположен ближе к пневмоцилиндру. К входному каналу электромагнитного клапана подвести воздух из системы управляющего воздуха, на стравливающем отверстии рекомендуется установить дроссельный клапан, с помощью которого можно было бы осуществить плавный переход от пусковой подачи к подаче топлива, заданной машинным телеграфом. Однако дроссельный клапан устанавливать не обязательно.

Разработаны схемы подключения катушки электромагнитного •клапана для судов типов «Новгород» (рис. 72, а) и «Нововолынск» (рис. 72, б).

Элементы этой схемы: выключатель, вспомогательное реле (24 В постоянного тока) и предохранитель с плавкой вставкой, рассчитанной на 2 А, располагают на свободных местах внутри щита системы или в 'отдельной коробке. Первая схема более совершенна, но ее особенность в том, что необходимо вмешательство во внутренний монтаж релейных блоков системы ДАУ (использование сво бодных контактов реле). Во второй схеме предусматривается использование только выводов щита системы ДАУ.

В обоих вариантах подача топлива пневмоцилиндром ограничивается в тот момент, когда подключается катушка электромагнитного клапана: клапан подает воздух в рабочую полость пневмо-цилиндра. При обесточивании катушки воздух из пневмоцилиндра стравливается и нет препятствия движению рейки топливных насосов.

21. Система ДАУ фирмы СТЛ

Какие виды управления обеспечивает система фирмы СТЛ?

Назначением системы ДАУ фирмы СТЛ («Серен Т. Люнге») является непосредственное управление с мостика частотой вращении гребного винта и его направлением без участия команды машинного отделения, не создавая при этом дополнительной работы для команды на мостике. Система состоит из цепи управления двигателя и защитной цепи, предохраняющей двигатель от перегрузки.

Виды управления: с мостика через устройство управления в ЦПУ из ЦПУ, ручное из машинного отделения или ЦПУ.

Переключение на разные виды управления может осуществляться из машинного отделения или ЦПУ. Телеграфная система имеет связь с переключателем или с набором кнопок, которые монтируются на мостике. С помощью этого переключателя или кнопок с мостика можно осуществлять «Управление с мостика» или  «Управление с машинного отделения»

Как осуществляется ручное управление?

Ручное управление устанавливают поворотом пневматического переключателя   маневрирования, который расположен слева от топливной рукоятки, в положение «Машинное отделение».

Для того чтобы избежать несогласования команд между мостиком и машиной, последовательность должна быть следующей: с мостика подается команда ручного управления, а затем уже производится поворот переключателя. После этого двигателем управляют с помощью рукояток. При этом защита по предельной частоте вращения остается включенной. Если же ошибочно отключено нормальное или аварийное питание системы ДАУ, то ток не подается и в цепи защиты.

Как осуществляется автоматическое управление?

Автоматическое   управление осуществляется с мостика и из ЦПУ. Команду о включении управления с мостика подают с помощью соответствующих переключателей или кнопок. Пневматический переключатель управления переводят из положения «Машинное отделение» в положение «Управление с мостика». Топливную рукоятку ручного управления устанавливают в положение не менее отметки 45. Тем самым устройство установки скорости получает давление управляющего воздуха, достаточное для работы. Запорный клапан пускового воздуха устанавливают в положение «Открыто» (рис. 73).

Система ДАУ готова для непосредственного управления с мостика. Это значит, что положение телеграфа на мостике через уст-. ройство установки скорости определяет давление управляющего воздуха, поступающего на регулятор, вплоть до значения, ограниченного положением топливной рукоятки управления. Рекомендуется топливную рукоятку всегда устанавливать в ее крайнее положение или в такое положение, при котором достигается максимально допустимая частота вращения.

При этом виде управления цепи защиты не отключены. При срабатывании любого из контуров защиты на сигнальную панель в ЦПУ подается предупредительный сигнал. Сигналы рассогласования телеграфа и неправильного направления вращения при управлении с мостика отключены.

Автоматическое управление из ЦПУ может быть предусмотрено, если на судне установлен кнопочный телеграф СТЛ. Этот вид управления имеет те же преимущества, что и управление с мостика. Последовательность действий такая же, как и при ручном управлении: штурман на мостике подает команду телеграфом, рассогласование телеграфов вызывает акустический и световой сигнал, который исчезает при репетовании команды телеграфом в ЦПУ. В тот же момент в систему ДАУ подается командный импульс. Дальнейшее действие системы ДАУ протекает так же, как и при управлении с мостика.

Какие приборы установлены на мостике?

На мостике судна установлен машинный телеграф, который имеет необходимое оборудование для автоматического управления. Может быть применен стандартный телеграф с механическим датчиком приказов или кнопочный телеграф СТЛ. Стандартный телеграф может быть любой системы. На нем монтируют датчик команд и панель управления.

Датчик команд механически соединен с рукояткой телеграфа. Тем самым при автоматическом управлении каждому положению телеграфа соответствуют определенные частота вращения и направление вращения.

Если применяют кнопочный телеграф СТЛ, то каждой команде при нажатии кнопки соответствуют определенная частота вращения и направление вращения. Промежуточные значения частоты вращения задаются специальной кнопкой точной регулировки. Независимо от того, оборудовано судно стандартным телеграфом или кнопочным телеграфом СТЛ, телеграф дополнительно оборудуется панелью управления для осуществления функций, необходимых при управлении с мостика.

Какие устройства установлены на панели системы?

На панели управления имеются следующие устройства:

переключатель или кнопки для видов управления («Управление с мостика», «Управление из машинного отделения»);

три аварийные кнопки: «Полный», «Стоп» и «Отключение защиты».

Если возникает аварийная ситуация, можно пользоваться одной или несколькими кнопками. Кнопки расположены под крышкой, которую можно закрыть, если они находятся в своих нейтральных позициях. Если необходимо ввести в действие одну из указанных функций, для этого надо вытянуть соответствующую кнопку. Одновременно вырабатывается сигнал для системы сигнализации. Эти три кнопки обозначают следующее:

«Полный» — программа нагрузки отключена; «Стоп» — производится остановка двигателя независимо от состояния цепей логики системы ДАУ; «Отключение защиты»— отключение защиты II и защиты I. Сигнальные лампы имеют следующее назначение: «Управление из машинного отделения», «Управление с мостика», «Управление из ЦПУ», «Защита II», «Защита I», «Блокировка пуска», «Повторный пуск», «Неисправность питания», «Программа нагрузки», «Сигнал на мостик».

В случае установки стандартного телеграфа на панели управления монтируют еще и кнопку «Готовсь» с подсветкой. При нажатии кнопки загорается желтая лампочка подсветки на мостике и в машинном отделении. Полученные 'команды подтверждаются нажатием кнопки в машинном отделении. При этом одновременно гаснут лампы подсветки кнопок на мостике и в машинном отделении и прекращается акустический сигнал.

Если применяется кнопочный телеграф, то кнопка «Готовсь» действует по-другому. Команда «Готовсь» дает мигание и акустический сигнал. После подтверждения мигание переходит в постоянный свет, акустический сигнал прекращается. Таким образом, дежурный в любой момент может видеть, включена ли команда. Снятие команды производится таким же образом, как и ее подача.

Какие устройства установлены на двигателе?

В машинном отделении на двигателе установлены:

тахогенератор постоянного тока, вырабатывающий ±25 В при частоте вращения 1000 об/мин, что соответствует примерно 100 %-ной нагрузке двигателя. На двигатели иногда устанавливают электронный тахогенератор фирмы СТЛ. Частота вращения двигателя измеряется с помощью двух датчиков, которые находятся на расстоянии w5 мм от зубьев маховика;

контакт одного оборота (установлен вблизи тахогенератора), назначением которого является подача импульса каждый раз, когда двигатель делает один оборот. Контакт работает только при медленном вращении. Он является безъякорным реле. Магнит с дер-жавкой для активизации безъякорного контакта установлен на подвижной части коробки передач скользящий воздушный клапан, назначением которого является ограничение подачи пускового воздуха. Он установлен около запорного клапана пускового воздуха (главного стопорного клапана). Когда цепи системы ДАУ получают два импульса от контакта одного оборота, запорный клапан открывается полностью и пусковой воздух поступает к двигателю без ограничений;

контакты (два) запорного клапана. Один контакт замыкается, если клапан находится в положении «Открыт», другой — если клапан находится в положении «Закрыт». Контакт для положения клапана «Открыт» работает так, чтобы не произошло переключения на автоматическое управление при закрытом запорном клапане. Если же случается, что клапан находится в положении «Закрыт» (его забыли, переключить), то телеграфный звонок постоянно звонит в машинном отделении. Контакт для положения «Закрыт» срабатывает при подаче команды «Машина не нужна». Контакт замыкает цепь сигнала телеграфа до тех пор, пока запорный клапан не будет полностью закрыт;

датчик распределительного вала, который дает сигнал к указывающему прибору и сигналы «Включен» и «Отключен» к цепям системы ДАУ;

указывающий контакт, который срабатывает при подаче топлива более 50 %. Контакт предназначен для обеспечения достаточно низкой нагрузки на двигатель до начала процесса изменения частоты вращения. Контакт работает только при пуске и реверсе;

магнитный клапан ESV (см. рис. 73) в цепном ящике пневматического шкафа. Он является

аварийным запорным клапаном. Этот клапан — самое важное звено в системе, так как он управляет подачей воздуха к цилиндру, т. е. устанавливает топливные насосы на нулевую подачу при одном или нескольких моментах: обычная остановка, аварийная остановка, автоматическая остановка при срабатывании защиты. Для обеспечения постоянной исправности магнитного клапана его цепь всегда находится под контролем. Если сопротивление в цепи отклонено от нормального значения, появляется соответствующий аварийный сигнал на панели системы.

Для чего предназначены датчики давления  (прессостаты)?

К баллонам пускового воздуха подключен прессостат PSA, задача которого при автоматическом управлении контролировать расход пускового воздуха. Для безопасности при подаче команды «Машина не нужна» из пневматической системы управления выпускают воздух. Система ДАУ выполнена таким образом, что при подаче этой команды звонки телеграфа подают сигнал до тех пор, пока запорный клапан пускового воздуха не будет закрыт, а из пневматической системы управления не будет удален воздух.

Какие устройства установлены на пульте управления в ЦПУ?

На пульте управления в ЦПУ установлены:

блок задания скорости, который состоит из сервопередачи с переменным редукционным клапаном;

магнитные клапаны для хода «Вперед» и «Назад» (VAH, VAS), которые применяются для перекладки воздухораспределителя главного двигателя, а также для подачи пускового воздуха;

магнитный клапан LIC;

прессостат RHG, который предназначен для переключения с ручного управления на автоматическое, и наоборот;

прессостат RRG. При автоматическом управлении он дает сигнал, если давление управляющего воздуха, задаваемое топливной рукояткой, слишком низкое;

контакт RHO, который установлен рядом с топливной рукояткой и срабатывает при ее положении «Стоп». Контакт предотвращает ложные срабатывания контуров защиты и, кроме того, используется для срабатывания защиты по предельной частоте вращения;

ручные магнитные клапаны для хода «Вперед» и «Назад». Их применяют, если установлен кнопочный телеграф СТЛ. В сочетании со стандартным телеграфом магнитные клапаны заменяют двумя механическими клапанами, которые подключают к рукоятке телеграфа.

Какое оборудование установлено для принудительного реверсирования при ручном управлении?

Если судно оборудовано кнопочным телеграфом и двумя клапанами для ручного переключения, монтируют набор красных кнопок или поворотный контакт для принудительного реверсирования.

Для указания некоторых нормальных состояний служит сигнальная панель. На панели могут быть указаны следующие состояния: «Батарея», «Автоматическое управление», «Ручное управление», «Медленное проворачивание», «Программа нагрузки» и «Сигнал к мостику». Кроме того, панель имеет две кнопки: «Сигнал на мостик» и «Отключение медленного поворачивания». Лампу и кнопку для сигнала на мостик устанавливают только в случае, если судно оборудовано стандартным телеграфом.

Кнопка «Медленное проворачи-вание» служит для отключения предназначенной функции. Если стоянка двигателя продолжается более получаса, двигатель перед пуском автоматически медленно проворачивается на один оборот. Если это нежелательно, нажимают на кнопку и тем самым отключают функцию.

Для указания некоторых аварийных состояний пользуются панелью аварийных сигналов, на которой могут быть показаны: аварийная полная нагрузка (отключение программы нагрузки); срабатывание защиты I (автоматическое снижение частоты вращения); срабатывание защиты II (автоматическая остановка двигателей); срабатывание защиты по предельной частоте вращения (остановка двигателя); отключение защиты I и II;

отключение защиты по предельной частоте вращения.

Панель имеет также кнопки для квитирования действия защиты I и II после определения причины неисправности. Панель выполнена таким образом, что в случае исчезновения неисправности сигнал сохраняется. Для его квитирования необходимо   нажать кнопку на панели.

Для каких функций предназначена панель автоматической защиты?

Большинство систем оборудовано такой панелью для того, чтобы выработать обобщенный командный импульс, который затем подается на другие контуры системы ДАУ. Панель имеет три канала для подключения датчиков защиты II и семь каналов для подключения. датчиков защиты I. Каждый канал имеет собственную лампочку с колпачком.

Как осуществляется индикация положения распределительного вала?

На пульте управления в ЦПУ обычно устанавливают прибор, показывающий положение распределительного вала. Прибор снабжается блоком в щите системы ДАУ и датчиком положения в машинном отделении. Так как щит системы в большинстве случаев подсоединен к запасной батарее, то для измерения ее напряжения подключен отдельный вольтметр, который имеет зеленый сектор на шкале. В пределах этой шкалы должны даваться показания.

Для чего формируется сигнал неправильного направления вращения вала двигателя?

При автоматическом управлении исключена возможность пуска главного двигателя, не соответствующего команде телеграфа, так как во многих местах система защищена от таких случаев. Однако при ручном управлении такой случай может произойти. Поэтому в системе ДАУ СТЛ имеется сигнал неправильного направления вращения, состоящий из звонка с встроенной сигнальной лампой. Аварийный сигнал поступает с щита ДАУ (блок неправильного направления вращения), если приказ телеграфа и сигнал тахогенера-тора противоположны.

Какие профилактические мероприятия следует осуществлять в системе СТЛ?

Определение   неисправностей должно осуществляться ежене-' дельно, ежемесячно и периодически.

Какие работы выполняют ежедневно?

Ежедневно выполняют следующие работы для устройств:

аварийные панели — нажимают обе кнопки «Проверка защиты I» и «Проверка защиты II», затем каждую отдельно. Проверяют, зажигаются ли немедленно соответствующие белые лампочки сильным светом. Кнопку проверки нажимают до тех пор (1 мин 20 с), пока соответствующие функции не начнут действовать;

аварийные кнопки на мостике — крышку, которая защищает три аварийные кнопки, открывают. Кнопку «Стоп» вытягивают. Проверяют, получает ли питание стопорный клапан ESV. При этом должна быть нулевая подача топлива. После проверки кнопку «Стоп» нажатием ставят на свое место;

аварийная кнопка «FULD»— проверяют при положении телеграфа «Полный». Как только лампочка программы нагрузки загорится (это значит, что дальнейшее увеличение частоты вращения на короткий период блокировано), кнопку «Полный ход» вытягивают. При этом наблюдают, гаснет ли лампочка программы нагрузки и моментально ли начинает увеличиваться частота вращения. После того как проверку закончили и удостоверились в том, что все действует, кнопку возвращают на место. Следует заметить, что не обязательно частоту вращения доводить до максимального значения. Нужно следить лишь за реакцией (мгновенным .их увеличением);

третья аварийная кнопка «Отключение  защиты»— проверяют, имитируя срабатывание защиты на пульте управления в ЦПУ. Как только главный двигатель начнет снижать частоту вращения, защиту отключают. Для этого вытягивают кнопку отключения защиты на мостике. Затем при увеличении частоты вращения кнопку отключения защиты нажатием возвращают на место, крышку над тремя кнопками закрывают. Таким образом функции проверены.

Кроме того, проверяют наличие питания. Для этого на блоке вольтметра смонтирована кнопка, которой можно измерять напряжение в сети контрольной панели. Кнопку вращают по всем 13 точкам измерения и проверяют, находятся ли показатели вольтметра в пределе одного из двух зеленых секторов шкалы.

Какие работы выполняют ежемесячно?

Необходимо 1 раз в месяц проверять все зажимы (нет ли ослабленных соединений): шесть рядов зажимов в днище контрольной панели, ряды зажимов в пульте управления, в блоке установки скорости, в датчике позиции вала управления (кулачковый вал) и ряды зажимов в телеграфе.

Таким же образом проверить штепсели с вводами. Уточнить, нет ли повреждений кабелей, которые присоединены к ним. Штепселями и вводами оборудованы сигнальные панели и аварийные панели в пульте управления, а также телеграфная система управления кнопочных телеграфов СТЛ.

Какие работы необходимо выполнять периодически?

Периодически следует проверять показания тахометра. Делают это следующим образом. Когда главный двигатель работает на полных частотах вращения при ходе вперед (режим не меняется), то считают обороты в минуту и полученные результаты сравнива-

Таблица 14

| Состояние системы | Повреждение | Проверки | , Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| При неработающем двигателе ДАУ переключена на «Управление с мостика». Телеграф поставлен в положение «Стоп» | Команда «Управление с мостика» не устанавливается | Уточнить, затребована ли команда «Управление с мостика». Селектор управления установить в положение «Управление с мостика» | Если сигнал отсутствует, проверяют переключатель на телеграфе мостика, а также соответствующие проводки |
| Тахометр в блоке «Испытание скорости двигателя» должен показывать 0 об/мин Телеграф на мостике установлен на «Самый малый вперед» или «Самый малый назад» | Система ДАУ переключается на ручное управление несвоевременно Двигатель не реагирует | Проверить прессостат. Может быть снизилось давление в пневмомагистрали Переключить на ручное управление и проверить, можно ли осуществить пуск двигателя. Проверить, поступила ли команда «Вперед» или «Назад» с мостика в систему табло | Проверить прессостат на колонке маневрирования Если не поступила, то проверить передатчик телеграфа на мостике |
| Двигатель не работал более 30 мин | Двигатель начинает проворачиваться Коленчатый вал проворачивается медленно более чем на два оборота. Проворачи-вание прекращается лишь после нажатия кнопки «Отключение медленного про-ворачивания» на сигнальной панели | Лампочки «Медленное прово-рачивание» светятся, проверить магнитный клапан Проверить сигнал команды «Контакт одного оборота» — должен поступать один импульс за один оборот вала. После двух импульсов (два «I») лампочки гаснут и сигнал прекращается Импульсы от команды «Контакт одного оборота» поступают, но медленное проворачи-вание продолжается | Если не светятся, то в блоке медленного проворачивания неисправность В случае, если с контакта не поступают импульсы, его необходимо отрегулировать. Если это не помогает, контакт заменить Неисправность в блоке медленного проворачивания |
| В период пуска двигатель переключают с пускового воздуха на топливо ¦ i i | После переключения двигатель продолжает работать на пусковом воздухе | Частота вращения выше уровня частоты вращения пуска Проверить, действует ли тахо-генератор, поступает ли с него сигнал Проверить правильность позиции кулачкового вала Уточнить, поступает ли сигнал от передатчика кулачкового вала Удалить блок «Малая частота вращения» | Отрегулировать компаратор. Если компаратор имеет дефекты, его заменяют На блоке «Проверка скорости двигателя» проверяют тахометры. Если .с тахогенератора не поступает напряжение, то его проверяют Осмотреть двигатель Если не поступает, то передатчик регулируют Если это помогает, то блок неисправен |
| i | Двигатель раскручивается нормально, но пусковой воздух отключается и двигатель не запускается. Через 8 с повторяют пуск. Эту операцию производят 3 раза Двигатель нормально раскручивается до пусковых частот вращения, и топливо подается, но пусковой воздух не отключается | Исчезает напряжение в цепи клапана в момент, когда подачу пускового воздуха отключают Уточнить, светит ли табло «Соленоидный клапан вперед» (или назад) постоянно | Если напряжение не исчезает, вероятна неисправность в блоке Если пуск не состоялся, проверяют клапан пневматического устройства, пружинную тягу и подачу топлива Неисправность в блоке «Старт»— «Стоп» или ее нужно искать в пневматических или механических узлах |
| Двигатель работает приблизительно 4 с на уровне пуска «Малый ход» после переключения | Двигатель продолжает работать на уровне пуска «Малый ход» | Проверить контакт указателя «Средний» Блок «Остановка двигателя» вынимают, затем регулируют частоту вращения Сработала защита 1 | Если есть контакт указателя, нужно отрегулировать зазоры Если контакта нет, неисправность в блоке «Остановка двигателя» Проверить аварийную панель защиты |

Продолжение табл. 14

| Состояние системы | Повреждение | Проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двигатель продолжает работать на пуске «Малый ход». Табло «Двигатель запущен» загорается после 4 с, но не происходит переключения сервомеханизма | Проверить соединения от щита системы ДАУ к блоку «Установка скорости» на пульте управления. Проверить щетки в сервопередаче |  |
|  |  | Проверить, можно ли увеличить частоту вращения, если на телеграфе мостика задано ^Средний вперед» | Если нет возможности увеличить частоту вращения, заменить «Сервоусилитель», если можно, значит нарушена настройка приемного блока телеграфа |
| После 4 с работы на самой малой частоте вращения задают по телеграфу «Самый малый вперед» | Двигатель вращается слишком быстро, или слишком медленно | Проверить настройку команды «Баланс» на приемном блоке гелеграфа |  |
| Телеграф установлен на <Полный ход» | Двигатель выходит непосредственно на максимальную или минимальную частоту вращения без программы нагрузки | Проверить, установлен ли блок «Программа нагрузки» на свое место. Уточнить, отжата ли на мостике аварийная кнопка «Полный вперед» | Кнопку поставить в нейтральное положение |
|  | Частоту вращения выводят на значение, соответствующее началу программы нагрузки | Проверить, горит ли лампа на компараторе для программы нагрузки | Если лампа не горит, компаратор неправильно настроен или он имеет дефект |
|  |  | Выключатель «Программы нагрузки» на мнемосхеме ставят в положение «Отключено» | Если частота вращения увеличивается, то неисправность может быть в блоке «Программа нагрузки» |
|  |  | Блок «Критическая скорость» | Если частота вращения увели |
|  | * | удаляют. Проверить, начинает ли увеличиваться частота вращения | чивается, то в блоке неисправность |
|  | Двигатель не срабатывает на команду, поданную телеграфом с мостика | Если установка оборудована блоком «Надзор за кабелем», проверяют, имеется ли сигнал «Утечка кабеля» | Переключатель на мнемосхеме телеграфа проверки ставят в положение «Тест» и начинают новый повторный пуск. Если есть сигнал, то неисправен кабель, зажимы или потенциометр в передатчике телеграфа мостика |
|  |  | Меняется давление топливного клапана (показания манометра) | Если меняется, неисправна пневматическая линия около регулятора |
| Двигатель достигает устойчивой частоты вращения (назад или вперед) | Двигатель начинает работать, но затем останавливается. Новый пуск и табло «Повторный пуск» загорается | Проверить настройку компаратора | Если компаратор исправен, значит неисправность в механической части |
| Двигатель начинает работать и работает на уровне малого хода | До начала увеличения частоты вращения проходит много времени | Проверить настройку задатчика частоты вращения, начиная с контактов | Возможно слишком большая подача топлива |

ют с эталонным значением. Если отмечают отклонения более чем в два оборота,производят регулировку.

Кроме того, необходимо проверять систему управления в целом. Для подтверждения того, что установка функционирует нормально, необходимо при удобном случае произвести испытание управления. Например, при пуске «Вперед» или «Назад» проверяют, правильно ли действуют клапан обратного хода и соответствующие пневматические устройства.

При неработающем главном двигателе выполняют проверку, которая дает достаточную гарантию, что электронное оборудование системы ДАУ работает исправно. При этом действуют следующим образом: запорный клапан распределителя пускового воздуха перекрывают для того, чтобы блокировать поступление пускового возду-за к двигателю. Если распределительный вал находится в позиции «Вперед», испытание можно проводить только в этом направлении, и наоборот.

В каких случаях команда может определить неисправность?

При поиске неисправностей в системе ДАУ с мостика команда судна во многих случаях может их устранять, пользуясь таблицей неисправностей (см. табл. 14). Это выполнимо в том случае, если главный двигатель работает удовлетворительно при ручном управлении. Если неисправность не обнаружена или есть такие отказы элементов системы, что невозможно применять ее для автоматического управления, то необходимо переключиться на ручное управление. Запрещается, кроме крайних случаев, отключать питание щита системы, так как это приводит к отключению действий защиты и защиты по предельной частоте вращения.

22. Электронная система «Зенит 23-21»

Каково назначение системы?

Для дистанционного автоматизированного управления из рулевой рубки главным двигателем К870/120Е судов типа «Иловайск» используется система «Зенит 23-21 ». Система предназначена для судов с установленным в рулевой рубке машинным телеграфом.

Каков состав системы «Зенит 23-21»?

В систему «Зенит 23-21 » входят: пульт управления, датчик команд ДК-5, шкаф управления ШУ-1, табло контроля ТК-3, тахометр электрический К16, электросирена судовая ЭСС-1-1 на 24 В, механизм исполнительный, датчик положения ДПД-1, датчик положения ДПА-2, механизм выключения, цилиндр остановки, ограничитель отсечного вала, блок клапанов пуска; блок клапанов реверса, блок реле, блок подготовки воздуха, блок клапанов остановки, трансформатор.

Как производится включение системы?

Включение системы производится при подводе сжатого воздуха к двигателю и системе. При этом распределительный вал должен находиться в положении «Вперед», а запорные клапаны баллона пускового воздуха, подвода сжатого воздуха к блокировочному клапану валоповоротной машины, подвода сжатого воздуха к системе, главный стопорный клапан двигателя, должны быть открыты.

Рукоятку ответчика машинного телеграфа устанавливают в положение «Полный вперед», штурвал поста управления — в крайнее положение «Вперед», рукоятку механизма включения — в положение «Включено».

Переключатель рода работы на табло контроля устанавливается в положение «ДАУ». При этом включаются световые табло на пульте в рулевой рубке и на табло контроля в машинном отделении.

Как производится пуск двигателя?

При установке рукоятки любого из постов машинного телеграфа в рулевой рубке в положение, например, «Средний ход вперед» работа системы осуществляется следующим образом:

датчик команд выдает сигнал в шкаф управления;

открывается электромагнитный клапан «Стоп», и цилиндр остановки удерживает отсечной вал топливных насосов в положении «нулевой» подачи;

рейка топливных насосов идет в положение «Пусковая подача топлива», определяемое исполнительным механизмом;

после того, как двигатель наберет на воздухе заданную пусковую частоту вращения в заданном направлении, электромагнитный клапан «Пуск» и пневмоуправ-ляемый клапан закрываются, а воздух из управляющего клапана стравливается в атмосферу через клапан «ИЛИ» и пневмоуправля-емый клапан «Пуск»;

главный пусковой клапан закрывается, пуск двигателя на воздухе заканчивается, и двигатель начинает работать на топливе;

после достижения двигателем на топливе заданной частоты вращения пуска (большей по значению, чем частота вращения отсечки пускового воздуха), процесс пуска заканчивается,исполнительный механизм переключается на работу в режиме регулирования заданной частоты вращения и по включенной программе управления выводит двигатель на заданный режим работы.

Если в течение заданного времени после окончания пуска часто-тэ вращения упадет ниже минимально устойчивой, производится повторная попытка пуска при той же последовательности операций.

Если в течение заданного времени частота вращения двигателя не достигнет отсечки, пуск прекращается, а на пульте управления в рулевой рубке загорается табло «Отказ» и включается звуковая сигнализация. То же происходит и в случае отказа повторных попыток пуска.

Как осуществляется реверсирование двигателя?

При реверсировании исполнительный механизм идет в положение «Пусковая подача». При этом в случае команды «Назад» открывается электромагнитный клапан -«Назад» (после снижения частоты вращения до заданного значения), и процесс реверса протекает в той же последовательности.

Установлен только один измеритель тахометра в рулевой рубке.

В связи с отсутствием на двигателе всережимного регулятора частоты вращения после окончания процесса пуска следящая система работает в режиме регулирования частоты вращения двигателя.

Необходимые   переключения, связанные с указанными особенностями включения электромагнитных клапанов, конечных выключателей и следящей системы, выполнены на выводах шкафа управления.

Для чего предназначены основные узлы системы?

Система «Зенит 23-21» имеет следующие основные узлы:

датчик команд предназначен для выдачи в систему командных сигналов в зависимости от положения рукоятки машинного телеграфа в рулевой рубке;

механизм выключения служит для отсечки подвода сжатого воздуха к системе при ее выключении и для фиксации штурвала штатного поста управления двигателем в положении «Дистанционное управление» при включении системы;

блок клапанов остановки используется для управления цилиндрами нормальной и аварийной остановки двигателя. При включении электромагнитного клапана управляющий воздух подводится к соответствующему цилиндру остановки;

блок клапанов реверса требуется для управления перекладкой распределительного вала двигателя. При включении электромагнитного клапана управляющий воздух подводится под мембрану соответствующего пневмоуп-равляемого клапана и последний открывается. Сжатый воздух, подведенный к нему, проходит через соответствующий клапан «ИЛИ» к масляному баллону реверса двигателя;

блок клапанов пуска предназначен для управления главным пусковым клапаном двигателя при автоматизированном управлении. Блок клапанов пуска состоит из панели, электромагнитного клапана, пнев-моуправляемого клапана и клапана «ИЛИ». При включении электромагнитного клапана управляющий воздух подводится под мембрану пневмоуправляемого клапана, который открывается и пропускает пусковой воздух через клапан «ИЛИ» к штатному управляющему клапану. Тем самым открывается главный пусковой клапан.

ограничитель отсечного вала служит для установки предела поворота отсечного вала топливных насосов, т. е. предельной топливоподачи, определяемой техническим состоянием двигателя. Ограничитель отсечного вала состоит из кронштейна, болта-указателя, шкалы и контргайки;

блок реле обеспечивает выдачу сигналов о выходе за заданные пределы давления управляющего и пускового воздуха, а также для защиты двигателя при падении давления смазочного масла ниже допустимого значения. Блок реле состоит из панели, двух реле и реле РД-13.

Реле РД-13 включает предупреждающую сигнализацию при понижении давления пускового воздуха ниже 1,5 МПа.

Одно из реле РД-12 предназначено для включения сигнализации о неполном включении системы при давлении управляющего воздуха ниже 0,4 МПа, а другое — для выдачи сигнала о понижении давления смазочного масла ниже 0,15 МПа.

Какие условия необходимо соблюдать при эксплуатации системы?

Непременным условием надежной работы системы является правильное техническое обслуживание: содержание всех механизмов, приборов и элементов в чистоте, обеспечение плотности соединений для того, чтобы исключить минимальные утечки рабочей среды через зазоры между подвижными частями механизмов, высокое сопротивление изоляции электрооборудования.

При дистанционном управлении клапан одного из воздухохрани-телей главного двигателя должен быть постоянно открыт.

Управление двигателем можно производить с любого из постов машинного телеграфа в рулевой рубке, а переключение программ управления и корректировка частоты вращения должны выполняться с пульта управления.

Перед началом и после окончания маневров необходимо спускать конденсат из воздушного фильтра системы.

Как производится подготовка системы к работе?

Система может быть включена при остановленном двигателе, если распределительный вал находится в положении «Вперед».

При подготовке к работе необходимо открыть запорный клапан подвода сжатого воздуха к блокировочному клапану валопо-воротной машины. Запорный клапан на баллоне пускового воздуха и главный стопорный клапан двигателя должны быть открыты. Открыть клапан на воздушном фильтре системы и спустить из фильтра конденсат.

Открыть запорный клапан подвода сжатого воздуха к системе. Закрыть клапан на воздушном фильтре. Открыть запорный клапан подвода сжатого воздуха к пневмомасленке. Включить питание машинного телеграфа и системы.

При включении системы на стоянке необходимо установить рукоятку машинного телеграфа в машинном отделении в положение «Полный вперед». Отжать защелку механизма выключения и поставить штурвал управления в крайнее положение «Вперед», быстро проходя сектор «Пуск».

Ввести рукоятку механизма выключения системы в положение «Включено». Установить переключатель рода работы на табло контроля в машинном отделении в положение «ДАУ». При этом на пульте управления в рулевой рубке на табло контроля должны включиться световые сигналы табло включенной программы управления.

При включении системы на работающем двигателе надо установить переключатель рода работы на табло контроля в положение «ДАУ». Выполнить все операции по включению системы.

Какие программы управления обеспечивает система?

Двигатель управляется по одной из трех программ: маневровой, нормальной или экстренной.

По маневровой программе управление должно выполняться при подходе и отходе из порта, при маневрировании в узкостях. По нормальной программе управление должно осуществляться при выводе двигателя на режим полного хода после выхода из порта, при снижении нагрузки при подходе к порту, а также при нормальных условиях плавания. По экстренной программе управление должно производиться только в аварийных ситуациях.

Переход с маневровой и экстренной программы на нормальную программу должен осуществляться на режимах «Средний ход», «Малый ход» и «Самый малый ход»;

переход же «Полный ход»— только в том случае, если до этого двигатель работал в режиме «Полный ход» не менее 30 мин.

Для пуска двигателя и изменения режима работы установить рукоятку машинного телеграфа в положение требуемого режима. При этом включается кратковременная звуковая сигнализация машинного телеграфа. Для коррекции частоты вращения главного двигателя в пределах заданного режима установить в соответствующее положение рукоятку коррекции на пульте управления.

Для изменения программ управления нажать на соответствующую клавишу переключателя программ на пульте управления в рулевой рубке. При этом включаются соответствующие световые табло и кратковременная звуковая сигнализация в рулевой рубке и машинном отделении.

Для срочного выполнения команды полного хода необходимо установить рукоятку машинного телеграфа в положение «Полный ход» и включить экстренную программу.

Для экстренного реверсирования главного двигателя на задний ход рукоятку машинного телеграфа поставить в положение «Средний» или «Полный ход назад». При включении табло «Отказ» в сложной навигационной обстановке перейти на ручное управление двигателем. Для этого установить рукоятку машинного телеграфа в рулевой рубке в положение требуемого хода и нажать на кнопку «Взять управление в МО». При включении табло «Отказ» в спокойной обстановке повторить команду рукояткой машинного телеграфа, пройдя через команду «Стоп».

При длительном звуковом сигнале машинного телеграфа и включении светового табло «Управлять из МО» вахтенный механик должен перейти на ручное управление двигателем. При этом установить рукоятку механизма выключения в положение «Выключено», штурвал штатного поста управления двигателем — в положение требуемого режима работы (при необходимости реверса и пуска двигателя сначала установить штурвал в положение «Стоп»), а переключатель рода работы на табло контроля в положение «Телеграф».

Какие операции необходимы для настройки электрической схемы управления?

Схему управления можно настраивать как на стоянке, так и на ходу. Перед настройкой колодка переключателя на блоке контроля в шкафу управления устанавливается в положение «Контроль».

Для настройки схемы на стоянке необходимо выполнить все операции включения системы (переключатель «ДАУ-телеграф» на табло контроля может оставаться в положении «Телеграф»), а соответствующий тумблер-переключатель блока контроля поставить в положение «Стоянка». Главный стопорный клапан должен быть закрыт.

Для наладки схемы на ходу необходимо дополнительно выполнить следующие операции: перекрыть поступление воздуха в систему, отсоединить исполнительный механизм от привода отсечного вала топливных насосов, на блоке контроля тумблер-переключатель поставить в положение «На ходу».

Перед обследованием схемы управления необходимо проверить напряжения блоков питания, которые контролируются вольтметрами блока контроля при нажиме соответствующих кнопок переключателя. Наладку и контроль правильности работы следящей системы производят в следующей последовательности: дают нулевые положения сельсинов-датчиков, налаживают усилитель следящей системы.

Какие операции выполняют при настройке схемы защиты двигателя от перегрузок?

Настройку производят при неработающем двигателе. Параметры настройки показаны на рис. 74, где цифрами обозначено: /— винтовая характеристика; 2— расчетная ограничительная характеристика системы; 3— рабочая ограничительная характеристика системы; q — положение    отсечного вала топливных насосов (рейки); п—частота вращения двигателя.

На принятой ограничительной характеристике, определяемой в зависимости от технического состояния двигателя (кривая 3), выбирают две точки А и Б. При этом точку Л выбирают в районе полного хода, а точка Б соответствует топливоподаче,допускаемой при любой частоте вращения. Точки А и Б принадлежат одновременно как желаемой ограничительной характеристике,так и фактически устанавливаемой. По выбранной точке А определяют частоту вращения двигателя и положение отсечного вала q\, а по точке Б соответственно пч и tf2. Таким образом, ограничительная характеристика пройдет по точкам В, Б, Л, А\. Точка А\ лежит на прямой топливоподачи q^av соответствующей упору.

Настройку схемы защиты двигателя от перегрузки производят установкой сельсинов в датчике в соответствующие положения. Для настройки схемы необходимо из начала координат провести линию, параллельную ограничительной характеристике ОА„. В точке А ограничительной характеристики напряжение тахогенератора и напряжение, снимаемое с датчика положения отсечного вала, равны.

Как проверяют настройку схемы защиты?

Настройку схемы защиты от перегрузки проверяют в режиме контроля с блока контроля шкафа управления. Имитаторами частоты и направления вращения вывести исполнительный механизм в положение полного хода. Топливной рукояткой поста управления ограничить топливоподачу. Установить имитатором тахометра напряжение, соответствующее частоте вращения двигателя. Топливной рукояткой постепенно увеличивать топливоподачу до включения сигнальной лампы «Перегрузка». Топ-ливоподача должна составлять 103 % q\. Сигнал «Перегрузка» должен отключаться при снижении нагрузки (1—2 зубца рукоятки топливоподачи) или повышении частоты вращения на 3—4 об/мин. При необходимости откорректировать настройку схемы защиты от перегрузки.

Какие основные мероприятия должны быть выполнены при техническом обслуживании системы?

В процессе эксплуатации системы ДАУ необходимо проводить следующие профилактические мероприятия. При включении системы ДАУ, перед началом и после окончания маневров, а также раз в неделю во время работы системы необходимо открывать клапан на воздушном фильтре и спускать из него скопившийся конденсат;

проверять наличие,масла в резервуаре пневмомасленки блока подготовки воздуха и при необходимости пополнять до. верхнего уровня (масло вязкостью не более 23 м^с при 50 °С).

Смазывать приводную цепь датчика тахометра техническим вазелином или тавотом 1 раз в месяц.

Осматривать клапаны 1 раз в 3 мес, обращая особое внимание

на состояние резиновых уплотнении и легкость хода всех подвижных частей. Проверять и смазывать подвижные части электромагнитов электромагнитных клапанов.

Периодически проводить осмотр аппаратуры и обжимать винтовые выводные соединения.

Производить при необходимости проверку работоспособности электрической схемы системы, пользуясь блоком контроля в соответствии с инструкцией.

Какие характерные неисправности могут возникнуть в системе и как их устранить?

Неисправности, их признаки и способы устранения приведены в табл. 15.

Таблица 15

| Неисправность (внешнее проявление и дополнительные признаки) | Вероятная причина | Способ устранения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При включении системы ДАУ с табло контроля включается, сирена, на табло контроля и пульте управления горят сигнальные лампы «Нет питания, неполное включение» | Неисправность одного из блоков питания в шкафу управления или нет питания 220 В Отсутствие управляющего воздуха в системе или неисправность реле давления | Проверить исправность блоков питания. Проверить предохранители Проверить наличие управляющего воздуха и давления в системе, а также исправность реле давления |  |
| При пуске двигателя в одном направлении показания указательного прибора тахометра на блоке контроля в шкафу управления отсутствуют | Неисправность выпрямительного моста сигнала тахогенератора | Заменить субблок в неисправном бло ке |  |
| Не начинается пуск в одном направлении, сигнал «Отказ» не включается | Неисправность в схеме команды данного направления | 'Проверить исправность диодов в бло ках. Проверить появление сигналов на входах блоков при разных направ лениях команд. При необходимости заменить субблок |  |
| При изменении команды телеграфом на следующую режим работы двигателя не меняется | Неправильная настройка блока команд Неисправность стабилизатора | Потенциометром «Команда» соответствующего хода обеспечить появление сигнала на блоке команд Проверить исправность стабилизатора напряжения |  |
| Частоты вращения по командам изменились пропорционально, также изменились сигналы уставки регулятора (проверить с блока контроля) | Изменилось напряжение блока питания 12 В | Проверить и отрегулировать напряжение блоков питания, регуляторы напряжения зафиксировать |  |
| Скоростной режим двигателя в значительной степени (в 1,5—2 раза) не соответствует заданному. Значение сигнала уставки регулятора на блоке контроля соответствует заданному | Неисправность модулятора или демодулятора сигналов команды, обратной связи блока, тахогенератора | Проверить исправность обоих плеч модулятора и демодулятора, неисправные элементы заменить |  |
| Автоколебания в положении пусковой подачи | Неправильная настройка блока пусковой подачи | Регуляторами блока в режиме контроля следящей системы обеспечить устойчивую работу при максимальной чувствительности |  |
| Автоколебания в режиме регулирования частоты вращения, особенно при команде «Самый малый» | Следящая система в режиме регулирования работает с малой неравномерностью | Увеличить неравномерность до устойчивой работы блока |  |
| Кратковременные включения сигнала «Отказ» при работе двигателя. Стрелка указателя тахометра неустойчива, средние показания прибора ниже действительной частоты вращения | Неисправность тахогенератора | Проверить тахогенераторы, при необходимости заменить |  |

Примечания. 1. Не приведены неисправности в работе системы, связанные с неисправностями отдельных блоков системы управления главного двигателя.

2. При появлении других неисправностей провести контроль системы с блока контроля. Пользуясь принципиальными схемами, проверить работу отдельных элементов, участвующих в работе, определить дефектные элементы и заменить их. Во всех случаях обращать внимание на неисправность внешнего монтажа.

Глава восьмая

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

23. Система ДАУ дизель-генераторами «Роса-М»

Как обеспечивается постоянство напряжения и частоты тока в судовой сети?

Напряжение генератора зависит от его нагрузки, тока возбуждения и частоты вращения ротора. Поэтому для поддержания постоянного напряжения в первую очередь необходимо поддерживать постоянную частоту вращения вала первичного двигателя — дизеля.

Генераторы переменного тока, которые устанавливают на- судах, оборудуют специальными регуляторами, воздействующими на ток возбуждения и обеспечивающими постоянство напряжения при изменении в определенных пределах частоты вращения и нагрузки генератора. Постоянная частота вращения первичного двигателя поддерживается с помощью регулятора, постоянное напряжение генератора переменного тока — с помощью электрического регулятора напряжения. Современные регуляторы напряжения переменного тока позволяют поддерживать напряжение с требуемой степенью точности при изменении частоты вращения в диапазоне ±5 % в остатке и ±10% в динамике.

Из каких основных операций состоит управление электроэнергетической установкой?

Управление электроэнергетической установкой (ЭЭУ) состоит из нескольких операций: подготовки

пуску; пуска и остановки источника электроэнергии; синхронизации и включения генератора на шины главного распределительного щита; распределения реактивных и активных нагрузок; регулирования напряжения и частоты; включения и отключения потребителей; разгрузки генераторов; защиты генераторных агрегатов; сигнализации;

контроля состояния установки.

Дизели, служащие приводами генераторов, оборудованы не только регуляторами частоты вращения, но и другими устройствами, обеспечивающими автоматическое регулирование следующих параметров: температуры охлаждающей воды,температуры смазочного масла и др. Кроме того, эти устройства выполняют автоматический пуск и остановку дизеля, дистанционное управление дизелем, автоматизацию совместной работы группы дизелей, автоматизированный прогрев, автоматическую защиту,автоматическую аварийно-предупредительную сигнализацию.

Пуск первого дизель-генератора (ДГ) производится или дистанционно из ЦПУ, или с местного поста управления. Если мощность работающего ДГ превышает 85—90 % номинального значения, автоматически с выдержкой времени запускается второй ДГ.

Какой порядок включения резервных генераторных агрегатов?

При увеличении нагрузки на работающем генераторе выше допустимой, аварийном состоянии работающего генераторного агрегата (ГА), остановке его для профилактики, снижении частоты вращения главного двигателя (при комплектации электростанции ва-логенератором или турбогенератором с котлом-утилизатором) необходимо запускать второй агрегат.

Как правило, пуск резервного ГА при увеличении мощности на 85—90 % более номинальной предусматривается на тех судах, где на ходу работают два генератора. На судах, где ходовой режим обеспечивается одним генератором, автоматическое включение при увеличении нагрузки выше 85 % почти не используется.

Какие операции выполняются при пуске дизель-генератора?

При автоматическом пуске ДГ выполняются следующие операции:

прокачивание масла, включение насосов охлаждающей воды, открытие воздушного пускового клапана, его закрытие в момент начала работы двигателя на топливе, увеличение частоты вращения до номинальной, работа дизеля на холостом ходу (если пуск осуществляется из холодного состояния).

Какие операции выполняются при остановке генераторного агрегата?

При остановке ГА подается сигнал на отключение агрегата, переводится нагрузка, отключается генераторный автомат, включается исполнительное устройство отсечки топлива (пара для турбогенератора), прекращается подача охлаждающей пресной и забортной воды.

Таким образом, система автоматизации электростанции состоит из систем автоматизации приводного двигателя (дизеля) и генераторов.

Что представляет собой ДАУ дизель-генератора типа «Роса-М»?

Система «Роса-М» выполнена в виде блоков, реализующих определенные функции. Это позволяет в соответствии с требованием заказчика легко компоновать нужный вариант.

В системе предусмотрен функциональный контроль исправности логической части системы перед пуском после длительного бездействия или профилактических осмотров. Схема контроля построена с использованием контрольного теста, в качестве которого взята полная рабочая программа, т. е. технологическая последовательность операции, выполняемая системой при совместной работе с ДГ. В случае неисправности какого-либо функционального блока возможна быстрая его замена на аналогичный.

«Роса-М»— это система автоматического и дистанционного автоматизированного управления дизель-генераторами ДГР 500/500;

ДГР 400/500; ДГР 320/500 и ДГР 800/750. В этом обозначении первая цифра — мощность, вторая— частота вращения. Ресурс системы до заводского ремонта 25 тыс. ч, срок службы 20 лет.

При техническом обслуживании предусматриваются следующие осмотры: при подготовке к действию, 1 раз в неделю, не реже 1 раза в месяц и при текущих ремонтах судна.

24. Система автоматизации электростанции «Ижора-М»

Каково назначение системы автоматизации «Ижора-М»?

Система «Ижора-М» обеспечивает работу электростанции, в состав которой входят три дизель-генератора ДГР-500 мощностью по 500 кВт и турбогенератор ТД-750 мощностью 750 кВт. Данная система представляет собой модификацию второго поколения систем типа «Ижора». Ею обеспечиваются более расширенные функции: блокирование пуска мощных потребителей электроэнергии, автоматический пуск резервного ДГ при перегрузке турбогенератора, распределение активной нагрузки между турбогенератором и дизель-генератором при их параллельной работе.

При автоматическом управлении ЭЭУ выполняются следующие операции: пуск и подключение резервного генератора, точная синхронизация генераторов с шинами ГРЩ, распределение активных нагрузок между параллельно работающими генераторами, защита генераторов от перегрузки, контроль сопротивления изоляции на шинах всех ГРЩ, блокировка пуска мощных потребителей электроэнергии при отсутствии резерва мощности на электростанции.

Из каких блоков состоит система «Ижора-М»?

В системе применены типовые унифицированные функциональные блоки автоматизации в кассетном исполнении, причем часть устройств разработана на базе полупроводниковой техники, а часть — на базе элементов микроэлектроники («Логика-2»). Щит управления системы «Ижора-М» установлен в помещении ЦПУ в составе комплекса «Залив-М». Его можно применять на судах вне комплекса, т. е. автономно.

Все элементы системы «Ижора-М» группируют по назначению:

элементы общего назначения для управления ЭЭУ в целом; элементы, связанные непосредственно с генераторами; датчики тока, устанавливаемые в ГРЩ.

Каждый блок датчиков контролирует загрузку евоего генератора и выдает сигналы в схемы пуска резерва, разгрузки и распределения нагрузки.

На полупроводниковых элементах выполнены блоки: синхронизации, подгонки частоты, контроля

нагрузки, формирования сигнала для устройства распределения нагрузки, контроля напряжения, контроля изоляции, измерители активного тока.

На элементах микроэлектроники выполнены блоки: синхронизации, контроля нагрузки, контроля параметров.

Все блоки имеют регламентный контроль исправности. Блоки устанавливают в секциях щита «Ижора-М».

Какие задачи решает система «Ижора-М»?

Схема задач, решаемых системой «Ижора-М», показана на рис. 75, где приняты следующие обозначения: А — обеспечение качества электроэнергии; Б — обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией ответственных потребителей; /, //— регулирование соответственно напряжения и частоты; ///— автоматическое изменение состава работающих ГА в функции нагрузки и технического состояния судовой электростанции;

IV, V— автоматизация управления электростанции соответственно на номинальных режимах и в аварийных ситуациях; VI— контроль состояния элементов электростанции; VII— автоматическая защита ГА; /— электростанция с автономными ГА; 2- электростанция с валогенераторами; 3— пуск резервного ГА; 4— поддержание в готовности резервного ГА к пуску;

5— обеспечение запаса мощности при пуске крупных потребителей электроэнергии; 6—автоматизация процесса пуска и остановки ГА;

7— автоматизация процессов синхронизации, регулирования частоты, распределения нагрузки; 8— пуск резервного ГА при исчезновении напряжения на шинах ГРЩ; 9— программный пуск ответственных потребителей после восстановления напряжения; 10— контроль аварий по предупредительной сигнализации; //—управление техническим состоянием электростанции; 12— защита при неисправности работающего ГА; 13— направленная защита; 14—защита от перегрузок;

15— планирование сроков обслуживания; 16— прогнозирование состояния;  17— диагностирование.

При каких нагрузках система «Ижора-М» обеспечивает пуск резервного дизельного дизель-генератора?

Система «Ижора-М» обеспечивает автоматические пуск и подключение резервного ДГ при увеличении текущей нагрузки до 90 % номинальной, а также при обесточивании шин ГРЩ. При этом система автоматически распределяет активную нагрузку пропорционально мощности агрегатов с последующим отключением схемы распределения нагрузки с выдержкой времени около 1 мин. На длительных режимах нагрузка работающих ДГ определяется их статическими характеристиками. В случае совместной работы дизель- и турбогенератора (ТГ) процесс распределения нагрузки осуществляется корректором регулятора частоты вращения турбогенератора с обеспечением не менее 30 % загрузки ДГ.

Какие преимущества имеет система «Ижора-М» по сравнению с другими системами типа «Ижора»?

В системе «Ижора-М» применена автоматическая блокировка. Кроме того, система имеет блоч-. но-модульное исполнение. Автоматическая блокировка не допускает включения крупных потребителей, если в данный момент нет достаточного резерва мощности работающих генераторов. В этом случае сигнал на пуск потребителя блокируется и индицируется на табло «Пуск блокирован». Чтобы пуск состоялся, надо нажать кнопку «Пуск» ДГ, находящегося в резерве. После этого повторить пуск потребителя. Следует иметь в виду, что время пуска и подготовки резервного ДГ к принятию нагрузки составляет 1—3 мин.

25. Система автоматизации электроэнергетических установок фирмы «Стромберг»

Как производится пуск дизель-генератора?

Пуск производится нажимной кнопкой, когда избирательный выключатель режима работы находится в положении «ручное». При этом автоматически выполняются предварительная смазка (избирательный выключатель предварительной смазки находится в положении «Автоматическое») и программа импульсов пуска, а в случае неудавшегося пуска включается сигнализация.

Как производится автоматический пуск дизель-генератора?

При автоматическом пуске избирательный выключатель режима работы и предварительной смазки должен находиться в положении «Автоматическое». Порядок выполнения программы пуска и сигнализации соответствует приведенному выше. Предварительная смазка выполняется одновременно с программой пуска.

Как производится предварительная смазка дизель-генератора?

Предварительная смазка ДГ производится, когда избирательный выключатель находится в положении «Ручное», нет запрета на пуск (дизель работает) и не обнаружено неисправностей.

Автоматически этот процесс выполняется, когда избирательный выключатель предварительной, смазки находится в положении «Автоматическое», нет запрета на пуск и не обнаружено неисправностей.

При ручном пуске нужно нажать кнопку «Пуск». Автоматический пуск необходим периодически на стоянке (например, 5-минутный цикл через каждый час). Контрольная цепь предварительной смазки следит за давлением масла во время  циклов  предварительной смазки и подает сигнал, если давление не повысилось к концу цикла.

Как производится остановка электроэнергетической установки?

Остановка вручную осуществляется поворотом избирательного выключателя способа работы на положение «О», аварийная остановка — аварийной нажимной кнопкой, находящейся на панели управления.

Автоматическая остановка выполняется при исчезновении команды к работе, после выдержки времени от аварийного дефекта и отключения автоматического выключателя. Если остановки не происходит, то автоматически подается тревожная сигнализация. В случае неисправности автоматический выключатель отключается.

Как осуществляется проверка резервного дизель-генератора?

В ручном и автоматическом режиме проверка производится кнопками для пуска и остановки. Когда машина в резерве, она может быть проверена нажимной кнопкой «Проверка». После того как нажата кнопка «Проверка», зажигается сигнальная лампа кнопки. Машина запускается и синхронизируется автоматически с сетью. Ток подается в сеть до тех пор, пока кнопка не будет нажата снова и сигнальная лампа не погаснет. Генератор отключается от сети, выключатель размыкается, и по истечении времени выбега (5 мин) генератор останавливается.

Какой порядок включения и выключения резервных дезель-генера-торов?

При установке избирательных выключателей панелей управления в положение «Автоматическое» автоматика действует в следующем порядке. Если в сеть судна ток поступает от одного генератора, то он работает с регулированием частоты тока, причем она автоматически удерживается на установленном значении. Если нагрузка генератора повышается, например, до 80 % номинальной, то включается второй по порядку работы ДГ. При этом генератор начинает работать синхронно, т. е. с работающим параллельно генератором, и нагрузка распределяется равномерно между генераторами. Если нагрузка генераторов продолжает повышаться, например, до 90 % номинальной, то запускается третий по порядку работы агрегат. При понижении нагрузки первым останавливается ДГ, который запускался последним.

Порядок работы агрегатов выбирается внешними избирательными выключателями.

В каких случаях может быть изменен порядок работы дизель-генераторов?

Порядок работы агрегатов меняется для того, чтобы уравнять количество отработанных часов между агрегатами, т. е. все агрегаты должны отработать равное количество часов. Кроме того, порядок изменяется, если из-за неисправности один из агрегатов отключается. Например, работающий агрегат остановился и отключился от судовой электросети автоматически вследствие дефекта, а другой был запущен вместо него, то порядок включения следует изменить или перевести агрегаты, на ручное управление до устранения неисправности, т..е. агрегат остановится при переходе с ручного режима управления на автоматический. При выборе порядка работы генераторов следует иметь в виду следующее:

порядок стоящих в резерве агрегатов можно менять в любой последовательности без дополнительных мероприятии;

при изменении рабочего порядка работающих генераторов во время автоматического режима с агрегата, подключенного к электросети, не снимается, команда о работе, прежде чем другой генератор не подключится к сети вместо него;

после того, как все ДГ подключились к сети, выбрать желаемый порядок работы и затем снять режим выбора;

желательно, чтобы устройства были переведены на ручной режим на время выбора режима работы установки.

Как осуществляются переходы рабочих режимов дизель-генератора и валогенератора?

В некоторых установках в состав электростанции входит валоге-нератор. Переход с рабочего режима ДГ на рабочий режим валогенератора осуществляется следующим образом. Выбирается режим работы валогенератора вручную. Валогенератор начинает работать синхронно с ДГ. Автоматический выключатель валогенератора замыкается. Нагрузка переходит на валогенератор, автоматические выключатели ДГ размыкаются. Валогенератор принимает нагрузку, а ДГ останавливается. Частота тока валогенератора, его рабочий режим поддерживаются автоматически. Если за 10 с частота понижается до 47,5 Гц или повышается до 52,5 Гц, происходит автоматический переход на рабочий режим ДГ без обесточивания ЭЭУ. Если частота снижается, например более 45 Гц, выключатель валогенератора отключается автоматически.

Переход с рабочего режима валогенератора на рабочий режим ДГ производится следующим образом.

Валогенератор подключен к электросети. Выбирается рабочий режим ДГ. Последний получает команду, запускается, синхронизируется и включается параллельно валогенератору. Нагрузка переводится на ДГ, и автоматический выключатель валогенератора отключается. Возможны варианты перехода с обесточиванием и без обесточивания.

Какие состояния являются объектами контроля и что при этом индицируется?

Объекты контроля и способы индицирования даны в табл. 16.

Какие операции выполняются при синхронизации?

При синхронизации осуществляются следующие операции: включение автоматического выключателя генератора с синхронизацией, т. е. когда разность напряжений, разность частот и разность углов между напряжениями генераторов находится в предварительно установленных пределах. Кроме того, команда синхронизации должна быть действительна и блокировка синхронизации должна отсутствовать.

Синхронизация блокируется, если разность частот 0,8 Гц, разность фаз 90  и она возрастает от О до 180 .

Какие уставки возможны для системы синхронизации?

Для системы синхронизации допустимы следующие уставки: допустимая разность напряжений 1;

2,5; 5; 7,5 В; допустимая разность частот 0,25; 0,5; 0,75; 1 Гц;

задание выдержки времени вклю-. чения выключателя 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 или 600 мс; длина управляющего импульса регулятора частоты 0,1; 0,2;

0,4; 0,6; 0,8 или 1 с; длина управ ляющего импульса выключателя 0,2; 0,5 или 1 с; длина дополнительного управляющего импульса регулятора частоты 0,1;

0,25; 0,5; 1 или 2 с; интервал дополнительного управляющего импульса 4, 8 или 16 с.

Что входит в состав синхронизатора?

В состав синхронизатора входят плата управления регулятора частоты, плата образования разности фаз и частот, плата образования разности напряжений, плата управления выключателя.

Какие меры необходимо принимать при обнаружении неисправности в блоке синхронизатора?

Если напряжение батареи и выходное напряжение (+48 В) стабилизатора правильные, то для обнаружения неисправности в блоке следует выполнить следующее:

все платы, кроме преобразователей, а также относящиеся к ним платы входных и выходных це

Та бл и ца 16

| Неисправность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помехи предварительной смазки | х | х |  |  |  |  |  | х |  |
| Дизель не запускается ^ не останавливается | х у | х х | — | х | — | — | — | х | х |
| Генератор не возбу» дается » не синхро1изируется | х х | х х | — | х х | х х | — | — | х х | — |
| Автоматический выключатель сработал | х | х |  | х | х |  |  | х |  |
| Аварийный дефект д 1зеля | у | у |  | у |  | х |  | у |  |
| Срабатывающий дефект дизеля | у | ^ |  | у |  |  | х | у |  |
| Нагрузка чрезмерно высокая | х |  | у |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка низкая | х | — | х |  |  |  |  |  | у х |

Примечание. Цифрами обозначено действие или набор следующих функций:

1 — сигнальная лампочка загорается;

2 — извещение о дефекте при информации о дефекте вне автоматики;

3 — информация о дефекте вне автоматики собственным контактом;

4 — информация о дефекте блоку для пуска следующего генератора;

5 — остановка;

6 — по истечении выдержки времени управление на зануление мощности и отключение автоматического выключателя; после этого остановка;

7 — остановка;

8 — квитирование с помощью кнопки;

9 — самопроизвольное квитирование после исправления ситуации.

пей разъединить от своих разъемов;

измерить напряжение преобразователей: + 15 В, — 15 В, +48 В. Так как плата контроля вспомогательного напряжения разъединена, кнопка для включения вспомогательного напряжения должна быть нажата непрерывно, чтобы преобразователи получили входное напряжение;

если все вспомогательные напряжения в исправности, плату контроля вспомогательного напряжения присоединить снова;

остальные платы подсоединить по одной для обнаружения неисправной цепи.

При удалении плат из блока необходимо отключать вспомогательное релейное напряжение для предотвращения неправильных управляющих воздействий.

Какие явления происходят при переходе с режима дизель-генератора на режим валогенератора?

При переходе с режима ДГ на режим валогенератора частота регулирования блокируется, причем исходное напряжение регулятора частоты идет на ±0 В. Одновременно освобождается управляемый синхронизатором валогенератора интегратор, причем частота всех дизель-генераторов изменяется в желаемом направлении и таким образом валогенера-тор синхронизируется с дизель-генераторами. Когда валогенера-тор включится параллельно с дизель-генераторами, то последний освобождается от работы. Это приводит к тому, что 3-точечные регуляторы ДГ получают команду к управлению на зануление. При этом нагрузка переходит на вало-генератор.

Для чего предназначена аварийная система дизель-генераторного агрегата?

Система должна обеспечивать аварийный пуск аварийного дизель-. генератора (АДГ), его защиту, сигнализацию о готовности к пуску и включении защиты.

26. Судовые

бесщеточные генераторы, регулирование напряжения судовой электростанции

Какие бесщеточные генераторы применяются на судах?

Бесщеточные синхронные генераторы (БСГ) характеризуются отсутствием щеточно-контактных аппаратов, наличие которых в самовозбуждающихся синхронных генераторах (ССГ) со статистическими системами автоматического регулирования напряжения (САРН) является основной причиной отказов (до 30—70%).

В настоящее время БСГ в качестве основных источников электроэнергии широко применяют на судах отечественного флота зарубежной постройки.

Существуют два типа БСГ, различающихся как физическими процессами, так и экономическими показателями: генераторы, у которых поток, сцепляющийся с обмоткой якоря, периодически изменяется по значению и направлению, т. е. происходит перемагничивание магни-топровода якоря; генераторы с пульсирующим магнитным потоком, т. е. потоком, изменяющимся только по значению,— пульса-ционные (индукторные).

Первый тип БСГ используют в качестве машин средней и большой мощности при частоте менее 100—120 Гц, второй—в качестве высокочастотных генераторов малой мощности.

Наиболее часто применяют генераторы с бесщеточным синхронным возбудителем (БСВ) и обмотками возбуждения, работающие на постоянном токе. Такой БСН представляет собой синхронный генератор, получающий энергию возбуждения от обращенного синхронного генератора (возбудителя) через выпрямитель, расположенный на одном валу с ротором основного генератора.

Какие системы автоматического регулирования напряжения различают по способу регулирования (САРН)?

По способу регулирования САРН бесщеточные генераторы могут быть с регулированием по отклонению, по возмущению и комбинированные (по отклонению и возмущению).

Регулирование по отклонению сводится к уменьшению отклонения напряжения независимо от причин, вызвавших это отклонение. Однако при таком регулировании достаточно сложно обеспечить одновременно высокую точность и быстродействие. Эти САРН характеризуются большими значениями коэффициентов усиления, имеют тенденцию к автоколебаниям и в случае короткого замыкания не обеспечивают поддержания установившегося тока короткого замыкания и, следовательно, надежной селективности срабатывания защит.

Регулирование по возмущению повышает быстродействие САРН в переходных режимах, но имеет меньшую точность поддержания напряжения.

Комбинированные САРН позволяют повысить точность поддержания напряжения и увеличить быстродействие системы возбуждения в переходных режимах. Поэтому в сочетании с устройствами коррекции напряжения они дают высокие показатели регулирования в статических и динамических режимах. Подобная схема принята, например, шведской фирмой «АСЕА» для большой серии генераторов морского исполнения.

Каковы особенности распределения нагрузки в бесщеточных синхронных генераторах?

Одной из особенностей БСГ является неравномерность распределения реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами, не более Ч: 10 %. При этом САРН должна обеспечить поддержание напряжения БСГ с точностью ±0,5 % номинального напряжения. При комплектации судовой электростанции однотипными генераторами с одинаковыми внешними характеристиками эта точность может быть ниже. Например, у БСГ отечественного производства типа 2СН, имеющих точность поддержания напряжения ± 1 % номинального, неравномерность распределения реактивной нагрузки

± 10 % обеспечивается при статиз-ме 3 %, что достигается с помощью схемы компенсации реактивной мощности, включенной на вход цепи питания корректора напряжения.

Какова трудоемкость обслуживания бесщеточного синхронного генератора?

Трудозатраты на обслуживание БСГ по сравнению с затратами на аналогичные БСГ примерно в 2 раза ниже из-за отсутствия ще-точно-контактного аппарата и, как следствие, угольно-металлической пыли.

Меньшее загрязнение воздушных фильтров повышает эффективность вентиляции и обеспечивает непрерывную работу в течение 2 тыс. ч.

Высокая эксплуатационная надежность БСГ подтверждается опытом эксплуатации генераторов фирмы «Элин» (Австрия), установленных на теплоходах «Волга».

Как работает бесщеточный синхронный генератор?

Синхронные генераторы строятся в двух вариантах: с щетками и без щеток. В генераторе с щет- , / ками ток возбуждения подается на явнополюсный ротор с помощью контактных колец.

Конструкция бесщеточного генератора показана на рис. 76. На валу главного генератора 3 смонтирован возбудительный генератор 4 переменного тока. По своей конструкции это трехфазная явнополюсная машина. Частота намагничивания генератора приблизительно 200 Гц. Регулирование возбудительного генератора происходит быстро. Потребность его в возбудительной мощности небольшая. Переменный ток возбудительного генератора, поступающий от регулятора напряжения 1, выпрямляется вращающимся выпрямителем 2, собранным из трех или шести диодов. Выпрямленная мощность подается на возбудительную обмотку главного генератора.

Каковы преимущества бесщеточного синхронного генератора?

По сравнению с генератором, оборудованным щетками, бесщеточный генератор имеет два преимущества: отсутствие контактных колец уменьшает потребность ухода и исключает возможность возникновения искрения; потребность мощности регулятора небольшая, так как возбудительный генератор является усилителем. Регулятор для бесщеточного генератора отличается малыми габаритами и малой мощностью.

Каковы основные задачи регулятора напряжения?

Основное назначение регулятора поддерживать неизменным установленное значение напряжения независимо от внешних факторов, например, изменений нагрузки, колебаний температуры, частоты вращения и т. п.; возбуждать генератор при его пуске; регулировать работу генератора таким образом, чтобы параллельный режим с другими генераторами или с сетью был стабильным.

27. Электронные регуляторы напряжения типов SMUX, SMUJ для синхронных генераторов

Какие существуют марки регуляторов напряжения типа SMUX?

Регулятор        напряжения SMUX2/? 1 предназначен для бесщеточных синхронных генераторов, SMUX2 — для генераторов с диапазоном мощности 800—2000 кВ, SMUX05— для генераторов мощностью менее 800 кВ.

Каковы параметры регулятора SMUX2/P1?

Генератор SMUX2/?! должен иметь следующее параметры: частота 45—55 Г.1 или 55—65 Гц;

главное наиряя.ение 400 В±1()% при частоте 50 Гц; номинальное напряжение возбуждения 40— 50 В; требуемый ток возбуждения не должен превышать 16 А; вызываемое остаточным магнетизмом главное напряжение генератора не должно быть более 10 В.

Генератор и регулятор испытываются в соответствии с требованиями классификационных обществ.

Как произиодится настройка регулятора?

Основная настройка регулятора типа SMUX2/?! выполняется на заводе до его сдачи. Настройку трех установочь ых потенциометров следует проводить индивидуально для каждого генератора: напряжение статора, падение напряжения, вызываемое реактивной нагрузкой, усиление регулирования. Установочные потенциометры запасного регулятора устанавливаются в положения, указанные на заменяемом регуляторе. Это не выполняется в том случае, если основная настройка регулятора была изменена. Регулятор сконструирован для установки его на генераторе. Все электрические соединения регулятора проходят через многополюсный соединительный зажим.

Каковы особенности электрической схемы регулятора?

В отношении схемы (рис. 77) следует отметить, что для управления мощностью служит однофаз

ный выпрямитель со свободно вращающимся диодом, включенным между фазой U и нулевой точкой; обмотка возбуждения возбудителя генератора не изолирована от фазы U; цепи контроля регулятора подсоединены к нулевой точке обмотки якоря; в случае короткого замыкания подача тока возбуждения происходит от трехфазного трансформатора тока.

Из каких частей состоит регулятор типа SMUX2/?!?

Основные блоки регулятора SMUX2/?! показаны на рис. 77, где /— потенциометр для регулировки падения напряжения; 2— провода, подходящие к полюсам б и а (их необходимо поменять, если генератор вращается против часовой стрелки); 3—контакт защитного реле от внешнего сверхнапряжения (если он не применяется, то зажимы г и в должны быть короткозамкнутыми); 4—защита от тока; 5— выпрямитель тока; 6— эталонный потенциометр (2 кОм) (если он не используется, то зажимы ж и е должны быть короткозамкнутыми); 7— перемычка зажимов и к к для напряжения генератора 450 В±10%;

8— потенциометр эталонного значения напряжения; 9— блок эта-

лонного напряжения; 10— блок зажигания; //— регулятор пропорционально-интегрально-дифференциальный; 12— потенциометр для установки коэффициента усиления;

13— фильтр высокочастотных помех; 14— источник вспомогательного напряжения; 15— блок ограничения напряжения; 16— ручка регулировки напряжения.

Контакты а—ж, ф, и, к. выполнены в виде многополюсного соединительного зажима; 1К—обмотка возбуждения возбудителя.

Каковы рабочие характеристики регулятора типа SMX2/?!?

Рабочие характеристики регулятора напряжения следующие:

диапазоны уставки напряжения 400 В±10%, 450 В±10%; максимальное напряжение возбуждения около 100 В; статическая погрешность ± 1 % (исключая падение напряжения, вызываемое реактивной нагрузкой); ток возбуждения возбудителя без нагрузки 0,2 А, при максимальной нагрузке 16 А; падение напряжения, вызываемое реактивной нагрузкой, 0— 10 %; максимальная температура окружающей среды 70 °С; ограничение напряжения при частоте ниже 45 Гц; регулятор работает в диапазоне частоты 45—65 Гц.

Кроме того, регулятор обеспечивает автоматическое начальное возбуждение, если вызываемое остаточным магнетизмом главное напряжение превышает 10 В.

Динамическая характеристика генератора, снабженного регулятором, зависит от характеристик генератора и возбудителя. Для достижения быстрого динамического срабатывания постоянные времени генераторов должны иметь небольшие значения.

Время коррекции 0,3 с или менее достигается, когда включается полная нагрузка, если усиление регулирования регулятора правильно установлено.

Как регулируется падение реактивного напряжения?

Падение напряжения от 0 до 10 % регулируется потенциометром. На судах уставка между 2,5 и 4 % достаточна для стабильного распределения реактивных нагрузок между параллельными генераторами. Активные нагрузки не влияют на распределение реактивной мощности, если проводка генераторов правильно выполнена.

Как производится уставка напряжения статора?

Окончательная уставка напряжения осуществляется или уста-вочным потенциометром, расположенным в регуляторе, или внешним потенциометром. При применении собственного потенциометра регулятора зажимы ж и е (см. рис. 77) штепсельного разъема следует коротко замкнуть.

В случае надобности внешний потенциометр (2 кОм) подсоединяется к зажимам е и д (тогда зажим ж остается свободным). Если напряжение генератора находится в диапазоне 450 В(± 10 %), то зажимы и к в штепсельного разъема короткозамкнутые. Цепь, ограничивающая напряжение, которое действует в качестве функции частоты, настраивается потенциометром.

Как выполняется защита регулятора?

Трехполюсное защитное устройство от максимального тока,обладающее достаточной отключающей способностью, рекомендуется применять для входных проводов U, V и W регулятора. Номинальный ток .устройства может быть, например, 10 А. Если тре-

Та б л и ц а 17

| Тип регулятора | Напряжение, В/частота генератора, Гц | Возбуждение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ток, А | Напряжение, В |
| SMUI75K3 SMUI75K3 SMUI200K1 SMU1200K.1 | 400/50 450/60 400/50 400/60 | 75 75 200 200 | .145—175 160—190 145—175 160—190 |

буется изолировать регулятор от машины, то нулевой провод должен также быть разъединенным. Устройство защиты от максимального тока может быть снабжено индикацией срабатывания, если оно обеспечивается вспомогательным контактом. Защиту генератора от максимального напряжения следует обеспечить отдельным реле. Контакт защитного реле можно подсоединить согласно основной схеме между зажимами г и в (см. рис. 77). Если такой контакт не используется, зажимы г и в следует коротко замкнуть. Так как регулятор не всегда защищает возбудитель от перегрузки, то неисправная работа вращающегося выпрямителя может вызвать максимальный ток в обмотке возбуждения.

Как выбрать регулятор типа SMUY?

Регуляторы данного типа предназначены для генераторов с номинальным напряжением до 500 В. Генератор снабжается регулятором напряжения, который работает на принципе самовозбуждения при подключении его к цепи статора через тиристорный выпрямительный блок. В табл. 17 приведены номинальные технические данные генераторов, по которым можно выбрать регулятор.

Данные регуляторы могут быть также использованы и для генераторов с номинальными напряжениями, которые не указаны в табл. 17. Для этого должен быть подключен соответствующий трансформатор. Генераторы с данными регуляторами предназначены как для параллельной, так и для раздельной работы.

Регулятор снабжен специальной электронной аппаратурой для начального возбуждения от напряжения остаточного магнетизма.

Каковы характеристики регулятора напряжения типа SMUI?

• Погрешность статического регулирования находится в пределах 4:1,5 %, а время восстановления 0,2 с. Последнее может быть установлено в пределах 0,1—0,5 с. Напряжение статора может регулироваться в пределах ±10 % номинального.

Что может произойти при коротком замыкании главной цепи?

В случае короткого междуфазного замыкания обратное напряжение регулятора значительно падает (рис. 78). Регулятор стремится увеличить напряжение цепи возбуждения, но при этом напряжение питания двух тиристоров очень мало а тиристор в третьей фазе полностью открывается, т. е. его угол зажигания падает до минимума. В общем случае этого бывает достаточно для того, чтобы выдержать ток короткого двухфазного замыка ния. -

Аналогичное явление получается и при замыкании фазы на корпус.

Как осуществляется монтаж регулятора?

Регуляторы разных типов отличаются друг от друга набором электронных компонентов и их охлаждением. Регуляторы монтируют на стальной платформе. Их устанавливают в шкаф с отверстиями для вентиляции. Над кожухом и под ним не следует размещать элементы, препятствующие вентиляции. Если в отдельных случаях температура охлаждающего воздуха превышает 45 °С, то необходимо усилить вентиляцию.

Выключатели обычно монтируют в непосредственной близости от регулятора. Диодный мост цепи возмущения при коротком замыкании устанавливают в тот же шкаф. Для него также должна быть предусмотрена свободная циркуляция воздуха.

Трансформатор тока 5 (рис. 79) компенсационной цепи обычно подключают к средней фазе главной цепи, трасформатор тока 4— к главной цепи и монтируют в любом доступном месте. Выводы трансформаторов не должны быть .заземлены. Если по каким-либопричинам вторичная обмотка трансформатора должна быть заземлена, то схема выполняется с дополнительным разделительным трансформатором между регулятором и трасформатором. Корпус регулятора заземляется болтом вблизи от общих его выводов. Выключатель управления (увеличение или уменьшение напряжения) привода потенциометра 3 устанавливают на общей панели.

Как работает схема регулятора напряжения?

Принципиальная схема регулятора показана на рис. 79. Напряжение генератора измеряется трансформатором 4. Напряжение постоянного тока с/о после выпрямителя 2 пропорционально напряжению переменного тока генератора. Цепи управления регулятора питаются напряжением ±12 В от выпрямителя 2 и стабилизатора /. Напряжение сравнения 6,2 В через резистор 9 также снимается от блока выпрямитель-стабилизатор.

Интегральный усилитель 8 управляет блоком зажигания 7, который воздействует на тиристорный мост 6. Когда включается нагрузка на генератор на холостом ходу,

его напряжение падает, пропорционально уменьшается и напряжение постоянного тока L/o. Напряжение сравнения Uc будет поддерживаться постоянным через стабилизатор /.

Напряжение выхода усилителя в точке А начинает повышаться. Если это явление продолжается долго, то тиристорный блок увеличивает напряжение возбуждения (следовательно, и ток), что в общем случае приводит к повышению напряжения генератора. Таким образом, выходное напряжение усилительного блока при различных нагрузках поддерживает ток возбуждения в таких пределах, чтобы напряжение генератора поддерживалось на заданном значении.

Как производится ввод в действие регулятора?

При пуске двигателя генератора (дизеля) напряжение поднимается через несколько секунд после пуска. Напряжение превышает установленное значение в течение приблизительно 0,5 с, однако защита от максимального напряжения не должна срабатывать. Если напряжение не поднимается, проверить, чтобы контакты максимальной токовой защиты были замкнуты.

Если генератор продолжительное время не работал или находился под действием вибрации, остаточное напряжение может быть таким низким, что цепь автоматического возбуждения не сработает.

В этом случае генератор необходимо возбудить наружным напряжением. Если автомат максимального тока после пуска размыкается или напряжение не повышается с помощью возбудительного аккумулятора, следует отыскать дефект. Частота вращения ди зеля не должна отклоняться от номинальной более чем на ±10%.

Как работает двигатель при пониженной частоте вращения?

При пуске дизеля в холодном состоянии генератор может временно вращаться на холостом ходу с пониженной частотой вращения, составляющей половину номинальной. Нагрузка на генератор должна быть по возможности наименьшей, так как при слишком большой нагрузке автомат максимальной токовой защиты отключает регулятор от генератора и одновременно последний отключается от сети.

Как производится снятие напряжения в сети?

Для снятия напряжения с генератора во время его вращения надо разомкнуть максимальную то-ковую защиту. Напряжение восстанавливается при замыкании максимальной токовой защиты. Понижение и повышение напряжения могут длиться несколько секунд.

Как произвести пуск генератора с помощью внешнего источника?

В качестве внешнего источника тока возбуждения наиболее целесообразно применять аккумулятор напряжением 12—24 В. Аккумулятор подключают параллельно цепи возбуждения регулятора к зажимам его выводной рейки при вращении генератора и замкнутых выключателях максимальной токовой защиты. Обычно достаточно подключить аккумулятор 24 В к регулятору на 2—3 с. Потребление тока составляет 5—30 А в зависимости от типа генератора и напряжения аккумулятора. Для того чтобы в цепях не возникли напряжения, которые опасны для приборов, во время возбуждения не рекомендуется подключать возбуждающий аккумулятор.

Как осуществляется параллельная работа генераторов?

Регуляторы настроены при производственном контроле таким образом, что параллельная работа с сетью и прочими генераторами возможна, если напряжения холостого хода установлены на одинаковые значения. Мощности и нагрузочные токи должны распределяться пропорционально номинальным мощностям генераторов. В противном случае в системе регулирования мощности двигателя либо в цепи регулятора напряжения есть неисправность.

Если статические характеристики генератора по напряжению вследствие поправок или по другим причинам изменились,это необходимо учесть. Для этого на холостом ходу или при малой нагрузке устанавливается напряжение холостого хода машин на одни и те же значения. Проверяется распределение активной мощности, а затем при нормальной нагрузке устанавливаются одинаковые значения тока.

Как устанавливается режим параллельной работы генераторов?

Вначале устанавливается напряжение холостого хода и активной мощности. Для этого необходимо возбудить генераторы и оставить их работать на холостом ходу. Установить напряжение первого генератора (работающего) по измерительному прибору на щите на номинальное значение (400/ 500 В) рабочим выключателем потенциометра.

Подключить первый генератор к шинам с малой нагрузкой. Напряжение второго генератора (подключаемого) установить на номинальное значение 400/500 В рабочим выключателем потенциометра. Затем необходима синхронизациявторого генератора с шинами (совпадение полярности). Если максимальная токовая защита второго генератора срабатывает, то в его цепи имеется неисправность. Необходимо поменять местами проводники, подходящие к зажимам выводов.

Активные мощности генераторов установить по измерительным приборам на щите на одинаковые значения. Так как нагрузка сети мала, мощности имеют значение, близкое нулю. Если реактивные мощности генераторов больше и меньше или токи нагрузки разные, следует изменять напряжение второго генератора потенциометром до тех пор, пока реактивные мощности не будут равны

нулю.

Включить остальные генераторы по очереди параллельно первому генератору и выполнить операции, аналогичные тем, которые были исполнены при включении второго генератора. Следить за тем, чтобы активная и реактивная мощности распределялись поровну. Разрешается изменять напряжения генератора, включенного последним. Активные мощности с помощью системы регулирования дизеля устанавливаются до одних значении. Если номинальные мощности генераторов неодинаковы, то текущая нагрузка должна распределяться пропорционально им.

Как выровнять нагрузки генераторов?

Проверить потенциометры регуляторов обоих генераторов. Они должны находиться в среднем положении. Повысить нагрузку генераторов и проверить, что активные мощности распределяются правильно. При необходимости изменить работу регуляторов дизелей таким образом, чтобы активные мощности при номинальной нагрузке распределялись поровну.

Если реактивные мощности отличаются или токи имеют разные значения, следует проверить проводку цепей токовой стабилизации. При условии, что показания измерительных приборов реактивной мощности или тока нагрузки отличаются мало, изменить уставку потенциометра в регуляторе второго генератора.

Какие мероприятия необходимо выполнять при техническом обслуживании регулятора типа SMUI?

При техническом обслуживании рекомендуется выполнять следующие операции: затягивать крепежные детали; удалять накопившуюся в шкафу пыль, но при этом пользоваться сжатым воздухом не разрешается; проверять действия реле и его контактов, изношенные реле рекомендуется заменять запасными.

Какие меры применяют для защиты регулятора при коротком замыкании цепи намагничивания? Регулятор имеет автоматическую максимальную токовую защиту от короткого замыкания цепи намагничивания генератора. Только в исключительных случаях, например, если регулятор эксплуатируется при температуре окружающей среды, близкой к допустимым предельным значениям, или тиристорный мост продолжительное время работал с перегрузкой, один из тиристоров может выйти из строя вследствие короткого замыкания.

Какие неисправности могут быть у регулятора напряжения типа SMUI и как их устранить?

Неисправности, возникающие в регуляторе напряжения, приведены в табл. 18. Кроме того, в ней указаны измерения и проверки, которые целесообразно проводить для устранения неисправности. Прежде чем приступать к проверке, следует проверить затяжку винтовых соединений и осмотреть контакты (нет ли следов их обгорания) и механические части.

28. Устройство электронных регуляторов частоты вращения

Какие применяются регуляторы частоты вращения?

Для регулирования частоты вращения дизельных двигателей применяются главным образом центробежные регуляторы непрямого действия с гидравлическими сервомоторами, вырабатывающими усилие для перемещения рычажного механизма топливоподачи. В последнее время стали применять электронные регуляторы.

Почему необходимы электронные регуляторы?

Требования, предъявляемые к надежности регуляторов, их характеристикам и возможностям согласования с другими системами, неизменно растут по мере развития автоматизации. Поэтому начата разработка электронных регуляторов частоты вращения в связи с созданием систем дистанционного

автоматизированного управления турбинами и малооборотными дизелями. Благодаря использованию достижении новейшей технологии стало возможным создание систем регулирования частоты вращения, содержащих только электрические и электронные компоненты. Такие системы должны удовлетворять особым требованиям в отношении их эксплуатационной надежности, характеристик и работоспособности в жестких условиях окружающей среды.

Применяемые на судах дизели разнообразны по типам. Поэтому конструкция систем их регулирования должна отличаться высокой универсальностью: управлять различными исполнительными устройствами, вводы и выводы должны быть стандартизированы и легко подключаться к другим системам, например к системе дистанционного управления гребным винтом регулируемого шага или системе автоматизации дизель-генераторов.

Таблица 18

| Неисправность | Проверка | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| При пуске напряжение не поднимается, защитные выключатели замкнуты | Нет напряжения на зажимах А, В, С Неисправность в цепи между генератором и регулятором Неисправность в обмотке статора | Замерить напряжение между зажимами А, В, С (см. рис. 78) универсальным измерительным прибором при номинальной частоте вращения машины. Если напряжение во всех промежутках А—В, В—С. А—С менее 5 В, генератор возбудить наружным намагничиванием, подключая аккумулятор напряжением 12—24 В на несколько секунд Замерить напряжение между зажимами А, В, С и если напряжение в одном промежутке значительно меньше или больше, чем в остальных, то проверить и исправить проводку Замерить переменные напряжения между полюсами статора при вращающейся машине. Е.сли напряжения не симметричны, то неисправность подтверждается и необходимо связаться с заводом-изготовителем |
| При повышении напряжения защитный выключатель вне регулятора размыкается, а выключатель в регуляторе остается замкнутым | В трансформаторе обрыв или короткое замыкание Неисправность диодов Неисправность в схеме тиристорного моста | Снять реле с подставки. Замерить напряжение между зажимами кассеты при вращающейся машине. Смонтировать реле на прежнем месте. Между зажимами А, В, С должны быть одинаковые переменные напряжения. Если то или иное из этих напряжений по значению явно отличается, то неисправность подтверждается. Проверить проводку, присоединения и трансформатор Провести замеры диодов. Заменить диоды запасными Проверить работу тиристорного моста. Заменить тиристоры запасными. Если и после этого не все тиристоры действуют, заменить регулировочный блок запасным |

|  | Неправильная настройка регулировочного блока | Повысить предел срабатывания защиты от перенапряжении — тонкой отверткой повернуть регулировочный винт потенциометра против часовой стрелки. Если незначительная регулировка не помогает, заменить регулировочный блок запасным |
| --- | --- | --- |
| Максимальная защита тока размыкается и размыкает защитный выключатель регулятора после повышения напряжения | Неисправное реле Неисправность в схеме тиристорного моста | Заменить реле запасным. При необходимости заменить диод запасным. Провести контрольные измерения диодов Проверить действие тиристорного моста. Заменить тиристоры, а при необходимости и регулировочный блок |
| Напряжение генератора не поднимается до номинального | Неисправность в потенциометре или в проводке | Повысить напряжение рабочим выключателем «Повышается» — «Понижается». Потенциометр действует только в случае, когда генератор находится под напряжением. Если напряжение не повышается, то проверить проводку |
| Напряжение понижается при нагрузке более чем на 3—5 % | Неисправные тиристоры | Проверить действие тиристорного моста. Заменить тиристоры и при необходимости и регулировочную карту |
| Напряжение поднимается выше номинального | Неисправность в моторном потенциометре | Установить напряжение на должное значение рабочим выключателем моторного по-тенциомртра. Если потенциометр не оказывает влияния на напряжение, замкнуть его накоротко и установить напряжение Заменить потенциометр |

Какие недостатки имеют гидравлические регуляторы?

Повышаются требования предъявляемые к качественным характеристикам систем регулирования частоты вращения и распределения нагрузки двигателей. Регулировать распределение нагрузки с помощью гидравлических и механических устройств трудно, так как они не обладают одинаковым статизмом.

Гидравлические регуляторы имеют подвижные детали, которые изнашиваются. Частая смена их ведет к неизбежному износу и удорожанию обслуживания. Кроме того, мощность, необходимая для привода исполнительного механизма, отбирается  непосредственно от двигателя, а это требует применения устройств специальной передачи и, следовательно, дополнительных затрат. Установка блока питания и гидравлического усилителя в случае ограниченной мощности исполнительного устройства также увеличивает стоимость регулятора.

Каково устройство силовых приводов электронных регуляторов?

Силовой привод регулятора ASAC 1850, выпускаемый фирмой АСЕА, имеет двигатель постоянного тока с низким моментом инерции, передачу и позиционный датчик.

Время ускорения двигателя при частоте вращения 0—3000 об/мин составляет 27 мс. Крутящий момент на выходном валу редуктора около 1800 Н-м, эффективный отбираемый момент    примерно 700 Н-м. Нормальный угловой интервал регулирования находится в пределах от 30 до 40°; поворот на угол в 30° происходит за 400 мс. Силовой привод можно проворачивать с помощью рукоятки, что используется в аварийной ситуации и при отладке системы.

Регулятор типа EG фирмы «Вудворд» электрогидравлического типа содержит управляемый соленоид. Мощность отбирается от двигателя, как и в других системах подобной конструкции, и передается на выходной вал через гидравлический усилитель.   Существует другой вариант этого регулятора типа EG-B, в котором исполнительный орган управляется не только с помощью соленоида, но и посредством обычного встроенного регулятора. В этом случае система работает с резервированием на случай отказа электрической части. Выпускаемые регуляторы EG имеют различные типоразмеры.

Регулятор DYNA фирмы «Бар-бер Колман» содержит мощный соленоид, воздействующий на сердечник, имеющий пружину, под действием которой он возвращается в исходное положение. Управляющий сигнал, поступающий на вход электрического усилителя мощности системы, контролирует прохождение тока через обмотку соленоида и, следовательно, положение сердечника. Поступательное перемещение сердечника преобразуется во вращательное перемещение выходного вала исполнительного органа, оснащенного потенциометрическим позиционным датчиком. В регуляторах этого типа возможность резервирования или аварийного управления при возникновении неисправности в электрической системе не предусмотрена. Регуляторы DYNA выпускаются с различными типоразмерами.

Что включает в себя электронная система регулирования скорости главных судовых дизелей?

Система состоит из пульта управления, блока электроники, датчиков, исполнительного органа и блока питания (рис. 80, а).

Пульт управления конструируется по техническому заданию заказчика. Вводы и выводы стандартизированы. К ним можно подключить реле, потенциометры, лампы, измерительные приборы и т. д. Кроме того, они позволяют производить обмен сигналами с центральной системой управления.

Как устроены и работают исполнительные органы в электронных регуляторах?

Применяемые исполнительные органы могут быть различных типов. Тем не менее принцип их действия остается общим: блок электроники вырабатывает управляющий сигнал, поступающий на усилитель мощности, который заставляет исполнительный орган совершать механическое перемещение, связанное с входным сигналом определенной зависимостью.

В системе применяется один из типов блока электроники: QHFR 110 для управления исполнительными устройствами регуляторов типа EG фирмы «Вудворд» или DYNA фирмы «Барбер Колман», имеющих встроенный усилитель мощности, либо QHFR 150, который содержит усилитель мощности и предназначен прежде всего для управления исполнительным устройством ASAC 1850 фирмы АСЕА. Функциональные электронные цепи блоков обоих типов одинаковы.

Блок QHFR 110 заключен в герметизированный литой корпус, содержащий электронные компоненты и выводные панели. Конструкция блока позволяет монтировать его непосредственно на двигателе. Блок QHFR 150, помимо электронных компонентов, имеет тиристор-ный преобразователь с дросселями, предохранителями и простым имитирующим устройством.    Блок QHFR 110 питается постоянным током напряжением 24 В, в самом удобном варианте — от батареи. Питание блока QHFR 150 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В (380, 450 В) через трансформатор. Электронные цепи в этом случае могут питаться от независимого источника постоянного тока напряжением 24 В.

Какие датчики частоты вращения используют в системе?

В системе используют импульсный датчик частоты вращения, производящий отсчет по зубчатому колесу, установленному на вало-поворотном механизме или маховике (рис. 80, б).

Как обрабатывается сигнал по частоте вращения?

Значение частоты вращения вводится в систему в виде серии импульсов, преобразуемой в напряжение постоянного тока. Этот сигнал сравнивается с установкой, задаваемой извне, например, при помощи потенциометра, управляющего входным каскадом. Сигнал рассогласования поступает на вход каскада с низким коэффициентом усиления в интервале, близком нулю («мертвая зона»), а затем обрабатывается в схеме пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора. Обработанный сигнал суммируется с уставкой и, пройдя схему, выполняющую некоторые функции ограничения,преобразуется в уставку топливопода-чи, от которой зависит положение топливной рейки.

Как обрабатывается сигнал по топливоподаче?

Уставка топливоподачи и измеренное значение частоты вращения двигателя являются входными параметрами для пуска и ограничения крутящего момента. Входной величиной ограничения дымления является сигнал по давлению над-дувочного воздуха.

Как действует датчик частоты вращения?

Датчик частоты вращения выдает сигнал в виде серии импульсов. В системе предусмотрены два канала ввода частоты вращения с независимыми датчиками и преобразователями частоты в напряжение. При отказе одного из каналов возбуждается аварийный сигнал «Отказ управления», а при выходе из строя обоих каналов вырабатывается команда остановки (рис. 81).

Каждый из каналов может настраиваться независимо. Сигналы поступают на вход максимального селектора. Таким образом, в качестве действительного выбирается наибольшее значение частоты вращения. Это значение поступает на вход схемы защиты недопустимого увеличения частоты вращения двигателя, используется в качестве измеренного текущего значения этого параметра. При срабатывании схема защиты вырабатывает команду остановки, а также включает индикацию аварийного сигнала, размыкая не находящийся под напряжением контакт. Возврат схемы в исходное состояние осуществляется путем внешнего воздействия (сигнала). Два выхода индикации выдают токовые сигналы в интервалах О—1 мА и 4—16,8 мА при частоте вращения двигателя от 0 до 100 %. Оба каскада чувствительны к направлению вращения, но в тех случаях, когда система управляет реверсивным двигателем, интервал выхода 4—16,8 мА меняется на 04:12,8 мА. Если используется только один датчик, то в этом случае надежность работы ниже и, кроме того, невозможна индикация направления вращения.

Как осуществляется задание частоты вращения?

Задание частоты вращения осуществляется сигналом напряжения постоянного тока в интервале 0— 10 В, соответствующем интервалу скоростей 0—100 %. Этот сигнал может сниматься в потенциометре или поступать из центральной системы управления. С помощью перемычки можно обеспечить ввод задания в точку суммирования без запаздывания. Этим обеспечивается плавный переход при переключении с одного источника задания на другой, например, при передаче управления с мостика в ЦПУ. При необходимости изменение ус-тавки может осуществляться при помощи сигналов приращения или убывания, однако в этом случае задаваемое значение нестабильно и должно обновляться.

С помощью специального сигнала может отрабатываться так называемая функция «замедления» т. е. максимизация уставки до регулируемого уровня. Этот вход может быть непосредственно подключен к защитному устройству или системе слежения и контроля.

29. Функции, выполняемые регулятором частоты вращения в системе управления двигателем

Как осуществляется регулирование двигателя?

Сигнал рассогласования задания и текущего значения частоты вращения двигателя поступает на схему, коэффициент усиления которой близок нулю (линии 3 на рис. 82). В силу этого незначительные отклонения, не выходящие за пределы «мертвой зоны», не оказывают существенного влияния на положение органов регулирования топливоподачи.

В специальном режиме «медленного регулирования», который задается вводом особого сигнала, усиление в зоне (линия /) может быть близким нулю. Если сигнал рассогласования лежит в этой зоне, топливоподача изменяется весьма незначительно или остается неизменной. Таким образом поддерживается постоянство топливоподачи, в то время как частота вращения двигателя варьируется в зависимости от нагрузки.

Подробный режим регулирования может использоваться при переходе в сложных погодных

Рис. 82.  Зависимость топливоподачи от рассогласования установки и текущего значения частоты вращения

условиях, а также в тех случаях, когда желательно избежать слишком резких изменений положения органов топливоподачи и тем самым добиться экономии топлива и уменьшения износа. В этом режиме зона нечувствительности (линия 2) значительно шире. Она составляет ± 10 % и не регулируется.

Параметры регулирования П (пропорциональное усиление), И (интегрирование) и Д (дифференцирование) регулируются, что позволяет добиться устойчивости и быстродействия системы.

Как осуществляется остановка двигателя?

При появлении сигнала остановки на входе или в том случае, когда сигнал остановки вырабатывается в самой системе, задание топливоподачи приравнивается нулю. Следует обратить внимание, что во всех случаях должен предусматриваться независимый орган (рычаг) остановки, не связанный с сервомотором регулятора частоты вращения.

Как производится ограничение крутящего момента?

Максимальное значение топливоподачи связано с фактической частотой вращения определенной зависимостью, форма которой может регулироваться в следующих точках: F^.^ — максимально возможная топливоподача; F^im — наименьшее значение топливоподачи, при котором включается функция ограничения; п^^ — частота вращения, при которой кривая достигает значения /^ах-

Регулирование градиента кривой производится относительно точки Рщах (рис. 83) в направлении стрелки.

Допущение временной перегрузки при резком возрастании ус-тавки частоты вращения может быть введено при помощи перемычки. При этом происходит изменение градиента кривой, который затем постепенно возвращается к нормальному значению.

Как осуществляется ограничение дымления?

Максимальное значение топливоподачи связано с фактическим значением давления продувочного воздуха, которое может регулироваться в следующих точках:

Ро — максимальное давление, при котором топливоподача ограничивается величиной /•'„„„ — наименьшим значением топливоподачи, при котором включается функция ограничения.

Градиент устанавливается относительно точки ро (рис. 84) в направлении стрелки.

Механизм ограничения дымления предотвращает подачу в двигатель большего количества топлива, чем может быть сожжено при данном давлении продувочного воздуха. Избыточное топливо не сгорает, а уходит вместе с выпускными газами, вызывая дымление.

Как осуществляется параллельная работа двигателя?

В случае параллельной работы двух или более двигателей на общую нагрузку желательно, чтобы их топливоподачи были одинаковыми. Это отрабатывается схемой управления параллельной работой.

Как правило, двигатели соединены с силовой передачей через индивидуальные муфты сцепления. Каждый из них оснащен собственным регулятором, а регуляторы соединены между собой через параллельные входы. Система отслеживает нагрузки, выбирая при этом один из регуляторов в качестве главного или ведущего, который и определяет режим регулирования частоты вращения, в то время как прочие параллельно включенные двигатели следуют за основным, получая то же значение задания топливоподачи, что и ведущий регулятор. При выключении нагрузки подчиненный двигатель немедленно переходит в режим независимого регулирования (рис. 85).

Выбор одного из двигателей в качестве ведущего может быть осуществлен по специальной программе. Если необходимо отсоединить один из параллельно включенных двигателей, возбуждается соответствующий контур. При этом про-

исходит разгрузка двигателя и когда топливоподача упадет до значения порядка 40 % максимальной, возбуждается сигнал на выходе схемы, который может использоваться в качестве команды на выключение нагрузки. При необходимости можно осуществлять дистанционное управление распределением нагрузки с помощью потенциометра.

Что представляет собой сервосистема топливоподачи?

Выходной каскад представляет собой следящую сервосистему, получающую текущее значение топливоподачи от позиционного датчика (потенциометра), обычно устанавливаемого на исполнительном органе регулятора.

Зависимость положения штока поршня насоса от положения исполнительного органа часто не носит линейного характера. По этой причине сигнал от позиционного датчика, соответствующий 50- и 100 %-ной установке, нормируется, чем достигается более высокая точность регулирования в верхнем и более важном диапазоне. Если требуется более точная линеаризация во всем диапазоне, необходимы установка внешнего потенциометра и соответствующее приспособление рычажного механизма топливоподачи.

Сигнал топливоподачи выводится на два выхода: 0—1 мА и 4— 16,8 мА. Интервал выходного сигнала соответствует изменению топливоподачи от 0 до 100 %. Выходной сигнал, подаваемый на усилитель мощности, может вырабатываться путем широтно-импульсной модуляции или выдаваться в виде аналогового сигнала. Сигналы могут задаваться по пропорциональному закону или как сигналы приращения, или уменьшения. Возможен выбор сервосистемы с пропорциональной или пропорционально-интегральной функцией в зависимости от того, является ли исполнительный орган интегрирующим или пропорциональным. Схема широтно-импульсной   модуляции выходного сигнала предусматривает защиту, предотвращающую длительную перегрузку исполнительного органа.

Какие неисправности отслеживает система?

В системе предусмотрены функции контроля некоторых параметров. При возникновении неисправности вырабатывается аварийный сигнал (контакт реле аварийной сигнализации срабатывает на размыкание). При возникновении определенных видов неисправностей вырабатываются команда остановки и аварийный сигнал. Каждому типу неисправности соответствует индикаторный светодиод. Система отслеживает следующие неисправности: потеря одного из тахо-сигналов; потеря обоих тахосигна-лов; неправильная уставка частоты вращения; неправильная уставка топливоподачи; перегрузка исполнительного органа; низкое напряжение питания.

Аналогичные функции обеспечивает и система регулирования частоты вращения приводных двигателей генераторов.

Как можно осуществить быстрое и точное задание топливоподачи?

Быстрого и точного задания топливоподачи можно добиться применением электрического исполнительного органа AS AC 1850, конструкция которого позволяет развивать наибольшие усилия регулирующего воздействия. Быстрое действие исполнительного органа обеспечено путем правильного выбора плеча пары сил для необходимого установочного усилия.

От чего зависит выбор места установки датчика частоты?

Важнейший входной   параметр — частота вращения вырабатывается первичным тахометричес-ким датчиком. Так как используются главным образом бесконтактные импульсные датчики, то частота вращения задается в виде серии импульсов некоторой частоты. Необходимо, чтобы датчик был установлен на таком узле двигателя, где обеспечивалось бы наиболее точное и не подверженное посторонним воздействиям изменение значений частоты вращения.

Место выбора установки датчика зависит от процессов, происходящих во время работы дизеля. Во-первых, работа дизеля представляет собой прерывистый процесс, характеризующийся увеличением момента; во-вторых, этот процесс сопровождается крутильными колебаниями и вибрацией. Эти возмущения вызывают особые трудности при низких частотах вращения малооборотных дизелей, поскольку в этих случаях частота колебания попадает в интервал регулирования. Выбор места установки датчика имеет важное значение. Лучше всего устанавливать датчик со стороны нагружения дизеля на зубчатом венце. Частота импульсов должна быть как можно более высокой. В некоторых случаях необходимо устанавливать, например, специальную ленту с выступами, чтобы добиться удовлетворительного качества сигнала.

Как должен обрабатываться полученный сигнал?

Преобразование частоты вращения в напряжение электронными средствами выполняется быстро. При этом все возмущения могут оказаться введенными в схему управления. По этой причине имеет смысл устанавливать фильтр, очищающий сигнал от нежелательных гармоник, но который не задерживал бы прохождение сигнала, отмечающего изменение частоты вращения. Поэтому при конструировании регулятора необходимо учитывать, что если частота среза фильтра выбрана слишком высокой, исполнительный орган будет работать вхолостую, а при слишком низкой граничной частоте неизбежны сдвиги и нестабильность.

Нельзя ли отфильтровать сигнал частоты вращения, не снижая коэффициента усиления схемы и не ухудшая показателей системы регулирования?

Как правило, можно считать, что амплитуда помехи за фильтром составляет 2 %. Поэтому вводится полоса нечувствительности, т. е. зона с низким коэффициентом усиления, в которую и попадают помехи. При этом приходится считаться с тем, что колебания частот вращения при быстром изменении нагрузки будут составлять не менее 2 %.

Можно ли изменить постоянную времени системы регулирования?

Постоянная времени процесса не поддается оптимизации. Если, например, двигатель нагружен и работает параллельно с другим двигателем, то инерционная масса является величиной переменной. В этом случае берется наихудший эксплуатационный режим, именно режим холостого хода двигателя, когда его муфта разъединена. В судовых установках с винтом фиксированного шага есть возможность ввести так называемую «положительную обратную связь». Преобразуя уставку частоты вращения в уставку топливоподачи и выполняя корректировку при рассогласовании, удается построить более надежную и быстродействующую систему.

Сервосистема, т. е. цепь, содержащая усилитель мощности и исполнительный орган, отрабатывающий управляющее воздействие на рычажную систему топливоподачи в соответствии с уставкой, также вносит задержку. Исполнительный орган имеет двигатель, частота вращения которого может управляться с помощью усилителя мощности. Позиционное перемещение исполнительного органа описывается интегралом скорости и, если не принимать во внимание инерционности и ограничений в самом усилителе, текущее значение топливоподачи будет следовать за значением уставки с некоторой постоянной времени.

Каковы значения временных характеристик электронного регулятора?

Максимальная скорость поворота исполнительного органа на 30 ° составляет 300 мс, средняя рабочая скорость — порядка 400 мс. Однако большие инерционные массы в системе топливоподачи заставляют уменьшать коэффициент усиления и потому снижать скорость сервомотра. Кроме того, усилитель мощности содержит однофазный тиристорный выпрямитель, который дает задержку до 20 мс. Выпрям^ель имеет ограничитель тока, догускающий кратковременную нагрузку в 20 и 12 А. Можно получи-ь большие усилия путем замены силового трансформатора и увеличения пределов допустимой токовой нагрузки, так как редуктор исполнительного органа может номинально выдержать двойное или тройное нагру-жение.

30. Техническое обслуживание регуляторов частоты вращения

Согласно какому нормативному документу выполняются техническое обслуживание и настройка регуляторов частоты вращения?

Техническое обслуживание и настройка регуляторов должны производиться б соответствии с руководящим документом РД 31.21. 15—84 «Инструкция по техническому обслуживанию, настройке и дефектации регуляторов частоты вращения судовых дизелей».

Какие операции выполняются при техническом обслуживании регуляторов?

При техническом обслуживании регуляторов должны быть произведены профилактические осмотры регуляторов с визуальным контролем качества процесса регулирования частоты вращения; профилактические осмотры передачи от сервомотора регулятора к топливным насосам со смазкой шарнирных соединений; проверки герметичности трубопроводов управляющего, над-дувочного и пускового воздуха;

промывания регуляторов и навешенных фильтров со сменой масла в регуляторах; проверки срабатывания механизмов защиты по давлению в системе, смазочного масла двигателя и аварийного отключения топливоподачи; проверки динамических характеристик регуляторов.

Какова периодичность выполнения работ технического обслуживания?

Периодичность выполнения работ технического обслуживания устанавливается эксплуатационной документацией по регуляторам и дизельным установкам. При отсутствии в эксплуатационной документации требований по периодичности выполнения работ технического обслуживания профилактические осмотры регуляторов следует выполнять ежедневно, профилактические осмотры передачи и проверки герметичности воздушных трубопроводов — ежемесячно, смены масла, а также проверки срабатывания механизмов защиты по давлению в системе смазочного масла двигателя и аварийного отключения топливоподачи, проверки динамических характеристик  регуляторов — через   каждые 3 тыс. ч работы (1 раз в полгода).

Какие мероприятия должны быть выполнены при проведении профилактических осмотров?

При проведении профилактических осмотров регуляторов проверяются надежность крепления регулятора к корпусу дизеля, отсутствие ненормальных шумов в регуляторе и приводе, отсутствие протечек в масляных трубках, подсоединенных к регулятору, уровень масла в регуляторе и температура корпуса регулятора.

Уровень масла в работающем регуляторе должен поддерживаться между рисками маслоуказателя (в остановленном регуляторе уровень масла может быть выше верхней риски). Повышенный уровень масла в регуляторе может вызвать вспенивание масла и неустойчивую работу регулятора. Пониженный уровень масла в регуляторе может быть причиной перегрева регулятора, его неустойчивой работы и выхода регулятора из строя. Во избежание переполнения регулятора маслом при заливке добавлять масло следует медленно порциями. При заливке масла необходимо пользоваться чистой посудой (вымытой легким топливом) и масленкой с мелкой сеткой, так как одной из основных причин неудовлетворительной работы регуляторов является загрязненность масла. Разрешается использовать масла, предусмотренные   эксплуатационной документацией по регуляторам, либо их заменители. Не допускается попадание в масло воды. Масло также не должно содержать никаких присадок (например, для удаления нагара), за исключением присадок, уменьшающих ценообразование. Избыток масла в регуляторе сливается через специально предусмотренное сливное отверстие.

Суточное падение уровня масла более чем на 2 мм по маслоука-зателю является показателем наличия неплотностей в корпусе ре-' гулятора или уплотнениях приводного валика. Указанная неисправность должна быть устранена при первой возможности.

Температура корпуса регулятора не должна превышать 70 °С.