ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ    (вопросы-ответы)

1.Какие параметры продувочного воздуха подлежат периодическому контролю на работающем дизеле?

- Давление и температуры до и после охладителей, по ступеням наддува.

2. В чем необходимо убедиться перед соединением валоповоротного устройства с дизелем?

- Что рычаг поста управления находится в положении «СТОП»

- При упуске воды из системы охлаждения дизеля, заполнять систему можно только:

- После остывания дизеля.

- При работе дизеля на малой нагрузке и на холостом ходу необходимо уменьшить:

- Подачу цилиндрового масла.

- В каких случаях следует добавлять присадки в замкнутые системы охлаждения дизелей при эксплуатации?

- При пополнении убыли воды.

- Какая последовательность операций при остановке масляного сепаратора?

- Сначала закрыть клапан подачи масла.

- При какой температуре разрешается удалять воду из котла?

- Не выше 50 градусов Цельсия

- Какая операция должна выполняться в первую очередь при подготовке и вводе в действие испарительной установки?

- Сначала наполнить испаритель питательной водой.

- Где должны быть постоянно вывешены краткие инструкции по эксплуатации рулевой машины?

- На ходовом мостике и в румпельном отделении.

- Что не регулируется в процессе работы холодильной установки?

- Уровень хладона в ресивере.

- В каком случае спускные краны ресивера и выпускного коллектора дизеля должны быть закрыты?

- При пробных пусках на топливе.

- Что необходимо периодически контролировать в системе пускового воздуха работающего дизеля?

- Давление воздуха в пусковых баллонах.

- Что проверяется при периодическом контроле работы системы смазки цилиндров дизеля?

- Плотность труб и работу невозвратных клапанов-штуцеров.

- Что делать, если при работе дизеля с отключенными цилиндрами возникает повышенная вибрация корпуса судна, дизеля, его узлов?

- Изменить частоту вращения.

- К чему может привести содержание ванадия в топливе для дизелей?

- К коррозии и прогоранию клапанов.

- Когда следует закрыть клапан на отливной трубе при остановке масляного сепаратора?

- После остановки барабана сепаратора.

- Какая допустимая продолжительность хранения бездействующего котла при рабочем уровне воды в нем?

- Не более 24 часов.

- Какая из указанных операций является первоочередной при подготовке и вводе в действие испарительной установки?

- Сначала убедиться в наличие достаточного вакуума.

- Сначала обеспечить охлаждение конденсатора.

- Сначала пустить рассольный насос.

- Сначала обеспечить подачу питательной воды.

Правильный ответ №2. Ссылка: ПТЭ СТС ч.6, п.11.2 стр.294

- Что не является целью регулирования холодильной установки?

- обеспечение максимального КПД компрессора.

- Укажите возможную причину повышенного расхода масла в компрессоре?

- Несоответствующее или некачественное масло.

21. В чем необходимо убедиться после достижения параметрами систем дизеля рабочих значений?

- В исчезновении аварийных световых сигналов.

- По какому показателю контролируются фильтры турбокомпрессоров и воздухоохладителей работающего дизеля?

- По сопротивлению в них.

- Что делать при резком уменьшении перепада давления циркуляционного масла дизеля до и после фильтра?

- Заменить фильтрующий элемент

- Укажите предельную продолжительность работы дизеля на холостом ходу?

- 30 минут.

- Почему запрещено применение хроматных присадок в системах охлаждения дизелей, работающих на испарители?

- Так как эти присадки ядовиты.

- Когда следует подать топливо на сепарацию при пуске сепаратора?

- Когда барабан сепаратора наберет частоту вращения.

- Укажите минимально-допустимую температуру «мокрого» хранения котла?

- Не ниже 5 градусов Цельсия.

- Когда следует приоткрыть клапан греющей воды/пара при пуске испарительной установки?

- после обеспечения необходимого значения вакуума.

- Какое минимальное давление конденсации необходимо поддерживать в СХУ работающей на хладоне-12?

-  0,4 Мпа (4 кгс\кв. см)           ПТЭ СТС ч.7, п.5.9, стр.333

- Какая минимальная температура допускается в румпельном отделении?

- Не ниже пяти градусов Цельсия.

- Что из перечисленного необходимо выполнить перед соединением валоповоротного уст-ва с дизелем?

- проверить исправность валоповоротного уст-ва;

- получить разрешение ст. механика;

- подать питание на валоповоротку;

- на постах управления вывесить предупреждающие таблички.

Ссылка: ПТЭ СТС ч.2, п.1.9.3.3, стр.24    (четвертый)

- Что следует периодически контролировать в расширительной цистерне системы охлаждения дизеля?

- Уровень воды,   качество воды.

- Каким должно быть давление охлаждающей пресной воды/масла, топлива по сравнению с давлением забортной воды?

- Большим, во избежание подсоления воды, обводнения масла, топлива.

- На каком уровне следует поддерживать температуру охлаждения поршней и цилиндров при работе дизеля на малой нагрузке?

- На уровне верхнего предела.

- Можно ли для смазки дизеля смешивать масла различных сортов?

- Только по согласованию с судовладельцем.

- Укажите последовательность операций при подготовке топливного сепаратора к работе на очистку от воды.

- Сначала залить барабан водой для создания водяного затвора.

- На какой срок допускается «мокрое» хранение котла?

- 30 суток.

- Когда следует обеспечить подачу питательной воды при пуске испарительной установки?

- Одновременно с пуском рассольного насоса.

- Чем регулируется подача хладоогента в испарительную систему при установившимся режиме?

- Дроссельными устройствами ТРВ.

- Как часто и кем должно осматриваться рулевое устройство во время плавания?

- Каждую вахту вахтенным механиком.

- Чем следует руководствоваться при пуске дизеля?

- Инструкцией по эксплуатации.

- По какому показателю периодически контролируется состояние системы управления работающего дизеля?

- По давлению масла или воздуха.

- Укажите, почему, как правило, в воздухоохладитель дизеля забортная вода поступает после охладителей масла и пресной воды?

- Чтобы температура воды была не ниже 20 градусов Цельсия.

- Какой показатель является ограничивающим при выборе эксплуатационного режима работы дизеля с отключенными цилиндрами?

- Частота вращения.

- Какому главному условию должно удовлетворять цилиндровое масло дизеля?

- Соответствовать сорту применяемого топлива.

- Когда следует открывать клапан для спуска воды при пуске сепаратора на очистку от воды?

- При достижении полной частоты вращения барабана.

- Как часто следует расхаживать приводы шиберных заслонов утилизационных котлов?

- Не реже одного раза в месяц.

- Когда следует пустить дистиллятный насос при пуске испарительной установки?

- При появлении уровня дистиллята в водоуказательном стекле.

- Должен ли испаритель покрываться инеем при нормальной работе холодильной установки?

- Полностью.

- Как часто должны проводиться учения по аварийному управлению рулевым устройством?

- Не реже одного раза в 3 месяца.

- Можно ли допускать к работе главный двигатель без пробных пусков на топливе?

- Да, с записью в машинном журнале и уведомлением капитана.

- В каком случае из перечисленных механик обязан проверить показания всех  КИП дизеля?

- При приеме и сдаче вахты.

- Как следует доводить нагрузку дизеля до эксплутационной после перехода на высоковязкое топливо?

- По мере повышения температуры топлива перед насосами.

- Что делать при появлении помпажа турбокомпрессора дизеля?

- Снижать частоту вращения до прекращения помпажа.

- Как поступать после остановки дизеля и исчезновения признаков опасной концентрации масляного тумана в картере?

- Через 20 минут выключить масляный насос  и открыть картер.

- Когда следует закрыть клапан на отливной трубе при остановке топливного сепаратора?

- После остановки барабана сепаратора.

- Что следует сделать в первую очередь при упуске воды из котла?

- Прекратить горение.

- Укажите, какой способ предпочтительнее для регулирования напора винтового насоса?

- Изменением частоты вращения приводного двигателя.

- Разрешается ли зажигать форсунку от раскаленной кладки котла?

- Категорически запрещается.

- Можно ли допускать работу холодильной установки на вакууме?

- Не допускается.

- С чего следует начинать проверку валопровода перед пуском дизеля?

-   С проверки отжатия тормоза      (стр.23, ч.2, п.1.8.1)

- Что нужно контролировать в системе охлаждения форсунок работающего дизеля?

- Температуру на входе и выходе охлаждающей среды.

- О чем свидетельствуют резкие колебания стрелки манометра или падение давления в системе охлаждения дизеля водой?

- О попадании газов или воздуха.

- В каком случае смазка главного и пусковых клапанов дизеля обязательна?

- Перед работой на маневренном режиме.

- Как производится проверка распределения мощности по цилиндрам на дизеле без индикаторных кранов?

- По температурам выпускных газов за цилиндрами.

- Какая температура воды рекомендуется для создания водяного затвора масляного сепаратора?

- Выше на 5 градусов Цельсия, чем температура очищаемого масла.

- Что необходимо сделать до полного остывания котла после вывода его из действия?

- Проверить закрытие всех клапанов котла.

- Укажите периодичность проверки регулировки предохранительных клапанов теплообменных аппаратов.

- Не реже одного раза в год.

- Какова должна быть разница температур охлаждающей воды между входом и выходом на конденсаторе СХУ?

- 2 – 4С.

- Укажите возможную причину изменения давления воздуха после промежуточных ступеней компрессора.

- Неисправность всасывающих клапанов.

- Как поступать при появлении ненормальных шумов, стуков узлов дизеля?

- Уменьшить частоту вращения либо остановить дизель.

- Как следует поступать при обнаружении опасности образования в картере дизеля взрывоопасной смеси?

- Остановить дизель, не отключая смазку и охлаждение.

- Следует ли при переводе дизеля на высоковязкое топливо уменьшать мощность дизеля до 50 – 60 % от номинальной?

- да, как правило, следует.

- При выходе из строя турбокомпрессора и стопорении ротора необходимо:

- снизить нагрузку двигателя.

- Что необходимо сделать в случае неожиданной остановки работающего на высоковязком топливе дизеля?

- Прокачать топливную систему дизельным топливом.

- Когда следует закрыть клапан подачи топлива при остановке сепаратора?

- Когда начнется снижаться температура топлива.

- При каком уровне воды в водотрубном котле запрещается производить его питание?

- Если уровень воды ниже нижней кромки водоуказательного прибора.

- За чем необходимо следить при параллельной работе шестеренных насосов?

- За регулировкой перепускных клапанов на одинаковое давление.

- В каком положении (при ручном управлении) должны быть защитные и блокирующие устройства. Не препятствующие пуску котла?

- В положении ВКЛЮЧЕНО.

- Когда следует удалять воздух и неконденсирующиеся газы из системы СХУ?

- При повышении давления конденсации на 40 – 50 кПа (0,4-0,5 кГ\кв. см) выше табличного.

- Как следует проверять и готовить разобщительные муфты валопровода дизеля к действию?

- Пробным включением с пульта управления.

- Как следует выбирать допускаемое значение среднего индикаторного давления при повреждении винта?

- Ориентируясь на максимальное значение температуры выхлопных газов.

- Как поступать при появлении масла на поверхности воды в расширительной и сточной цистернах систем охлаждения цилиндров и поршней?

- Удалить масло с поверхности.

- При каких условиях должно проводиться индицирование  дизеля?

- На установившемся режиме дизеля.

- Как предотвращать скопление влаги в ресиверах, воздуховодах, коллекторах остановленного дизеля?

- Открыть спускные краны для удаления скопившейся воды и масла.

- При вводе в действие сепаратора нефтесодержащих вод необходимо:

- Сначала заполнить его чистой водой.

- Какое действие является необязательным в случаях горения сажи в газоходах котла?

- Немедленное выключение форсунки.

- Немедленное выключение котельного вентилятора.

- Установка заглушки на выхлопную трубу.

- Усиление подачи воды в экономайзер

Правильный ответ №3.  Ссылка: ПТЭ СТС, стр.285, ч.6, п.4.3

- За чем необходимо следить при параллельной работе винтовых насосов?

- За регулировкой перепускных клапанов на одинаковое давление.

- При каких режимах работы котла должна быть включена защита по уровню воды в котле?

- При всех режимах работы.

- Какое давление смазочного масла следует считать нормальным в компрессорах СХУ?

- Выше давления в картере на 0,05 – 0,15 мПа (0,5 – 1,5кГ\кв. см).

- В чем особенность подготовки систем дизеля – продувки, наддува, выпуска к работе?

- В необходимости удаления воды, масла топлива.

- В каком случае разрешено сокращать время ввода дизеля в режим?

- Только при крайней необходимости.

- Почему необходимо следить за разностью температур охлаждающей воды (масла) на выходе из отдельных цилиндров и поршней?

- Изменение разности указывает на неисправность.

- В каком случае продувка баллонов и трубопроводов сжатого воздуха обязательна?

- После сигнала о предстоящих маневрах.

- Какие основные неполадки возникают в замкнутых системах охлаждения дизелей?

- Замерзание воды, образование накипи и коррозия.

- Какая последовательность операций при остановке масляного сепаратора?

- Сначала прекратить подачу пара к подогревателю.

- Разрешается ли производить замену прокладки по газовой и пароводяной стороне, подваривать обшивку в утиль котле?

- Только при выведенном из действия котле и главном двигателе.

- Какая периодичность отбора проб и проведения анализов для контроля водного режима испарительной установки?

- Не реже одного раза за сутки.

- Какое должно быть количество циклов включения и выключения СХУ в течение одного часа?

- 2 – 5 циклов включения и выключения.

- За сколько часов до выхода в рейс необходимо произвести проверку действия рулевой машины?

- Не ранее, чем за 12 часов до времени выхода.

- Каким способом подготовленный к работе главный дизель должен проворачиваться каждый час?

- Валоповоротным устройством.

- Укажите признаки интенсивного износа втулок цилиндров и поршневых колец.

- Повышение содержания железа в пробе отработавшего масла.

- Как поступить при засорении сопел форсунки и невозможности остановить дизель для ее замены?

- Отключить подачу топлива в соответствующий цилиндр.

- Укажите признаки появления помпажа турбокомпрессора дизеля.

- Появление шума, хлопков, гудения.

- О чем свидетельствует сигнал детектора или появление белого дыма из вентиляционной трубы картера дизеля?

- Об опасной концентрации масляного тумана.

- Когда следует закрыть клапан подачи добавочной воды при остановке топливного сепаратора?

- Когда начнет падать температура топлива.

- При какой неисправности допускается ввод котла в действие?

- При неисправности изоляции трубопроводов.

- Укажите последовательность действий при пуске электроприводного поршневого насоса.

- Сначала открыть клапаны на всасывании и нагнетании.

- В каком случае несение постоянной вахты у котла обязательно?

- При работе котла на полуавтоматическом управлении.

- Какое давление смазочного масла следует считать нормальным в компрессорах с регулируемой холодопроизводительностью?

- Выше давления в картере на 0,15 – 0,30 мПа (1,5 – 3,0 кГ/кв. см).

111.Какова периодичность учебных тренировок при отработке навыков перехода с автоматического управления на ручное СТС?

- Не реже одного раза в 3 месяца.

- Как поступить, если рекомендованные ПТЭ меры не привели к нормализации износа цилиндропоршневой  группы дизеля?

- Выключить или остановить двигатель.

- Как поступить, если рекомендованные ПТЭ меры снижения температуры подшипников дизеля не привели к ее нормализации?

- Остановить двигатель. Выяснить причины нагрева.

- До какого уровня следует снижать нагрузку дизеля перед маневрами?

- До 80% номинальной частоты вращения.

- В каком случае следует переходить на бортовые кингстоны?

- При входе и выходе из порта и плаванию на мелководье.

- При подготовке к действию брашпиля (шпиля) прежде всего, необходимо:

- Убедиться в отключении ручного привода.

- Что предусмотрено ПТЭ по техническому обслуживанию котлов?

- Проверка КИП перед вводом котла в действие после продолжительного бездействия.

- Какая последовательность операций при подготовке к действию парового прямодействующего насоса?

- Сначала открыть клапан отработавшего пара.

- Кто устанавливает периодичность контроля параметров работы котла в случае отсутствия указаний в инструкции по эксплуатации?

- Старший или вахтенный механик.

- Какое количество хладона следует зарядить в систему СХУ при первоначальной зарядке?

- 60 –70 % требуемого количества.

- Укажите основную цель пробных пусков на топливе при подготовке дизеля к действию.

- Проверка работы цилиндров, систем пуска и реверса, смазки турбокомпрессора.

- Как следует вводить дизель в режим после пуска или окончания маневров?

- Постепенно в течение времени, указанного в инструкции.

- Какой должна быть температура забортной воды перед воздухоохладителями?

- Не менее двадцати градусов Цельсия.

- Что следует выполнять для предотвращения засорения льдом кингстонов при плавании во льдах?

- Продувать кингстоны паром.

- Укажите меры предосторожности топливного режима работающего на высоковязком топливе дизеля.

- Наличие запаса маловязкого топлива надвое суток работы.

126.  По каким признакам определяют загрязнение утиль котла с газовой стороны?

- По увеличению газового сопротивления

- Укажите последовательность операций при подготовке масл. сепаратора к работе на очистку от воды.

- Сначала залить барабан водой для создания водяного затвора.

128.  Когда следует пустить рассольный насос при пуске испарительной установки?

- Одновременно с подачей питательной воды.

129.     Какой должна быть разность температур воздуха в охлаждаемом помещении в установках большой производительности с непосредственным охлаждением?

- 9 – 10 градусов Цельсия.

- Укажите возможную причину повышенного расхода масла в компрессоре.

- Износ или залегание поршневых колец.

- Как часто необходимо производить контрольные открытия специальных устройств для спуска масла в утиль котлах?

- Не реже одного раза в сутки.

- Какова должна быть разница температур конденсации хладона и охлаждающей воды на входе из конденсатора СХУ?

- 5 – 6 градусов Цельсия.

- Укажите одну из возможных причин большого расхода масла в воздушном компрессоре.

- Высокий уровень масла в картере.

- В каких точках системы охлаждения дизеля следует периодически контролировать давление воды?

- На входе в цилиндры, поршни, ГТН, холодильники.

- В какой период подается масло к местам лубрикаторной и ручной смазки при подготовке дизеля к пуску?

- Перед проворачиванием дизеля.

- Как рекомендуется регулировать температуру масла в системах смазки?

- Изменением количества воды, подаваемой на маслоохладитель.

- Что рекомендуется увеличивать при работе дизеля с перегрузкой?

- подачу цилиндрового масла.

- Укажите, когда разрешено выключать подачу топлива на дизеле, работающем на генератор или винт через разобщительную муфту?

- После 3 – 10 минут холостого хода.

139.  По показаниям, каких параметров можно судить о повреждении фильтрующих элементов фильтра?

- По уменьшению перепада давления на входе и выходе.

140.  Укажите допустимые пределы (в мг/л) содержания кислорода в питательной воде котлов с давлением пара до 2 мПа.

- Не более 1,00

141.  По показаниям, каких параметров можно судить о загрязнении поверхности подогревателя?

- Увеличение перепада давлений греющей среды.

142.  В каком положении должна быть запорная арматура при отсутствии байпаса при пуске поршневого компрессора СХУ?

- Всасывающий клапан ЗАКРЫТ, нагнетательный клапан ОТКРЫТ.

143.  Как следует регулировать давление, создаваемое винтовым насосом?

- Изменением затяга пружины перепускного клапана.

- В чем заключается подготовка масляных охладителей и фильтров дизеля к действию?

- В установке клапанов в рабочее положение.

- В чем состоит наблюдение за работой систем смазки дизеля, турбокомпрессора, редуктора, подшипников валопровода, распредвала?

- В поддержании необходимого давления и температуры масла.

- Чего не следует допускать во время маневров?

- Снижения температуры воды и масла.

147.   Что нужно сделать для того, чтобы сохранить смазку цилиндров после остановки дизеля?

- Провернуть валоповоротным устройством, подавая смазку.

148.  В каком случае для очистки фильтра забортной воды можно вскрывать крышку фильтра?

- После проверки воздушным краном. Что вода не поступает в фильтр.

149.  Укажите допустимые пределы в котловой воде хлоридов и общего содержания (в мг/л) для котлов с давлением пара до 2 мПа?

- Не более 1200 и 3000.

150.   По каким параметрам можно судить о загрязнении поверхности холодильника?

- Уменьшение перепада температур охлаждающей среды.

- Как и когда открывать запорный клапан на всасывающей стороне СХУ?

- Медленно, после пуска компрессора.

152.  Показания, какого прибора могут свидетельствовать о механических неисправностях вихревого насоса?

- Амперметра.

153. Какое время должны работать насосы охлаждения систем пресной и забортной воды при подготовке дизеля к пуску?

- Насос пресной воды постоянно, забортной – на период проверки.

154. В каком положении должны находиться запорные клапана пусковых баллонов главного двигателя на ходу судна?

-  В открытом на одном баллоне.

155. Что делать, если температура охлаждающей воды (масла) после цилиндра (поршня) ниже или выше нормальной и не удается ее выровнять?

- Уменьшить или выключить подачу топлива .

156.  Какая из систем дизеля требует обязательной подготовки и проверки перед маневрами?

- Сжатого воздуха.

157.   Что следует выполнять для предупреждения коррозии дизеля при стоянке?

- Ежедневно проворачивать валоповоротным устройством, подавая смазку.

158.  Укажите допустимые нормы жесткости питательной воды (в мг/экв. л) газо-водотрубных котлов с рабочим давлением до 2мПа.

- Не более 0,3

159.   По каким параметрам можно судить о загрязненности поверхности холодильника?

- Уменьшение перепада температур охлаждаемой среды.

160.  Что необходимо сделать, если компрессор СХУ после пуска останавливается ввиду понижения давления на всасывании?

- Перекрыть клапан на трубке, связывающей компрессор с прессостатом НД,

161.   Когда следует подать воду на охлаждение промежуточных воздухоохладителей в период пуска компрессора?

- Непосредственно во время пуска компрессора.

162.  Каким должен быть темп подогрева высоковязкого топлива при подготовке дизеля к пуску?

- Не выше двух градусов Цельсия в минуту.

163.  В каком случае самопроизвольное отключение цилиндра дизеля приведет к перегрузке работающих цилиндров?

- Если частота вращения поддерживается регулятором.

- С какой вязкостью топливо должно поступать к форсункам дизеля?

- В пределах 9 – 15 сСт.

165.  Как должна распределяться нагрузка эксплутационного режима между работающими на один винт дизелями?

- Только равномерно.

166.  Как поступать с охлаждением воздуха при пусках, маневрах, работе дизеля на малых нагрузках?

- Уменьшить расход забортной воды на воздухоохладители.

167.  Укажите рекомендуемую температуру воды в теплом ящике для котлов с открытой системой питания.

-  50 –60 градусов Цельсия.

168.  Какова должна быть температура картера компрессора СХУ при нормальной работе?

- на 25 –30 градусов Цельсия выше температуры помещения.

169.   Что надо выполнить перед соединением валоповоротного устройства с дизелем?

- Закрыть клапана на пусковых  баллонах и воздуховоде.

170.  Периодичность обхода работающего дизеля и проверки всех, доступных для осмотра деталей устанавливает:

- Старший механик.

171.   В чем заключается особое наблюдение за топливными трубопроводами высокого и низкого давления?

- В немедленном устранении пропусков топлива.

- В какой документ должны быть занесены результаты регулировки дизеля?

- В журнал индицирования.

173.    Укажите, в каком случае можно переводить дизель на высоковязкое топливо?

- Снизив мощность до 50 – 60 % от номинальной.

174.  До какой температуры допускается подогрев масла, содержащего присадки, перед сепаратором?

- Не выше 90 градусов Цельсия.

- Каким образом следует регулировать солесодержание котловой воды?

- Количеством продуваемой воды.

176.   О чем может свидетельствовать нагрев всасывающего патрубка при работе компрессора?

- О неисправности всасывающих клапанов.

177.  Когда следует закрывать запорные клапана на трубопроводах жидкого хладона, помимо автоматических приборов заполнения трубных испарителей?

- При достижении устойчивого перегрева паров на выходе из испарителя           3 – 4,5 градуса Цельсия.

178.  При какой минимальной температуре помещения, где установлен выведенный из действия теплообменный аппарат, необходимо спустить воду?

- Не ниже пяти градусов Цельсия.

179. Что такое дедвейт судна?

- Дедвейт или полная грузоподъемность – это максимальное количество груза, принимаемое судном при его погружении по грузовую марку. Слагается из всего груза, топлива, запасов воды и веса снабжения.

180. Что такое грузовместимость судна?

- Это объем всех грузовых помещений. Различают грузовместимость зерновую и киповую. Разница между ними 6 – 10%.

181. Что такое полная регистровая вместимость?

- Это объем судовых помещений под верхней палубой и в постоянно крытых надстройках в регистровых тоннах, получаемых в результате обмера судна. В нее входит вместимость рулевой рубки, камбуза, санузлов, двойного дна, водяных цистерн.

- Что такое чистая регистровая вместимость?

- Это объем, определяемый путем вычета из полной регистровой вместимости объема всех жилых, бытовых помещений, помещений вспомогательных механизмов вне машинного отделения. Измеряется регистровой тонной, равной 2,63куб.м.

- Допускается ли запрессовка водяных цистерн при низких температурах?

- При низких температурах не допускается запрессовка  водяных цистерн, в том числе и балластных, т.к. в случае образования ледяных пробок в воздушно-вентиляционных и измерительных трубах станет невозможным опорожнение и заполнение цистерн без оттаивания пробок. Заполнение цистерн допускается не более чем на 95% ее вместимости.

- Основные положения гидродинамической теории смазки.

- Суть этой теории заключается в следующем. В состоянии покоя шейка вала соприкасается с нижней частью подшипника (между ними образуется клиновидный зазор) через тонкий слой прилипших частиц масла. При вращении вала из-за разницы диаметров шейки и подшипника между ними образуется клиновидный зазор, в который затягивается масло, прилипшее к вращающейся шейке вала. В узкой части зазора создается давление, приподнимающее вал. Максимальное значение давления соответствует дуге, составляющей до 120 градусов окружности подшипника.

Таким образом, при определенной скорости вращения между поверхностями шейки и подшипника образуется масляная   прослойка, и вал не касается стенок подшипника. Внешняя нагрузка на шейку уравновешивается внутренним давлением масляного клина, величина которого возрастает с увеличением частоты вращения вала. Это можно объяснить тем, что с повышением скорости вращения толщина клиновидного зазора растет за счет увеличения количества масла,  нагнетаемого шейкой вала.

Трение между слоями масла зависит только от вязкости масла и не зависит от материала подшипника и степени шероховатости его поверхностей. Однако следует иметь в виду, что в соответствии  с законами гидродинамического трения вязкость масла прямо пропорциональна нагрузке и величине зазора между валом и подшипником.

В правильно спроектированном подшипнике при работе двигателя устанавливаются гидродинамический режим, который характеризуется саморегулированием между вязкостью масла и силой трения. Действительно, с увеличением угловой скорости повышается сила трения между слоями масла, что приводит к сильному тепловыделению. С возрастанием температуры вязкость масла понижается, и процесс между силой трения и температурой стабилизируется.

- Какой допустимый диаметр отверстий приемной сетки на осушительной системе?

- Приемные осушительные отростки должны снабжаться приемными коробками или сетками с отверстиями диаметром 8 – 10 мм.

- На какое давление срабатывания настраивается предохранительный клапан гидравлических систем?

- Гидравлические механизмы должны быть защищены предохранительными клапанами, давление срабатывания которых должно быть не более 1,1 максимального расчетного.

- При каком снижении производительности испарительной установки следует принимать меры для очистки нагревательных элементов?

- При снижении производительности более чем на 20% от номинальной.

- На какое давление должно быть отрегулировано предохранительное устройство воздушных компрессоров с механическим приводом?

- На каждой ступени компрессора должен быть установлен предохранительный клапан, не допускающий повышения давления в ступени более 1,1 расчетного при закрытом клапане на нагнетательном трубопроводе.

Конструкция клапана должна исключать возможность его регулирования или отключения после установки на компрессор.

- Каким требованиям должны отвечать устройства для подогрева топлива в танках?

- Подогрев жидкого топлива может осуществляться только при помощи паровых или водяных змеевиков.

- Змеевики подогрева топлива должны располагаться в наиболее низких частях цистерн.

- Концы приемных топливных труб в расходных и отстойных цистернах должны располагаться над змеевиками подогрева таким образом, чтобы по возможности змеевики не оголялись.

- Максимальная температура подогретого топлива в цистернах должна быть, по крайней мере, на 10 градусов Цельсия ниже температуры вспышки паров топлива.

- Конденсат греющего пара должен направляться в контрольный бак со смотровым стеклом.

- Давление пара, применяемого для подогрева топлива, не должно превышать 7кг\кв. см (0,7Мпа).

- Для контроля за температурой подогреваемого топлива в необходимых местах должны быть установлены термометры.

- Какова должна быть вместимость переливной цистерны?

- Вместимость топливной переливной цистерны должна быть не менее 10-ти минутной производительности топливоперекачивающего насоса.

Переливная цистерна должна быть оборудована световой и звуковой сигнализацией, срабатывающей при заполнении ее свыше 75%.

- При каких условиях должны сохранять длительную работоспособность аварийные источники питания?

- Аварийные источники питания должны сохранять работоспособность при следующих условиях:  - длительный крен 15 градусов;

- Длительный дифферент 5 градусов;

- Бортовая качка +\- 22,5 градусов с периодом 7-9сек;

- Килевая качка +\- 7,5 градусов;

- Одновременное действие крена 22,5 градусов и дифферента 10 градусов.

- Какова необходимая величина контакта зубьев передач главных механизмов?

Контакт у зубчатых передач главных механизмов должен быть не менее 90% на передний ход, а на задний 70% по длине и 60% по высоте зубьев.

- Что такое кратность циркуляции в конденсаторе?

- Это отношение количества охлаждающей воды проходящее через конденсатор к количеству образующегося конденсата:

Doxl

M =  -----  ;        Обычно М=100 – 110

Dk

- При каких колебаниях питающего воздуха должны надежно работать пневматические устройства и элементы?

- Пневматические устройства и элементы должны надежно работать при колебаниях питающего воздуха +\- 20%.

- Какова минимальная высота напорных масляных цистерн в гравитационных системах смазки дейдвудных подшипников?

Днища цистерн должны находиться выше самой высокой грузовой ватерлинии не менее чем на 3 метра.

- При каком условии баллер рулевого устройства может быть допущен к работе при скручивании на 5 град и более?

- Баллер может быть допущен к работе при условии отжига и пересадки сектора или румпеля на новую шпонку.

- При какой температуре должна осуществляться сепарация циркуляционных масел?

- Сепарация масел, содержащих присадки должна осуществляться без промывки водой и при температуре подогрева не более 90 град Цельсия (верхний предел предпочтителен для масел с высокими моющими свойствами). Сепарацию масел без присадок рекомендуется осуществлять промывкой водой при температуре подогрева не более 75С.

- Какова периодичность ручной очистки барабана сепаратора, допускаемая загруженность поверхности рабочих тарелок?

Периодичность ручной очистки барабана сепаратора следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от характера выделяющейся взвеси, производительности и шламового объема барабана; нельзя допускать, чтобы отложения шлама на стенках барабана доходили до края пакета тарелок. Допускаемая загрязненность поверхности рабочих тарелок не должна превышать 30%.

- Какую скорость выбирания якорной цепи должен обеспечивать привод при подходе якоря к шлюзу?

- Не более 10 м\мин. Рекомендованная скорость вытягивания якоря в клюз не более 7 м\мин.

- Из какого числа звеньев должна состоять смычка якорной цепи?

- При подъеме и отдаче якоря все соединительные скобы якорной цепи должны ложиться на звездочку цепного барабана брашпиля (шпиля) плашмя. Для этого каждая смычка якорной цепи должна состоять из нечетного количества звеньев (не считая соединительных скоб).

- При каком уменьшении диаметра подлежат замене звенья якорной цепи?

- Подлежат замене звенья при уменьшении среднего диаметра в наиболее изношенной части на 1\10 и более первоначального номинального диаметра.

- Когда швартовый трос подлежит замене?

- Стальной швартовый трос подлежит замене, если у него обнаружены лопнувшие проволоки более 10% их общего числа на длине троса, равной восьми его диаметрам.

- Какое время перекладки лопастей ВРШ с полного переднего на полный задний?

- Время не должно превышать 20 сек – для винтов диаметром до 2-х метров и 30сек для винтов диаметром свыше двух метров.

- При каких разворотах лопастей подруливающего устройства должен производиться его пуск?

- Пуск производится только при нулевом шаге лопастей винта регулируемого шага, которые, как правило,  устанавливаются на подруливающих устройствах.

- Что такое кавитация?

- Это возникновение переменного давления на лопасти винта или в трубопроводе, при котором на отдельных участках возникает разряжение, приводящее к холодному вскипанию жидкости (образование пузырьков воздуха), а затем при резком повышении давления происходит схлопывание пузырьков. Кавитация приводит к быстрому разрушению поверхности детали или узла судового тех. средства.

- Основные единицы измерения в СИ.

- Это килограмм, метр, секунда. От них идут произвольные величины. Например: Джоуль – выражает энергию и работу, которую совершает сила равная 1Н на пути в один метр, совпадающая по направлению силы.

- Что такое температура?

- Это количественная мера степени нагретости тела. Ее существование – свойство реального мира, лежащее в основе нулевого начала термодинамики; если степени нагретости двух тел не изменяются при проведении их в контакт с третьим телом, то степени нагретости этих двух тел не изменяются и при приведении их в контакт друг с другом.

- Что такое плотность?

- Плотность тела – отношение массы тела «М» к ее объему «V». Размерность кг\куб. метр.

- Что такое вязкость?

- Это свойство жидкости сопротивляться относительному движению (сдвигу) ее частиц, обуславливающему появлению силы внутреннего трения между слоями жидкости, если последние имеют различные скорости движения.

Динамический коэффициент вязкости  является количественной мерой вязкости, зависит от рода жидкости, ее температуры и давления.

Кинематический коэффициент вязкости  = \, где  - плотность жидкости.

- Что такое энтальпия тела?

- Энтальпия (теплосодержание) – функция величин, определяющий состояние тела. Это сумма внутренней энергии и внешней работы. Размерность кДж\кг.

211.Что такое показатель адиабаты?

Показатель, это отношение теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме:        Ср

К = ------

Сv

- Что такое дросселирование?

Это процесс течения рабочего тела через суженное проходное сечение, которое сопровождается расширением газа (пара) и снижением его давления.

Термодинамическая характеристика процесса – постоянство энтальпии  i=const. Процесс дросселирования – самый неэкономичный.

- Что такое теплопроводность (кондукция)?

- Это распространение тепла, вследствие теплового движения частиц вещества.

- Что такое конвекция?

- Это процесс распространения тепла в результате теплопроводности и перемещения среды, Конвективный перенос тепла имеет место в движущихся жидкостях, газах и сыпучих телах.

- Что такое тепловое излучение?

- Это превращение внутренней энергии тела в лучистую и ее передача в пространство, окружающее тело. Процесс передачи тепла, обусловленный взаимным излучением и поглощением тепловой энергии между двумя или несколькими телами, имеющими разную температуру называется теплообмиенным излучением.

215.  Что такое теплопередача?

- Это теплообмен между твердой стенкой (телом) и обтекающей ее средой (жидкой, газообразной или сыпучей).

- Это процесс теплообмена между двумя средами, разделенными перегородкой.

- Что такое теплоемкость?

- Это количество теплоты, необходимое для нагрева 1кг газа (жидкости) на 1градус.                     кДж

Единица измерения = ---------- ;

Кг . град

Различают теплоемкости при постоянном давлении – Ср. и постоянном объеме  - Cv.

- Что такое энтропия?

Это термодинамическая функция состояния тела. Измерение энтропии тела в круговых замкнутых процессах равно нулю. Вообще изменение энтропии равно

dq

dS = ----- ;

T

Где dq – изменение внешней теплоты.  Для изолированной системы без тепло отвода

- Что такое температура вспышки?

Минимальная температура нагрева нефтепродуктов, при которой его пары в смеси с окружающим воздухом вспыхивают от соприкосновения с открытым пламенем, а затем быстро гаснут.

- Что такое температура воспламенения?

Минимальная температура нагрева нефтепродукта, при которой его пары в смеси с окружающим воздухом от соприкосновения с пламенем воспламеняются, и горит не менее 5 сек.

- Что такое цетановое число?

ЦЧ – это показатель самовоспламенения дизельного топлива, численно равный процентному (по объему) содержанию цетана в сме5си с альфаметалнафталином, при котором период задержки самовоспламенения этой смеси и сравниваемого с ней испытываемого топлива одинаков. Чем выше ЦТ, тем быстрее топливо воспламеняется.

- Как оценивается коррозионная агрессивность топлива?

По кислотности, а также содержание серы, воды и водо-растворимых веществ. Для обнаружения в топливе (масле) агрессивных веществ пластинку из чистой меди погружают в топливо и выдерживают в течение 3-х часов при температуре 50 градусов Цельсия. После извлечения сравнивают с чистой пластинкой и по степени почернения судят об агрессивности топлива.

- Какие основные виды сепарации топлива?

Это пурификация – удаление из топлива (масла), грязи и воды, и кларификация – когда топливо почти не содержит воды, а его требуется только осветлить, т.е. освободить от механических примесей. В режиме пурификации применяют промывку топлива горячей водой.

- Что такое точка росы?

Точкой росы называется такая максимальная температура газов, при которой влага содержащееся в них, конденсируется. Это явление вредное, т.е. в топливе содержится сера, а образуемый при его сжигании серный ангидрид взаимодействует с водой и в результате серная кислота разрушает конструкцию котла (его хвостовые поверхности).

Меры борьбы:

- Поддерживать температуру газов выше точки росы.

- Покрывать хвостовые поверхности специальными эмалями.

- Что такое температура застывания топлива?

Это температура, при которой топливо (масло) теряют текучесть и загустевают настолько, что при наклоне пробирки на угол 45 градусов уровень остается постоянным в течение одной минуты.

- Сколько манометров должен иметь каждый котел?

Каждый котел должен иметь не менее двух манометров, соединенных с паровым пространством отдельными трубками с запорными клапанами.

- На какое давление регулируют предохранительные клапаны котлов?

Предохранительные клапаны должны регулироваться таким образом, чтобы максимальное давление при действии предохранительных клапанов превышало рабочее давление не более чем на 10%.

- В каких случаях должна срабатывать звуковая и световая сигнализация котлов?

Сигнализация должна срабатывать в следующих случаях:

- при понижении уровня воды ниже предельного;

- при повышении уровня воды до верхнего предельного;

- при неисправностях в системах автоматического регулирования и устройствах защиты;

- при неисправностях в системах горения котлов.

- Какой защитой должны быть оборудованы топочные устройства котлов?

Топочные устройства должны быть оборудованы защитой, срабатывающей в течение не более 1сек (для запальной форсунки не более 10сек) и автоматически прекращающей подачу топлива к форсунке в следующих случаях:

- в случае прекращения подачи воздуха;

- при обрыве факела;

- при достижении нижнего предельного уровня воды.

- С какого момента котел считается действующим?

Котел считается действующим с момента подъема давления пара в нем выше атмосферного.

- Каким должно быть приспособление для ручного зажигания форсунки котла?

Асбестовый факел на металлическом прутке длиной не менее 1м с отбойным дном.

- Какое время необходимо вентилировать топку котла?

В течение не менее 3мин.

231. Какое время необходимо прогревать холодную паровую магистраль при сообщении ее с котлом?

Не менее 15мин.

- Какая допустимая продолжительность работы котла с неисправным одним водоуказателем, с неисправными двумя водоуказательными приборами?

Работа котла с одним неисправным водоуказательным прибором более 1часа запрещена. При выходе из строя второго водоуказательного прибора котел должен быть немедленно выведен из действия.

- При каких повреждениях футеровки котла запрещена его эксплуатация?

Не допускается работа котла с повреждением футеровки свыше 40% ее толщины или при выпадении группы кирпичей из блока.

- Какой период проверки, в присутствии ст. меха, исправности действия предохранительных клапанов котла?

Не реже одного раза в месяц путем подрыва на максимальное давление.

- Какие основные показатели качества питательной воды?

Основными показателями являются содержание хлоридов, общая жесткость, содержание кислорода и нефтепродуктов.

- Какая должна быть температура питательной воды в теплом ящике (в открытых системах питания)?

Температура должна быть не ниже 50-60 градусов Цельсия.

- При какой температуре разрешается удаление воды из котла?

Удаление воды из котла разрешается, производить только после того как ее температура снизится до 50ºС.

- Какие есть способы хранения котлов?

Есть два основных способа:

- «мокрое» хранение, при котором котел заполняют полностью водой и подключают к расширительному баку. Длительность «мокрого» хранения допускается не более 30 суток;

- «сухое» хранение, при котором котел полностью осушают и герметизируют, предварительно поместив в его внутренние полости влагопоглатитель. В зависимости от порядка осуществления «сухое» хранение обеспечивает сохранность котла и его элементов до двух лет.

- Что необходимо сделать при упуске воды из котла?

Необходимо выполнить требуемые действия в следующем порядке:

- прекратить горение;

- прекратить питание котла водой;

- прекратить подачу воздуха в топку котла;

- закрыть стопорные клапана;

- сообщить старшему механику, вахтенному помощнику.

- Почему топливо впрыскивается в цилиндр дизеля до прихода поршня в ВМТ (верхняя мертвая точка)?

При самовоспламенении топлива, как это происходит в дизелях, требуется время для его нагревания, испарения и протекания предпламенных физико-химических реакций. Такой промежуток называется периодом задержки воспламенения. Поэтому впрыскивание топлива в цилиндр производится с некоторым опережением до прихода поршня в ВМТ. Этот угол считается от начала впрыска до ВМТ и зависит от системы подачи топлива, частоты вращения двигателя. Он составляет 5 – 35 градусов поворота коленчатого вала до ВМТ.

- Назовите виды регулировок ТНВД дизеля?

Назначение ТНВД – впрыск топлива через форсунку непосредственно в цилиндр двигателя. При этом они должны создавать необходимое давление для качественного распыливания топлива, дозировать и регулировать цикловую подачу топлива в зависимости от режима работы двигателя.

ТНВД осуществляет подачу топлива в цилиндр только на определенной части хода плунжера. На остальной части топливо через специальное устройство перепускается в приемную полость насоса. Ход плунжера, в течение которого происходит подача топлива к форсунке, называется активным ходом.

Все ТНВД начинают подавать топливо в цилиндр до ВМТ. Угол поворота кривошипа (отсчитанный от ВМТ), при котором начинается впрыск, называют углом опережения подачи топлива. Оптимальный угол опережения подачи топлива зависит от частоты вращения двигателя. В высокооборотных двигателях он равен 20 – 30 градусов угла п.к.в.

Конструкции ТНВД позволяют регулировать количество подаваемого топлива как изменением момента начала подачи, так и изменением момента конца подачи. В некоторых ТНВД моменты начала и конца подачи могут изменяться одновременно.

Для дизель генераторов, работающих с постоянной частотой вращения, наиболее пригодны ТНВД с регулировкой конца подачи, у которых угол опережения впрыска топлива остается постоянным на всех режимах.

- Регулировка параметров рабочего процесса дизеля.

Регулировка параметров рабочего процесса должна производиться в соответствии с указаниями, которые есть в инструкции по эксплуатации. Под регулировку параметров следует производить на установившемся режиме при мощности и частоте вращения дизеля, максимально близких к заданным.

Неравномерность распределения параметров рабочего процесса по цилиндрам, характеризуемая отклонением от среднего значения, не должна превышать указанных ниже значений, если в инструкции не оговорены другие отклонения:

1) среднее индикаторное давление        +/- 2,5%;

2) максимальное давление сгорания      +/- 3,5%;

3) давление конца сжатия                        +/- 2,5%;

4) среднее давление по времени             +/- 3,0%;

5) температура выпускных газов            +/- 5,0%.

Рекомендуется каждый раз до выполнения регулировочных работ проверить работоспособность форсунки (путем ее замены). Регулирование параметров рабочего процесса путем изменения цикловой подачи топлива допускается только в тех случаях, когда имеется уверенность в исправной работе топливной аппаратуры (ТНВД и форсунок), механизма газораспределения, а также исправности контрольно- измерительных приборов. Запись о регулировке двигателя вносится в машинный журнал.

242.  Какие допустимые колебания частоты вращения вала при снятии индикаторных диаграмм?

Допускаются колебания частоты вращения вала, вызванное качкой или волнением. Не более 2,5% от среднего значения.

- Действия, которые необходимо производить при переводе дизеля с маловязкого топлива на высоковязкое.

Перевод дизеля с маловязкого топлива на высоковязкое (или наоборот) следует производить при сниженной мощности, если топливная цистерна не снабжена специальной смесительной цистерной или другим устройством для перевода с одного вида топлива на другой без снижения нагрузки. Темп изменения температуры топлива перед топливными насосами дизеля в процессе перехода не должен превышать 2ºС в минуту.

Для перевода дизеля на высоковязкое топливо необходимо:

- поднять температуру высоковязкого топлива в расходной цистерне;

- дизельное топливо, поступающее к топливным насосам, постепенно подогреть до 60ºС;

- уменьшить частоту вращения дизеля до 80 – 85 % от номинальной

частоты вращения (мощность до 50 – 60 %);

- переключить дизель на топливо повышенной вязкости;

5)  постепенно поднять температуру топлива, поступающего к насосам, до получения необходимой вязкости;

- по мере повышения температуры топлива повышать нагрузку дизеля до эксплутационной.

Для перевода дизеля с высоковязкого топлива на дизельное топливо необходимо выполнить следующее:

- уменьшить частоту вращения дизеля до 80 – 85% от номинальной частоты (мощность до 50 – 60 %);

- снизить постепенно  температуру топлива, поступающую к насосам до 70ºС;

- переключить дизель на дизельное топливо, обеспечив его подогрев, перед топливными насосами до 60С;

- постепенно уменьшить температуру дизельного топлива, увеличить нагрузку дизеля до эксплутационной, отключить подогрев топливо подогревателя.

- Какая максимальная температура масла при подготовке дизелей к работе?

Температура масла при прогреве не должна превышать 45ºС.

- Контроль дизеля, работающего с демонтированными поршнями и шатунами.

Контроль необходимо выполнять следующим способом. Дизель, работающий с демонтированными поршнями и шатунами, необходимо через 10 – 15 минут после начала работы остановить. Открыть картерные щиты выключенных цилиндров и ощупать подшипники, осмотреть заглушенные отверстия. Такую же проверку выполнить через один час работы.

- Какие давления моментального открытия предохранительных клапанов картера ДВС?

Конструкция клапанов должна обеспечивать моментальное открытие клапанов при превышении давления в картере не более чем на 0,2 кг/см² (0,02 МПа).

247.  Требования к характеристикам регулятора частоты вращения вспомогательного двигателя, приводящего в действие генератор.

1) При мгновенном сбросе 100% нагрузки мгновенное изменение частоты вращения двигателя не должно превышать 10% номинальной частоты вращения, а установившаяся частота вращения по истечении 5сек не должна отличаться от частоты вращения предшествовавшего режима более чем на 5% номинальной частоты вращения.

2)  При мгновенном набросе 70% нагрузки, так же как и при последующем набросе оставшихся 30% нагрузки, мгновенное изменение частоты вращения двигателя не должно превышать 10% номинальной частоты вращения, а установившаяся частота вращения по истечении 5сек после наброса не должна отличаться от частоты вращения предшествующего режима более чем на 5% номинальной частоты вращения.

- При мгновенном набросе 50% нагрузки, так же как и при последующем набросе оставшихся 50% нагрузки, мгновенное изменение частоты вращения двигателя не должно превышать 10% номинальной частоты вращения. Установившаяся частота вращения по истечении 5сек после наброса нагрузки не должна отличаться от частоты вращения предшествовавшего режима более чем на 5% номинальной частоты вращения.

248. На какое давление должен быть отрегулирован предохранительный клапан рабочего цилиндра?

Двигатели с диаметром цилиндров 230мм и более на каждом рабочем цилиндре должны иметь предохранительный клапан, отрегулированный на давление, превышающее максимальное давление сгорания в цилиндре при работе на номинальных параметрах не более чем на 40%.

249. Пути снижения тепло напряженности ДВС?

- Увеличение коэффициента избытка воздуха.

- Использование промежуточного охлаждения воздуха.

- Применение тонкостенной головки поршня, усиленную внутренними ребрами.

- Применение втулки с ребрами со стороны охлаждения.

- Применение водяного охлаждения поршней вместо масляного.

Раздел 8.

250.  Какова максимальная температура жилых помещений, при которой включается система кондиционирования воздуха?

Система должна включаться при повышении температуры воздуха в помещениях выше 25С.

251.  Какая максимальная температура паров фреона в нагнетательном трубопроводе поршневого компрессора, работающего на хладоне-22?

Максимальная температура не должна превышать 140С.

252.  Какой должна быть периодичность проверок срабатывания прессостатов холодильной установки?

Проверки должны выполняться не реже одного раза в месяц.

253. Какой должна быть периодичность проверок герметичности хладоновой системы?

Проверки выполняются по следам масла ежедневно, течеискателем – не реже  2-х раз в неделю.

254.  Периодичность пневматического испытания теплообменных и других аппаратов и сосудов под давлением холодильного реагента СХУ.

Пневматические испытания производятся при каждом очередном освидетельствовании судна, начиная со второго после постройки.

Во время испытаний вся система должна оставаться в течение 18 часов под давлением, которое фиксируется каждый час.

255.  Какова величина давления открытия предохранительного клапана компрессора, который работает на фреоне-22?

Предохранительный клапан компрессора должен открываться при разности давлений нагнетания и всасывания для фреона-22 равной 16кг/см² (1,6Мпа).

256. Периодичность проведения гидравлических испытаний трубопроводов и арматуры систем охлаждающей воды и жидкого хладоносителя холодильных установок.

Периодичность гидравлических испытаний пробным давлением = 1,25 рабочего давления – каждые восемь лет.

Раздел 9.

257.  Какие необходимо выполнить действия, чтобы взять в параллель два работающих генератора переменного тока?

А) уровнять напряжение;

Б) уровнять частоту;

В) синхронизировать генераторы по фазе.

- Что такое самовыравнивание объекта при регулировании?

Это свойство объекта устанавливать после возмущения новое равновесное состояние без ручного или автоматического регулирования. Коэффициент самовыравнивания определяет влияние отклонения регулируемой величины, вызванного возмущением объекта и возникшим небалансом отвода и подвода тела на устранение небалансов.

- Что такое  астатические  регуляторы? (И – регуляторы).

Это регуляторы, которые могут находиться в равновесии только тогда, когда установлено заданное значение регулируемого параметра независимо от величины возмущений и требующихся для их компенсации изменений положений регулирующего органа.

- Что такое статические  П – регуляторы?

Их называют иногда пропорциональными. Обеспечивают перемещение регулируемого органа на величину, пропорциональной отклонению регулируемого параметра от заданного значения. Их различают на регуляторы прямого и непрямого действия.

- Что такое изодромные регуляторы?

Это регуляторы, обладающие свойствами пропорциональных и астатических регуляторов и обеспечивающие регулирование с нулевой неравномерностью. Изодромные регуляторы бывают с пропорциональной и постоянной скоростью сервопривода.

262.  Как распределяются системы автоматизированного управления по выполняемым задачам?

- Следящие – это системы, у которых регулируемая величина является функцией другой величины, произвольно изменяющаяся во времени. Например, системы управления подачи воздуха в топку котла.

- Стабилизирующие – регулируемая величина поддерживается постоянной или изменяющейся в узких пределах. К ним относятся, например. Системы поддержания давления пара, уровня воды в котле и т.д.

- Программные – регулируемая величина является наперед заданной функцией времени.

Раздел 11.

263. Допустимые значения крена и дифферента судна при качке, при которых главные и вспомогательные механизмы должны обеспечивать движение и безопасность судна.

Главные и вспомогательные механизмы должны работать при крене до 22,5 градусов включительно(бортовая качка) при одновременном дифференте (килевая качка) 7,5 градусов на нос или корму.

- Где должно фиксироваться время открытия и закрытия водонепроницаемых дверей?

Время открытия и закрытия дверей, независимо от того, находится судно в море или в порту, должно регистрироваться в судовом журнале.

- Где должны быть расположены БЗК и их приводы?

Каждая отводная труба жидкого топлива основной, отстойной или расходной цистерны, расположенной над двойным дном, должна иметь кран или клапан, который может быть закрыт извне соответствующего помещения в случае возникновения пожара в помещении, где находится такие цистерны. В особых случаях, когда диптанки расположены в тоннеле гребного вала или в туннеле трубопроводов, на цистерне должны быть установлены клапана. Однако на случай пожара должны быть предусмотрена возможность их перекрытия с помощью дополнительного клапана, устанавливаемого на трубопроводе или трубопроводах извне тоннеля или тоннелей.

- Что означает «негорючий материал»?

«Негорючий материал» означает материал, который при нагревании до температуры приблизительно 750С не горит и не выделяет горючих газов в количестве достаточном для их самовоспламенения, что определяется по удовлетворяющей Администрацию установленной методике испытаний. Всякий иной материал считается горючим.

267. Какие механизмы должны иметь органы дистанционного управления, расположенные вне помещений, в которых они установлены?

Машины, приводящие в действие втяжные и вытяжные вентиляторы, топливоперекачивающие насосы, насосы установок жидкого топлива и другие подобные топливные насосы.

- На чем основан биологический метод очистки сточных вод?

Биологический метод обработки сточных вод основан на создании и поддержании оптимальных условий существования и размножения бактерий,  перерабатывающих содержащихся в сточных водах вредные вещества и продукты. Для этой цели используют аэробные бактерии, потребляющие кислород из аэризированной воды. Процесс заключается в измельчении отходов в сточных водах, аэрировании жидкости, ее отстаивании от ила, химическом обеззараживании (хлорировании).

Установки для очистки и обеззараживания сточных вод должны обеспечивать следующую степень очистки:

- Количество взвешенных веществ не более 50 мг\л; биологическая потребность кислорода 50мг\л; количество остаточного хлора не более 5мг\л.

268.  При каком крене и дифференте прочность шлюпбалок должна позволять вываливать спасательные шлюпки и обеспечивать спуск на воду?

Прочность шлюпбалок, лопарей, блоков и  всех деталей должна быть такой, чтобы спасательные шлюпки можно было вываливать со спусковой командой, а затем благополучно спустить на воду с полным комплектом людей и снаряжения при крене судна на любой борт до 15 градусов и дифференте 10 градусов.