ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ  ГД.

Для современных судовых двигателей характерен высокий уровень напряженности рабочего процесса. Элементы  конструкции, и в первую очередь детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателей, испытывают действие больших тепловых и механических нагрузок. Дизелестроительные заводы и фирмы, назначая номинальную мощность, как правило, оставляют очень небольшие резервы на случай возможного ее превышения в эксплуатации, или изменения технического состояния двигателя и параметров окружающей среды, что обуславливает наличие незначительного разрыва между рабочими уровнями тепловой и механической напряженности двигателей на номинальном режиме и их предельными значениями. Об этом свидетельствуют  участившиеся  в последние годы случаи выхода из строя головок поршней, втулок и крышек рабочих цилиндров, появление интенсивных износов цилиндров, возникновение трещин и выкрашивания антифрикционного сплава подшипников и пр. Поэтому большое значение имеет правильный выбор режима работы. Это особенно важно при назначении режимов работы в условиях повышенного сопротивления движению судна, обусловливающих уменьшение числа оборотов.

Назначать режимы двигателя необходимо исходя из присущей ему ограничительной характеристики, под которой понимается

аналитическая или графическая зависимость энергетических показателей двигателя, определяющая верхнюю границу области допустимых в эксплуатации режимов, от числа его оборотов.

Эта характеристика может ограждать двигатель от чрезмерных перегрузок, недопустимых даже при кратковременной работе     (заградительная характеристика по топливному насосу), или от перегрузок, недопустимых лишь при длительной работе ограничительная характеристика по тепловой и механической напряженности см. рис.1)

Рис.1

Заградительная характеристика по топливному насосу соответствует работе двигателя с максимально допустимыми подачами топлива, величина которых определяется положением рейки топливного насоса у упора. В процессе эксплуатации двигатель может выходить на эту характеристику лишь в точке перегрузочного режима, которой соответствуют  Ne = 110%,

Ne ном  и  n= 103% nном. Продолжительность работы на этом режиме не должна превышать 1час.

Ограничительная характеристика по тепловой и механической напряженности соответствует работе двигателя с такими нагрузками, которые обеспечивают сохранение его тепловой и механической напряженности на уровне номинального или эксплуатационного режима.

Необходимо следить за тем, чтобы режим работы двигателя находился в пределах этой характеристики. Все режимы, лежащие выше ограничительной характеристики по тепловой и механической напряженности, являются перегрузочными, и эксплуатировать двигатели на этих режимах не рекомендуется.

Как исключение, допускается лишь кратковременная работа при выполнении судном маневров.

Ограничительная характеристика является чисто условной и переход двигателя за ее пределы - на внешнюю номинальную характеристику или заградительную характеристику по топливному насосу - конструктивно ничем не ограничен.

Для всех двигателей без наддува, исключая малооборотные, ограничительной характеристикой может служить характеристика Мкр = const или ре = const (см. линию 2 рис.1) В этом случае при любой частоте вращения среднее эффективное или среднее индикаторное давление рабочего цикла не должно выходить за пределы значений, установленных для номинального режима.

Об уровне тепловой и механической напряженности в первом приближении, при отсутствии индикаторного привода, можно судить по температурам выпускных газов и максимальным давлениям сгорания pz. Последние также должны укладываться в пределы номинального режима.

Для современных форсированных двигателей с газотурбинным наддувом выбирать режим работы сложнее, так как характеристика ре = const, особенно при оборотах, меньших 90%

nном, не гарантирует работу двигателя без перегрузок, и поэтому при снижении скоростного режима требуется уменьшать подачу топлива и переходить на режимы более низких ре (см. линию 3 рис.1).

При назначении режимов работы мощных малооборотных судовых дизелей с газотурбинным наддувом моделей RD и RND   фирмы” Зульцер” рекомендует пользоваться графиком ограничительной характеристики, предоставленным на рис.2.

Здесь ограничительная характеристика выходит  из точки номинального режима (точка 1) и при снижении оборотов до 90%  nном   допускается кратковременная работа при pe = const, а при более низких оборотах значение pe ограничивается линией    2-3. Номинальный режим,  или соответствующий  ему по принятой фирмой градации режим максимальной длительной мощности не рекомендуется для длительной работы, как и вся зона В, лежащая за пределами стендовой винтовой характеристики.

Чтобы иметь достаточный запас мощности и этим  обеспечить работу двигателя в реальных условиях эксплуатации без тепловых и механических перегрузок, большинство фирм предлагают проектировать гребные винты таким образом, чтобы при полной  осадке и номинальном числе оборотов двигатель загружался на 85 - 90 % от номинальной мощности. Тогда эксплуатационный режим  полного хода, в зависимости от состояния корпуса ( степень его обрастания), погодных условий и загрузки судна, будет автоматически укладываться в зону А.

Если назначаемую фирмой “ Бурмейстер и Вайн “ максимальную длительную мощность (рис.3)  принять за номинальную, то при чистом корпусе и полной осадке, при номинальном числе оборотов двигатель должен загружаться ориентировочно на 93% Nе ном ( точка Б ). При этом рекомендуемая область эксплуатационных режимов полного хода располагается ниже стендовой винтовой характеристики и характеристики ре ном = const.

В случае чрезмерного обрастания корпуса, повреждения гребного винта, при работе во льдах, снятия с мели, следует уменьшить число оборотов, поддерживая среднее индикаторное или среднее эффективное давление на уровне, соответствующем режиму эксплуатационной длительной мощности.

Поскольку ограничительная характеристика  по тепловой и механической напряженности является чисто условной и выход двигателя за ее пределы ничем не ограничен, то при работе двигателя на режимах полного хода необходимо периодически проверять значения р i , (ре), а также вести контроль за максимальными давлениями сжатия и сгорания рс и рz, давлением и температурой  продувочного воздуха, температурой выпускных газов tz и их окраской, температурами охлаждающей воды и масла на входе и выходе и пр. Неравномерность распределения мощности и других параметров по отдельным цилиндрам должна соответствовать ПТЭ.

Согласно ПТЭ необходимо осуществлять непрерывное наблюдение за работой механизмов силовой установки.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Режим работы дизеля определяется крутящим моментом, который он развивает, частотой вращения вала и условиями эксплуатации. Возможность работы дизеля на том или ином режиме зависит от его характеристик и характеристики потребителя мощности - гребного винта.

- Область  режимов совместной работы главного судового дизеля и винта фиксированного шага иллюстрируется на рис.1

- 2

Мд                                                                                      1

- 4

3

N

Рис.1

- Характеристики дизеля на рис.1 представлены линиями:

линия 1-2 - частичная внешняя характеристика - определяет крутящий момент Мд,, который дизель может развивать при постоянном положении  топливо регулирующего органа, (индекс ТНВД), в зависимости от частоты вращения вала ;

линия 1-3 - регуляторная характеристика - определяет изменение крутящего момента в зависимости от частоты вращения, когда в действие вступает регулятор, воздействующий на рейки топливных насосов. Наклон этой характеристики зависит от свойства регулятора;

линия 1- 4 -скоростная ограничительная характеристика - определяет верхнюю границу допустимых в эксплуатации режимов работы дизеля. Необходимо иметь в виду, что ограничительная характеристика не присуща органически самому дизелю, а является лишь инструментом для контроля нагрузки. В случае выхода нагрузки за пределы ограничительной характеристики следует предпринимать действия, направленные на изменение цикловой подачи топлива или характеристики потребителя энергии, чтобы ввести в область допустимых режимов работы.

- Характеристика гребного винта, под которой в данной статье  понимается зависимость потребляемого винтом крутящего момента Мв от частоты вращения, определяется конструктивными элементами винта и эксплуатационными факторами: осадкой судна, глубиной под килем, степенью обрастания судна и винта, метеорологическими условиями и др. На рис.1 показан возможный диапазон изменения характеристики винта в эксплуатации: левая кривая соответствует нулевой скорости судна (на швартовых), правая кривая - плавание судна в балласте с чистым корпусом и при попутном ветре.

- Область режимов работы дизеля в эксплуатации очерчивается характеристиками дизеля и диапазоном изменения характеристик гребного винта. С учетом налагаемых ограничений на нагрузку дизеля область допустимых режимов работы соответствует заштрихованной на рис.1

- Современные форсированные дизели с наддувом имеют то свойство, что работа на пониженной частоте вращения частичной внешней характеристики сопровождается уменьшением давления наддува. Это приводит к снижению весового заряда воздуха в цилиндре, уменьшению коэффициента избытка  воздуха  для сгорания и, следовательно, к увеличению средней температуры  газов во время рабочего хода  и свободного выпуска. В результате увеличивается тепловая нагрузка на газо-выпускные органы, а в некоторых случаях наблюдается повышение температуры поршня.

При низкой степени наддува работа дизеля на пониженной частоте вращения частичной внешней характеристики сопровождается ростом максимального давления газов в цилиндре вследствие увеличения  времени для подготовки топлива и его сгорания на участке до верхней мертвой точки. Это приводит к увеличению механических нагрузок на детали дизеля. Поэтому, хотя дизель и способен воспринять нагрузку, соответствующую любой точке внешней характеристики, скоростные ограничительные характеристики устанавливаются всегда ниже внешней характеристики.

- При построении скоростных характеристик в качестве параметра нагрузки используются мощность дизеля или развиваемый им крутящий момент. Для практического применения скоростных характеристик  удобнее использовать и другие параметры, связанные с мощностью или крутящим моментом определенными соотношениями и в то же время контролируемые в процессе эксплуатации.

Для судовых дизелей в качестве параметра нагрузки могут применяться:

- Среднее индикаторное давление,  которое прямо пропорционально внутреннему крутящему моменту, развиваемому двигателем. Оно в наибольшей  степени характеризует механические и тепловые нагрузки в правильно отрегулированном  дизеле, так как непосредственно связано с рабочим процессом в цилиндрах. Однако процедура определения р.  трудоемка и не всегда обеспечена аппаратурными средствами.

- Цикловая подача топлива  bц или пропорциональное ей отношение расхода топлива к частоте вращения  дизеля G/ n.    Cвязь этих параметров со средним индикаторным давлением определяется соотношением:

bц  = c x G/ n = c1 pigi / Qн

где с, с1   -  постоянные коэффициенты;

gi    -  удельный индикаторный расход топлива;

Qн   - теплота сгорания топлива.

Следовательно, если имеется скоростная ограничительная характеристика в координатах  pi - n, то для перехода к ограничительной характеристике в координатах bц - n достаточно учесть изменение gi  по результатам стендовых испытаний, а также возможное в условиях эксплуатации изменение теплоты сгорания топлива. Обычно при перестроении характеристики в указанные координаты изменением gi пренебрегают.

- Положение реек топливных насосов (индекс ТНВД) или указателя нагрузки  (УН).

- Практика показывает, что при использовании в течение одного рейса одного сорта топлива между средним индикаторным давлением и указанными параметрами поддерживается достаточно точная и устойчивая  прямолинейная связь. Однако в процессе длительной эксплуатации эта связь может нарушаться при перемене сорта или партии применяемого топлива, при замене или пере регулировке топливных насосов, а также вследствие износа прецизионных пар насосов и форсунок. Поэтому, при использовании в качестве параметра нагрузки УН или индекс ТНВД, следует периодически проверять их соотношение со средним индикаторным давлением, или цикловой подачей топлива. Проверка должна выполняться при каждом индицировании дизеля, предусмотренными  ПТЭ.

- На  параметры рабочего процесса и тепловую напряженность дизеля, помимо цикловой подачи топлива и частоты вращения, влияют параметры воздуха  на входе в двигатель. Повышение температуры, снижение атмосферного давления  и повышение относительной  влажности, приводит к уменьшению массового заряда воздуха в цилиндре и к росту температур рабочего цикла.

Стандартными атмосферными условиями для судовых дизелей    являются  (стандарт  ISO 3046 /  1):

температура окружающей среды, К (0С)         300 (27)

барометрическое давление, кПа (мм рт.ст.)   100 (750)

относительная влажность воздуха, %                 60

- В практике эксплуатации имеют место случаи, когда характеристика гребного винта изменяется  во времени (плавание в канале за ледоколом или свободное плавание во льдах, вход в циркуляцию и выход из нее, плавание на волнении и др.). При  выборе  способа управления дизелем в таких условиях следует учитывать, что не стационарность режима в меньшей степени влияет на тепловую и механическую напряженность двигателя, если изменение режима происходит за счет изменение частоты вращения при постоянной или мало меняющейся цикловой  подаче топлива. Обусловлено это тем, что цикловая подача в наибольшей степени определяет температурное состояние деталей цилиндропоршневой группы, и быстрое ее изменение приводит к заметному искажению температурного поля деталей и к появлению дополнительных термических напряжений.

2.МЕТОДИКА НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГЛАВНОГО СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ

- Общие положения

- Настоящая Методика применима для дизелей, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии и работающих на рекомендованных сортах топлива и масла.

- Основной  принцип, заложенный в Методику, - обеспечение механических и тепловых нагрузок на детали ЦПГ и подшипники двигателя на уровне, не превышающем нагрузок при стандартных условиях заводских испытаний.

- Установление режима работы дизеля в соответствии с настоящей Методикой не исключает необходимости контроля рабочих параметров, предельные значения которых оговорены в заводской инструкции по эксплуатации двигателя.

- Методика  назначения режимов основывается на скоростных ограничительных характеристиках с учетом температуры воздуха на входе в двигатель. Скоростные ограничительные характеристики устанавливаются для длительной                         (неограниченной во времени) и для кратковременной работы                   (не более одного часа с оговоренной в заводской инструкции периодичностью).

2.2Типовой график для назначения режима работы главного судового дизеля

- Для назначения  режима работы главного дизеля используется график (рис. 2), построенный в относительных координатах          “ среднее индикаторное давление - частота вращения”. Для практического применения график может быть построен с использованием в качестве координат абсолютных величин pi и n.

Рис.2. Типовой график для выбора эксплуатационных режимов работы главного дизеля

Р1

100                                                        В1          В          С

М1             K1

93                                                    N               M3     K2

N1                           K

84   А1

2

80  А                                        N2                             Р1= cn

n%

70                                   85     88             92  100      103

По оси ординат могут быть даны дополнительные шкалы для других параметров нагрузки с учетом общих положений, изложенных в п.1.4.2. и 1.4.3. настоящей методики.

2.2.2.Линии на графике означают:

АВС - скоростная ограничительная характеристика для длительной работы;

А1 В1 ВС - скоростная ограничительная характеристика для кратковременной работы;

С D   -  линия, ограничивающая наибольшую частоту вращения, допустимую при длительной эксплуатации дизеля.

На график нанесена сетка винтовых характеристик  pi = cn2 .

Примечание. Рекомендации по выбору скоростных ограничительных характеристик изложены в разд.3

- Поле, ограниченное линией АВСD  , графически отображает все возможные режимы, на которых двигатель может работать в эксплуатации без перегрузки. Если температура воздуха на входе в дизель не превышает стандартную.

Поле, ограниченное  линиями  АВВ1А1 графически отображает режимы, допустимые для кратковременной работы.

- Порядок и последовательность использования графика             (см. рис.2) для назначения режима работы дизеля  показаны на примерах.

П р и м е р  1.

После выхода из порта двигатель введен  в предполагаемый длительный режим n  = 91 и произведено его индицирование. В результате получено среднее  индикаторное давление pi = 91       (здесь и далее в примерах значения  n и pi  приведены в процентах от номинальных значений). На график (см. рис.2) наносится точка М с  координатами   с координатами  n = 91 и

рi =91.

Положение точки М на графике определяет характеристику винта рi = сn2, соответствующую конкретным условиям плавания. Передвигаясь  от точки М вдоль линии рi = сn2 до пересечения с линией АВ, находим предельный допустимый режим длительной  работы дизеля (точка М1 с координатами n   = 92,8 и pi  = 95,5).

Учитывая возможность изменения режима вследствие изменения внешних условий ( направление и сила ветра, глубина под килем и т.д.), рекомендуется при окончательном выборе режима иметь запас по частоте вращения и среднему  индикаторному давлению относительно ограничительной характеристики в размере 1 - 3 %. В результате выбираем режим М2 с координатами  n = 92 и р i = 93.

Необходимо периодически контролировать режим, лучше всего по указателю нагрузки или по положению реек ТНВД,      (см. п. 1.4.3.) и при изменении условий плавания корректировать его.

П р и м е р 2.

После длительной стоянки в тропическом порту в результате индицирования определен режим  N (n = 88, pi = 93). В этом случае необходимо снизить нагрузку,  по крайней мере, до  pi = 90   n = 86,6 (точка N1) . Рекомендуется  установить режим, соответствующий точке N2.

П р и м е р 3.

При плавании в  балласте в результате индицирования  определился режим К ( n = 100, р  = 88). Максимальная  допустимая нагрузка  в этом случае определяется  максимальной допустимой  частотой вращения (точка К1). Рекомендуется  установить режим  К2, имея запас по частоте вращения около 1,5%.

- Учет температуры наружного воздуха при назначении режима работы главного судового дизеля

- Увеличение  температуры воздуха на входе в двигатель ведет к уменьшению массового заряда воздуха в цилиндре и непосредственно связано с увеличением  температуры выпускных газов. Поэтому в качестве ограничивающего параметра в тропических условиях плавания  принимается  температура выпускных газов.

- Ввиду того, что температура выпускных газов по цилиндрам дизеля с импульсной системой наддува может значительно различаться, предпочтительно при наличии средств измерения использовать в качестве ограничивающего параметра температуру газов перед турбиной, которая в большей  мере отражает среднемассовую температуру.

- В качестве ограничивающего значения температуры газов должно  приниматься значение, указанное в инструкциях завода - изготовителя дизеля. При превышении предельного значения температуры нагрузка дизеля должна быть соответственно снижена.

- При отсутствии в инструкциях указаний по предельной температуре выпускных газов рекомендуется снижать  нагрузку дизеля на 3 - 4 % относительно ограничительной характеристики (разд.2.2) на каждые 100С превышения  температуры воздуха над стандартной (270С). Так, для первого  примера, изложенного в п.2.2.4, при температуре воздуха на входе в двигатель 370С рекомендованный режим соответствует точке М3 (n = 90,4;            pi = 89.6).

- Особенности назначения режима работы главного дизеля с винтом фиксированного шага в ледовых условиях плавания

- режим работы главного дизеля при плавании судна во льдах отличается следующими особенностями:

- возможность сравнительно медленного  изменения характеристики гребного винта,  вследствие изменения ледового сопротивления движению судна. Крайними случаями являются швартовная характеристика винта (нулевая  скорость судна) и характеристика  винта, соответствующая ходу на чистой воде;

- возможность кратковременного увеличения  момента на винте, вследствие взаимодействия лопастей гребного винта со льдом.

- при следовании прямым курсом в канале за ледоколом, или, при самостоятельном плавании в ровном льду, режим работы дизеля должен располагаться  внутри поля режимов, допустимых для длительной работы (рис.3, зона А).

- При прохождении поворотов канала, при сжатии льдов, при форсировании ледовых перемычек допускается кратковременная работа дизеля в зоне В (см. рис.3). Длительность непрерывной работы в этой зоне не должна превышать 1 ч.

- Работа дизеля за пределами зоны В (зона С на рис 3) допускается не более 5 минут в случае угрозы заклинивания судна. Если в течение указанного времени, нагрузка дизеля не войдет в зону  В или А, необходимо уменьшить цикловую подачу топлива до ввода режима двигателя в одну из этих зон. Во всех случаях цикловая подача топлива не должна превышать номинального значения.

100       Нагрузка,%

97  швартовная

характер.

91                         C             B        A

85

76

n,%

- 67               79      88        97      103

- Рис.3 Зоны режимов  дизеля в ледовых условиях плавания

- А- длительная работа; В- не более 1ч; С - не более 5мин.

- 2.4.5. Рекомендуемые скоростные ограничительные характеристики для судовых дизелей  приведены в разделе 3  настоящего обзора. Для обеспечения своевременного контроля за режимом двигателя в ледовых условиях плавания в качестве параметра нагрузки целесообразно выбрать положение ТНВД.

- 2.4.6. Выбор скорости движения судна определяется условиями ледового плавания. Однако,  при наличии альтернативных решений следует принимать во внимание, что наиболее тяжелыми режимами работы дизеля являются режимы вблизи швартовной характеристики гребного винта, т.е. при малой скорости судна. Поэтому, при прочих равных условиях предпочтительно следовать с повышенной скоростью хода, преодолевая временное увеличение ледового сопротивления за счет инерции судна, а не за счет выхода дизеля на режимы зон В и С.

2.4.7. Из переходных режимов для двигателя наиболее неблагоприятным является быстрый, т.е. в течение 1-2 мин полный наброс нагрузки после остановки и остывания в течение 5 - 10 мин. Следует избегать таких набросов нагрузки. При заклиненном судне предпочтительно работать на режиме швартовной характеристики в зона А, чем  останавливать двигатель.

Если двигатель был остановлен во льдах на время более

10 мин., рекомендуется до начала маневрирования запустить двигатель и проработать на пониженной нагрузке 5 - 10 мин.

- Скоростные  ограничительные характеристики судовых дизелей с газотурбинным наддувом

- Приведенные в настоящем разделе скоростные ограничительные характеристики судовых дизелей рекомендуются для применения при отсутствии аналогичных характеристик в заводских инструкциях по эксплуатации двигателя. В тех случаях, когда заводские инструкции в большей степени ограничивают область допустимых в эксплуатации режимов работы, возможность  применения рекомендованных в настоящем обзоре характеристик  подлежит дополнительному согласованию.

- Выбор рекомендованной характеристики для конкретного дизеля производится по следующим признакам:

- тип системы наддува (система с импульсным или постоянным наддувом);

- давление наддува на номинальном режиме, полученное  при стендовых испытаниях дизеля (избыточное);

- продолжительность работы на режиме (длительная без ограничения времени или кратковременная работа).

- Все рекомендованные характеристики построены с соблюдением следующих принципов:

- Для всех двигателей допускается работа по частичной внешней характеристике, соответствующей номинальному среднему индикаторному давлению (номинальной цикловой подаче топлива), в диапазонах частот вращения:

- - 1.03)  nн - для длительной работы;

(0.90- 0.97)  nн - для кратковременной работы.

Здесь  nн - номинальная частота вращения.

- 3.3.2.Допускается длительная работа дизеля с частотой      вращения, на 3% превышающей номинальную (nmax = 1.03 nном).

- 3.3.3. При пониженной частоте вращения допускаемая нагрузка снижается, начиная от 0.97 nн - для длительной работы и от  0.9 n н  для кратковременной. Наклон  характеристики в этом  диапазоне определяется типом системы  наддува и давлением наддува на номинальном режиме.

- Значение среднего индикаторного давления и частоты вращения на осях  координат графиков и в формулах даны в процентах от номинальных значений. Приводимые значения давления наддува  относятся к избыточному давлению.

3.4.Рекомендуемые скоростные ограничительные характеристики дизелей с импульсной системой газотурбинного наддува приведены на рис.4 (длительная работа) и рис.5                                       (кратковременная работа).

pi,%

100

92

pk0,5

88

pk=0,7

pk=1

pk1,5

82

n,%

70  72                                                                   96    98100  102

Рис.4. Скоростные ограничительные характеристики дизелей с импульсным наддувом (длительная работа)

100 P1

pk0,5

92

pk=0,7

pk=1

pk1,5

86

n,%

70                                                   90   92  94  96 100 102

Рис.5Скоростные ограничительные характеристики дизелей с импульсной системой наддува (кратковременная работа)

Вид характеристики для промежуточных значений давления наддува находится путем интерполяции.

Наклонные участки характеристик, аппроксимированные линейными уравнениями вида  pi = a + bn, приведены в табл. 1                (значения pi и  n выражены в процентах от номинальных значений

Таблица 1

Давление          Длительная работа         Кратковременная  работа

наддува               n менее 0,97 nн             n менее 0.90 n н

pк бары

(избыточное)

менее 0.5           pi  = 64 +  0.37n                pi  = 67 + 0.37 n

- pi  =  51 + 0.5 n                 pi = 53 + 0.52 n

- pi  = 44 + 0.58 n                pi  = 44+ 0.62 n

более 1.5             pi  = 40 + 0.62n                 pi = 39 + 0,68 n

- Рекомендуемые скоростные ограничительные характеристики дизелей с системой наддува при постоянном

давлении газов перед турбиной приведены на рис.6 (длительная работа) и рис.7 (кратковременная работа).

100      Pi,%

88

Рк0,5

Рк=0,7

78

Рк=1

72

n%

70                                                       96           102

Рис.6. Скоростные ограничительные характеристики дизелей с системой наддува  постоянного давления (длительная работа)

Рi = 100%

92

Рк0,5

Рк=0,7

Рк=1

Рк=1,5

Рк=2

74

n,%

70                                            90                            102

Рис.7. Скоростные ограничительные характеристики дизелей с системой наддува  постоянного давления (кратковременная работа)

Наклонные участки характеристик, аппроксимированные  линейными уравнениями вида   P1 = a+ bn, приведены в табл.2

Таблица 2

Давление           Длительная работа      Кратковременная  работа

наддува               n менее 0,97 nн             n менее 0.90 n н

pк бары

(избыточное)

менее  0.5           pi  =  54   +  0.47n                 pi   =  58   +   0.47 n

- 0.7               pi   =  32   +   0.7 n                 pi   =   35  +   0.72 n

- 1.0               pi  =  12    +  0.91 n               pi  =   11   +   0.9 9 n

1.5           pi  =  -5    +   1.08n                pi =   -8    +   1,2 n

более    2.0           pi   =    -7       +  1.1 n                     pi  =   -10     +1.22 n